- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目

建设单位（盖章）：  三营镇人民政府

编制日期：     2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 前言

青贮饲料的发展，源于传统农业生产利用方式的缺点。以前我国农作物多是一季一熟，因此秋冬季就会出现鲜青饲草料缺乏的现象。农民多数以自然晾干的方法贮存秸秆和青草料等饲草，这种饲喂方式，极大地降低了饲草的营养成分和适口性。通过青贮加工，做成的青贮饲料不仅青鲜、适口，而且解决了秋冬饲草匮乏的困扰。农作物收割后，大量的农作物秸秆被废弃或焚烧，这种做法既浪费资源，又污染环境，一定程度上影响了经济社会的可持续发展。通过将秸秆粉碎进行青贮、氨化、揉丝微贮后饲养牲畜。既可以节省饲料成本，还可以使秸秆通过牲畜粪便实现过腹还田，促进农业良性循环，是一种效益较高的利用方式。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等的相关规定，该建设项目属于“十、农副食品加工业13,15、谷物磨制131*；饲料加工132*”的项目，需实行环境影响报告表审批管理。因此，洱源县三营镇人民政府于2022年4月委托云南潓腾环保咨询有限责任公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件）。我公司接受委托后，按项目特点与专业要求，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。

- 目录

- 一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 10 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 30 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 45 -

六、结论	- 49 -

附表	- 50 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 50 -

附图：

附图1：项目平面布置图

附图2：项目区地理位置图

附图3：周边关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：统一社会信用代码证书

附件3：投资备案截图

附件4：三营镇人民政府关于青贮农牧饲料仓库的批复（项目用地证明）

附件5：洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目用地情况证明

附件6：标准确认函

附件7：环境质量现状检测报告

附件8：生态红线查询证明

附件9：排水证明

附件10：洱政复〔2022〕20号：关于洱源县青贮饲料加工厂等5个项目实施方案的批复

附件11：大理州生态环境局洱源分局关于同意接收三营镇青贮农牧饲料加工厂项目生活污水的证明

附件12：洱源碧海环保科技有限公司关于村落污水处理站设计进出水指标

附件13：洱源县洱海流域局关于洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目审查意见

附件14：洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目环评技术审查意见

附件15：洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目审查意见修改对照单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 代码 | 2203-532930-0401-902028 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏桂甲 | 联系方式 | 15887369123 |
| 建设 地点 | 云南 省（自治区） 大理 州 洱源 县（区）三营 镇（街道） 永胜黄龙村 （具体地址） |  |  |
| 地理 坐标 | （ 100 度 0 分 37.11 秒， 26 度 11分 59.66秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1329 其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13,15、谷物磨制131*；饲料加工132* 含发酵工艺的 |
| 建设 性质 | ☑ 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洱源县人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 洱政复〔2022〕20号 |
| 总投资（万元） | 501 | 环保投资（万元） | 25.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.02 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4520.70 |
| 专项评价设置情况 | 根据生态环境部办公厅印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），本项目专项设置情况如下： 大气专项评价：项目涉及少量无组织颗粒物等废气排放，不涉及排放有毒有害污染物，不进行大气专项评价； 地表水专项评价：项目废水不外排，不进行地表水专项评价； 风险专项评价：项目不涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质，不进行环境风险专项评价； 地下水专项评价：项目不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不进行地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限及生态环境准入清单。大理州人民政府于2021年10月22日印发《关于大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（大政发〔2021〕29号），对照其要求对本项目与“三线一单”的符合性进行分析说明如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目在云南省大理白族自治州洱源县三营镇永胜黄龙村，根据项目情况，项目所在区域不涉及自然保护区、生态公益林以及古树名木，不涉及城市生活饮用水源地及城镇集中式饮用水源地，项目区内也未发现国家级及省级等重点保护野生动物、珍稀濒危动植物。 2022年5月20日，经洱源县自然资源局查询，洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目不在洱源县生态保护红线范围内，项目的建设与生态红线保护规划相符。 因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（大政发〔2021〕29号），具体符合性分析如下： ①水环境质量底线。到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好；持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。 ②大气环境质量底线。到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总量控制指标。 ③土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据本项目环境质量现状调查，项目区环境空气质量现状能够满足《环境空气标准》（GB3095-2012）二级标准；根据现场调查，项目周边3km内与本项目厂区直线距离最近地表水体有跃进渠（旱季无水），距离约391m，黄龙塘，距离约423m。两者水环境功能均为农业灌溉。黄龙塘出水及跃进渠经白沙河汇入南河涧，最终汇入弥苴河，属于弥苴河水系。弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。 依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。根据支流不低于干流的保护原则，黄龙塘、跃进渠执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 经查阅《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021年，大理州各级环境监测站分别对州内红河、长江、澜沧江等三大水系的8个湖泊、27条河流进行了水环境质量监测，共设65个测点。监测结果评价执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法为《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011【22】号），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。监测结果显示弥苴河江尾桥断面、弥苴河银桥村断面水质类别符合Ⅱ类。且根据现场踏勘及调查，项目所在地及其周边区域无工业废水排入该段河流，且当地相关部门对相关河流实施保护措施，水质状况较好，故黄龙塘、跃进渠水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况优。声环境质量现状良好。运营期主要污染物为生产过程中产生少量废气、固废及噪声。采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求。 综上，本项目的建设不会降低周边环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 “方案”要求，强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本项目为农牧饲料加工、仓储项目，在运营过程中消耗一定量的电能、水资源等。项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地的供电网，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水，用电不会对自来水厂和供电单位产生负担，能达到云南省下达的总量和强度控制目标，因此本项目不会超出资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单包括从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面提出禁止和限制的环境准入要求。 项目为农牧饲料仓储建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类中的“一、农林业17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等）”；项目运营期无生产废水产生；本项目运营期间产生的设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危废库后，定期交由有资质单位处理处置；生活垃圾则交地方环卫部门进行合理处置。总体而言，项目运营期污染影响小，各类污染物均可实现达标排放、合理处置，而项目运营期环境风险较小且可以得到有效管控，同时资源能源消耗量低。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 根据上表，本项目可满足生态环境准入负面清单的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的管理要求。 二、项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据大理白族自治州人民政府与2021年10月23日发布的大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知，大理白族自治州生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。洱源县共划定综合管控单元9个，其中优先保护单元2个，重点管控单元6个，一般管控单元1个。 项目选址位于云南省大理州洱源县三营镇永胜黄龙村南公路旁。根据现场踏勘及生态红线查询结果，项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，属于一般管控单元，其与实施方案符合性分析如下： 表1-1 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性一览表 市县; 单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 各市县一般管控单元; 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足行业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 本项目为青贮饲料生产项目，对照项目建设内容、产量、生产工艺以及生产设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的淘汰类以及限制类项目，为鼓励类项目。且按照环评要求完善运营期环保措施后可满足总量控制、排放标准等管理规定。; 符合. 本项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析详见下表。 表1-2 与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 类别; “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 大理州生态环境管控总体要求. 空间布局约束; （1）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 项目位于大理州洱源县三营镇永胜黄龙村。根据现场探勘以及县自然资源局的生态红线查询结果表明项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。; 符合. （2）全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 该项目为饲料加工厂，根据现场踏勘，项目用地不涉基本农田，在弥苴河流域范围内。但项目建设、运营期产生的生活污水排入化粪池处理后排入乡镇污水管网，不外排。; 符合. 污染物排放管控; （1）加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 本项目在重点流域范围内；项目运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，不外排。; 符合. （2）加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 本项目固体废物处置率为100%。; 符合. 资源利用效率; （1）强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。; 项目不属于高耗能行业，本项目营运过程中主要能源为电，运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，不外排。; 符合. （2）实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 项目水源来自三营镇永胜黄龙村乡镇供水管网。; 符合. （3）坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 项目位于大理州洱源县三营镇永胜黄龙村。根据现场探勘以及县自然资源局的生态红线查询结果表明项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。; 符合. 综上分析，项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 三、项目选址环境符合性分析 1、用地符合性 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇永胜黄龙村（详见附图2），项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布，且根据洱源县自然资源局查询结果，该拟建设项目不涉及生态红线，故本项目用地符合要求。 2、周边环境相容性 通过现场踏勘，项目周围无其他工业企业，周边环境对该项目无明显制约因素，项目区周边道路交通完善，建设条件较好。项目所在区域环境质量现状较好，有足够的环境容量，项目区废气、噪声通过落实环评要求的环保措施后，均能达标排放，运营期污水经化粪池处理达标后排入污水管网，无废水外排；固废处置率100%。项目产生的颗粒物等污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，对周围环境影响可接受。 表1-3 周边环境敏感点分布情况 敏感点; 相对厂区方位; 与厂界最近距离（m）. 黄龙村居民点; 北; 190. 菜园村居民点; 东; 476. 黄龙塘; 东北; 423. 跃进渠; 东北; 391. 项目区周边环境敏感点距厂界较远，加工厂对环境污染因子采取合理的处理措施，将对敏感点的影响降至最小。 综上所述，本项目用地符合要求，环境制约因素较小，环境容量满足项目建设，项目选址合理。 四、与《洱海保护管理条例》相符性分析 根据《大理白族自治州洱海保护管理条例》，为了加强洱海的保护和管理，防治水污染，改善流域生态环境，促进生态文明建设与经济社会协调发展， 洱海保护管理范围划分为一、二、三级保护区。 本项目位于洱源县三营镇永胜黄龙村。属于三级保护区。本项目与《洱海保护管理条例》中的三级保护区保护管理的要求符合性分析详见下表。 表1-4与《洱海保护管理条例》符合性分析一览表 序号; 《洱海保护管理条例－三级保护区保护管理要求》; 项目情况; 符合性. 1; 三级保护区加强山、水、林、田、湖、草综合治理，加大城镇、村庄规划建设管控力度，优化布局文化旅游、生态产业，发展绿色经济。; 本项目属于青贮饲料加工项目，科学合理及有效地利用农作物秸秆，提高农业生产的同时，做到保护环境，实现环境保护与经济发展双赢; 符合. 2; 三级保护区内的建设项目应当符合洱海保护管理规划，进行环境影响评价，自然资源、住房和城乡建设等行政主管部门在审批前须征求同级洱海保护管理机构及有关部门的意见。禁止削山造地等破坏景观、植被、地形地貌的建设活动。; 本项目属于青贮饲料加工项目，不存在削山造地等破坏景观、植被、地形地貌的建设活动。项目建设符合洱海保护管理规划，并已取得洱源县洱海流域局同意项目建设的意见。; 符合. 3; 大理市、洱源县人民政府应当科学规划布局畜禽、水产养殖场、养殖小区，采取措施，防治养殖污染。; 本项目属于青贮饲料加工项目，不存在养殖污染; 符合. 4; 三级保护区内禁止下列行为： （一）侵占湿地、水库、河道；（二）使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞；（三）擅自砍伐林木；（四）擅自取水或者违反取水许可规定取水；（五）选矿、采矿；（六）向湖泊、水库、河流、湿地、农田排放污水、废油及其他废液，倾倒或者掩埋土、石、尾矿、垃圾和动物尸体及其他废弃物；（七）弃置、掩埋有毒物质； （八）生产、销售和使用国家禁止和限制使用的剧毒、高毒农药；（九）生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋；（十）建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目；（十一）盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施；（十二）其他破坏生态和污染环境的行为。; 本项目不存在三级保护区内禁止的行为，该项目属于青贮饲料加工项目，可有效利用农业废弃物，保护环境，项目不属于高耗能行业，本项目营运过程中主要能源为电，运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网不外排。对周边环境影响较小。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 项目名称：洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目 建设地点：云南省大理白族自治州洱源县三营镇黄龙村 建设单位：三营镇人民政府 建设性质：新建 占地面积：建设占地面积6.6006亩（4520.70 m2），用地手续完善。 生产规模：年生产2万吨优质农牧饲料（主要是青贮玉米饲料和优质青干草（燕麦草、苜蓿草等）） 项目总投资和环保投资：项目总投资501万元，环保投资25万元，环保投资占比为5%。 2、建设内容 2022年3月21日洱源县人民政府印发《关于洱源县三营镇青贮饲料加工厂等5个项目实施方案的批复》（洱政复〔2022〕20号），原则同意洱源县三营镇青贮饲料加工厂项目的实施方案。本项目总占地面积为4520.70m2，总建筑面积约为1808.14m2。主要建设内容：新建加工厂房1座，建筑面积为1125.00㎡、成品仓库1座，建筑面积为660.00㎡，配套建设道路、绿化、供排水等设施等。拟购买的主要生产设备有：烘干机1套、秸秆粉碎机1套、打捆包膜一体机1套、青贮收割机2台等。具体建设内容及主要经济技术指标见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程名称; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 加工厂房; 一座加工厂房为一层门式钢结构，总长度为37.50米，总宽度为30.00米，总高度为5.6米，建筑占地面积1125.00㎡。; 工程设计. 成品仓库; 一座成品仓库为一层结构，总长度为30.00米，总宽度为22.00米，总高度为5.6米，建筑占地面积660.00㎡。; 工程设计. 辅助工程; 消防水泵房; 1层，砖混结构，建筑面积13.78㎡，主要担负消防供水的任务。; 工程设计. 门卫室; 1层，活动板房，建筑面积9.36㎡，主要用于门卫值班。; 工程设计. 厕所; 新建水冲厕一间加一个化粪池（4m2），供加工厂运营期使用，项目施工期不设厕所，依托附近村庄现有厕所。; 环评新增. 公用工程; 给水工程; 1.水源：由用地附近乡镇给水管网引入。 2. 给水方式：本工程采用乡镇管网直接供水。; 工程设计. 排水工程; 排水体制：厂内设置完备的排水管网，采用雨污分流制；生活污水经污水管网排入打铁污水处理站。屋面及地面雨水则由雨水系统收集后，排至雨水沟。; 工程设计. 供电工程; 本项目由乡镇电网供电，加工厂内设有配电箱、变压器。; 工程设计. 交通; 拟建设项目拟建厂区紧靠农村公路（三营镇东大线），地理位置优越，交通运输便利，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。; 工程设计. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟; 抽油烟机处理后排放; 工程设计. 优质青干草烘干阶段废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒. 废水治理; 厂区内设水冲厕和化粪池、隔油池、雨污管网1套; 工程设计. 噪声处理; 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，设置隔音围墙，绿化等措施。; 环评新增. 固废处置; ①废包装膜：定期交由废品回收站处理。 ②危险废物：设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危险废物暂存间（5m2）后，定期交由有资质单位处理处置。 ③生活垃圾：集中收集于垃圾桶，统一交环卫部门清运。 ④生产车间秸秆残渣：统一收集后重新返回生产线。 ⑤布袋除尘器收集粉尘：统一收集后，外售 ⑥生物质颗粒燃料燃烧灰渣：统一收集后，外售或填埋处理; 环评新增. 绿化; 厂内预留1724.71㎡绿地面积，建草坪等绿化带; 工程设计. 表2-2 主要技术经济指标 洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目－农牧饲料仓储、加工厂（永胜黄龙村公路旁）主要经济技术指标. 名称; 数量; 单位. 总用地面积; 4520.70; ㎡. 建筑占地总面积; 1808.14; ㎡. 总建筑面积; 1808.14; ㎡. 其中; 加工厂房; 1125.00; ㎡. 成品仓库; 660.00; ㎡. 绿化面积（预留绿地面积）; 1724.71; ㎡. 建筑层数; 一层. 建筑高度; 加工厂房：5.6m；成品仓库：5.6m. 建筑密度; 40; %. 容积率; 0.40; %. 绿地率; 38.15; %. 3、劳动定员及工作制度 本项目投入运营后，计划劳动定员约8人，其中2人在厂内食宿，其余6人在厂内用餐不住宿。项目区全年工作300天，工作制度为每天两班制，总工作时长为8小时/天。 4、主要原辅料 本项目原辅料消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅料消耗预算一览表 原料; 单位; 用量; 用途; 备注. 玉米秸秆（含水率70%）；燕麦草、苜蓿草等; t/a; 3.5万; 青贮饲料；优质青干草加工原料; 向当地农民收购. 包裹膜; 卷; 按需购买; 用于打包青贮饲料，形成较好的发酵环境; 拉伸膜打包不透氧、不透水，内部形成厌氧环境，减少变质，储存时间长. 水; m³/a; 1484.5; 生活用水、绿化用水、发酵剂用水; 乡镇自来水管网. 电; kW.h/a; 12万; 能源; 洱源供电网. 5、主要产品及产能 （1）产品方案 表2-4 产品方案 单位：t/a 产品种类; 产品量. 青贮饲料（包裹）; 15000. 优质牧草; 5000. （2）主要生产设备 本项目运营期主要生产设备见下表。 表2-5 项目运营期主要生产设备表 序号; 设备及工器具名称; 型号或功率; 单位; 数量; 备注. 1; 牧草烘干机; 3*18米4层; 套; 1; 厂里使用、牧草. 2; 干草压捆机; 约80公斤/捆; 套; 1; 厂里使用、牧草. 3; 割晒压扁机; 大于等于126马力; 套; 1; 田里使用、牧草. 4; 自走式收割机; 大于等于176kW; 台; 1; 田里使用、青贮. 5; 自走式捡拾打捆机（履带式）; 大于等于60kW; 辆; 1; 田里使用、青贮. 6; 圆盘粉碎机; 25吨/小时; 辆; 1; 厂里使用、青贮. 7; 青贮打包机; 70型1台、50型2台; 套; 3; 厂里使用、青贮. 8; 生物质颗粒燃烧机; 200万大卡; 台; 1; 牧草烘干阶段供热源. 6、项目总平面布置 本项目厂区用地结合四周环境状况，进行规划设计。厂区结构紧凑合理，功能分区明显，充分满足工艺生产的需求，场地利用合理。 拟建加工厂房位于整个厂区的北侧，仓库紧邻着加工厂房，位于加工厂房的左侧，厂区大门紧靠公路（三营镇东大线）设计，便于原材料和产品的运输。按照生产特点，车间位置按生产流水线安排；原、辅材料尽量就近存放，以减少物料转运的次数和搬运距离。项目所在地的主导风向为西南风，把门卫室、消防水泵房及大门设置于主导风向的上风向（厂区南部），减少加工区和仓库等产生的粉尘向外扩散。厂区布局兼顾自然采光、通风换气。厂区总平面布置图（详见附图2） 7、公用工程 （1）供排水 1.1生活用水 项目供水由三营镇永胜黄龙村自来水管网供水，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。该项目用水主要为生活用水、绿化用水，项目生产过程中不用水。项目投入运营后，职工共8人（用水量按开工300天计），厂区设有食堂和宿舍，在项目区吃住的员工有2人，食宿员工生活用水量以70L/d.人计，则每天生活用水量为0.14m³/d，年生活用水量为42m³/a，生活污水排放系数取0.8，则污水产生量为0.112m³/d，33.6m³/a。其余6人生活用水量以40L/d.人计，则每天生活用水量为0.24m³/d，年生活用水量为72m³/a，生活污水排放系数取0.8，则污水产生量为0.192m³/d，57.6m³/a。则项目区生活污水总产生量为91.2m³/a。项目所在区域属于打铁污水处理站纳污范围内，且区域排污管网铺设完备，处于正常运行状态，故生活污水经化粪池预处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后，通过三营镇村内污水管网排入打铁污水处理站进行污水处理，处理达标后安全排放。 1.2绿化用水 项目绿化面积为1724.71m，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，晴天绿化用水定额为3.0L/（m2·次），晴天每天灌溉一次，则项目绿化用水量约为5.17m3/d。根据当地实际情况，晴天以每年250天计，绿化用水1292.5m3/a。绿化用水全部蒸发，不外排。 1.3生产用水 本项目青秸秆在粉碎揉丝后需要喷洒发酵剂，在喷洒发酵剂时，需按原料干湿程度不同及发酵剂使用说明进行菌液的配制，以期取得较好的发酵效果。 根据类比同类项目及建设单位提供资料，本项目使用的发酵剂发酵一吨原料需要 1 公斤发酵液。菌种需要配制成菌液，方能喷洒在粉碎之后秸秆上。菌液制作如下： ①菌种活化：根据原材料总量计算所需菌种数量，然后用 5 倍的水进行2-6 小时的复活。 ②菌液配制：将复活的菌液加入水中，搅匀备用。水的用量为：每吨原 料补水 5 公斤左右。本项目原材料用量约为 15000吨，由以上分析可计算出本项目所需发酵剂的量为 15t。在进行菌液配制时，本项目原料（含水量约为 70%）所需水量为：菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量=15×5+0.005×15000=150t。 1.4排水 该项目生产环节无生产废水排放。项目污水来源主要为厂区内职工日常生活产生污水。该项目采用雨污分流制的排水体制，对污水和雨水分系统进行排放，雨水经室外散排水沟排放。卫生间（水冲厕）、洗漱废水经化粪池处理后排入三营镇污水管网，最终进入打铁污水处理站。 项目水量平衡图见下图： 8、供电 项目用电由三营镇电网供给，区内建一座变压器容量为240KVA的综合性高低压配电室，供应整个厂区内的用电。 9、环保投资 项目总投资501万元，环保投资25万元，环保投资占比为5%。项目环保投资情况如下表所示。 表2-6 环保投资及估算一览表 单位：万元 工程组成; 建设内容; 金额; 备注. 施工期. 废气治理; 洒水降尘、不低于1.8m围挡; 1; 环评新增. 废水治理; 截流沟及临时沉淀池（2m3）; 0.5; 环评新增. 固废治理; 建筑垃圾清运; 1; 环评新增. 生活垃圾收集设施及清运. 运营期. 废气治理; 食堂配备抽油烟机，成品堆放库全封闭处理、优质青干草打捆烘干废气处理措施：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 5; 工程设计. 废水治理; 化粪池、隔油池、雨污管网1套。; 5; 环评新增. 噪声处理; 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，设置隔音围墙，绿化等措施。; 5; 环评新增. 固废处置; 垃圾桶若干、危险废物暂存间; 1; 环评新增. 生态环境保护; 绿化面积为1724.71m2; 10; 工程设计. 总计; 30; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 项目施工期生产工艺及产污节点图 - 项目建设期限 项目计划2022年8月份进场施工，2022年12月底前，竣工验收。工期5个月。 - 项目施工期工艺流程 项目施工期施工工序及产污情况见图2-1。 图2-7 三营镇青贮农牧饲料加工厂项目施工期工艺流程及产污节点图 （1）基础工程施工 拟建项目场地位于三营镇永胜村民委员会黄龙村南（与黄龙村最近距离约190m），建设用地由两部分组成，其一是三营镇永胜村委会黄龙组约4.54亩集体土地；另一是约2.06亩的黄龙小学旧址。施工期需要拆除现存废弃建筑，将产生扬尘、土石等建筑废料。可再次利用的砖块、木料等出售给当地买家；少量无法再次使用的废料进行合理处置（回填等）。 在基础开挖、场地地基平整（土石工程）施工时，运行的施工机械有挖土机，运土卡车等。施工期基础开挖等工程会产生一定的噪声；同时产生扬尘；机械尾气排放。 （2）主体工程及其附属工程施工 挖掘机、打夯机、装载汽车等在施工运行时会产生噪声、扬尘、震动；此外还会产生原材料废弃料（固体废物）以及生产和生活废水。 （3）机器设备安装 建设项目安装生产设备和变电设备的过程中会产生噪声和建筑垃圾等固废。 综上，项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为施工废水和少量施工人员生活污水；噪声：各类机械设备的运行噪声、施工人员活动噪声等；固体废物：开挖的土石方、建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 二、项目运营期生产工艺及产污节点图 本项目根据原材料可以分为青贮玉米秸秆饲料和优质青干草（燕麦草、苜蓿草等），其生产工艺分别如下所示： 1、青贮玉米秸秆饲料制作工艺及产排污节点图 本项目所采用青贮方法为裹包青贮，不需设青贮池。拉伸膜裹包青贮也是低水分青贮的一种形式，其调制原理同半干青贮，即通过凋萎将牧草水分含量降至50 ％～70 ％时，用打捆机高密度的打捆，然后用专用塑料薄膜（牧草膜）裹包密封能够广泛地应用于牛、羊等家畜饲养。 本项目工作原理是将收割好的新鲜玉米秸秆等用机械切碎，然后加入青贮发酵添加剂，用青贮饲料裹包机压实打捆，再用牧草缠绕膜裹包起来（裹包后的成品每捆重量约400kg），造成一个最佳的发酵环境。经过这样打捆和裹包起来的饲草料，处于密封状态，在厌氧条件下，经3至6个星期，pH值会降到4，此时所有的微生物活动均停止，最终完成乳酸自然发酵的生物化学过程，从而取得满意的青贮效果，并可长期稳定的保存，可在堆放保存 1-2年。相比传统的青贮池发酵工艺，本项目即省去了建青贮池又方便运输。 拟建项目以秸秆为原料，经过上料、粉碎、输送、打捆包膜、入库等工序生产青贮饲料。工程运营期的生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图 2-7 青贮玉米秸秆饲料制作工艺及产排污节点图 工艺及产污环节说明： 购进原材料：购买当地居民的玉米秸秆。 上料：将玉米秸秆（含水量约70%）通过叉车进行上料，该过程设备运转产生噪声（N1），少量粉尘（G1）。 粉碎：将上料完成后的秸秆，通过玉米秸秆粉碎机进行粉碎，该过程设备运转产生噪声（N2），固废（S1），少量粉尘（G2）。 输送：将粉碎完成的秸秆，通过传送带进行输送至打捆机的过程中，需要对粉碎的青秆喷洒发酵剂，该过程设备运转产生噪声（N3）。 打捆包膜：将输送来的粉碎秸秆用包膜机进行打捆和包膜包装后，即为成品。该过程设备运转产生噪声（N4），少量粉尘（G3）。 包成品入库：将包装后的青储放置于仓库内进行发酵处理，准备待售，该过程产生发酵废气。 2、产污环节分析 表2-8 本项目运营期产污环节分析表 类别; 产污环节/位置; 污染物类型; 主要污染物. 废水; 办公生活区; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 发酵; 成品入库发酵废气; 氨、硫化氢. 食堂; 食堂油烟; 食堂油烟. 牧草烘干工序; 废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 设备运行; 粉碎机、打捆包膜机等生产设备运行; 等效连续A声级（dB）. 固废; 生产车间; 上料、粉碎、打捆包膜工序产生秸秆残渣; 秸秆残渣. 办公生活区; 职工生活; 生活垃圾. 产品的包装; 废包装; 一般固废. 牧草烘干工序; 生物质颗粒燃料燃烧灰渣; 一般固废. 3、优质青干草制作工艺及产排污节点图 本项目拟建优质青干草生产线，用于烘干并存储牧草，项目从周边牧草种植户收购已粉碎切断的青饲草（苜蓿草、燕麦草等），在生产过程均匀地将原料输送入烘干机内。本项目烘干机拟采用生物质颗粒为燃料进行充分燃烧提供热量，将热量传递至烘干机对物料进行烘干。生物质颗粒燃料烘干装置均设有温度控制系统，可自动控制烘干温度，确保饲草烘干含水量约为13%-15%。烘干后的产品通过风机进入高效集料器中分离收集。收料皮带输送机将干燥后的产品收集后输送出烘干工段，经打包机压实打包后转运至成品库房暂存，待售卖。烘干废气经集气罩收集经风机引至一套布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放。该项目在生产过程中，在烘干等工艺中会产生粉尘（G4）、二氧化硫、氮氧化物和噪声（N5）等，具体生产工艺如下图所示。 图 2-9 优质青干草制作工艺及产排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告”。项目拟建厂区较近的环境空气例行监测点位为大理白族自治州洱源县，数据统计满足HJ663的有效性的相关规定。根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》： 2020年，全州环境空气质量总体保持良好。12个县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准；按日均值评价，12个县（市）优良天数比例在99.5%～100%之间，其中大理市优良天数比例为99.7%，出现轻度污染1天，超标污染物为臭氧。宾川、弥渡、巍山、南涧、祥云、洱源、鹤庆7个县优良天数比例均为100%，全州平均优良天数比例为99.81%。 经现场踏勘，项目拟建设场地地处坝区，周围是农田，没有工业废气污染源。本项目拟建厂区位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇永胜黄龙村南（最近直线距离约190m），区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上所述，根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1条的相关规定判定，项目所在区域为环境空气质量达标区。 项目运行期产生的特征污染物为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。由于项目5公里范围内无近3年与本项目相关的大气特征污染物监测数据，故本次环评在项目区场界处当季主导风下风向（东北）设一个大气环境监测点位，对项目区进行了TSP现状监测，根据《检测报告》，监测时间为2022年5月1日－2022年5月4日。监测位置位于项目区东北场界外，具体位置见监测报告附图。监测结果见下表。 表3-1环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m³ 检测点位; 采样日期; 检测结果; 浓度限值; 达标情况. 青贮饲料加工厂东北侧最近监测点; 2022.05.01-2022.05.02; 110; 300; 达标. 2022.05.02-2022.05.03; 113; 达标. 2022.05.03-2022.05.04; 118; 达标. 综上所述，项目区域环境空气质量较好，项目所处区域为环境空气质量达标区域。 2、地表水环境质量现状 本项目拟建厂区位于大理白族自治州洱源县三营镇永胜黄龙村，离项目最近的地表水为拟建项目厂区东北面的跃进渠和黄龙塘，跃进渠经三营河、白沙河等与弥苴河相连，属于弥苴河水系。弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。根据支流不低于干流的保护原则，黄龙塘，跃进渠执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 经查阅《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021年，大理州各级环境监测站分别对州内红河、长江、澜沧江等三大水系的8个湖泊、27条河流进行了水环境质量监测，共设65个测点。监测结果评价执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法为《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011【22】号），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。监测结果显示弥苴河江尾桥断面、弥苴河银桥村断面水质类别符合Ⅱ类。且根据现场踏勘及调查，项目所在地及其周边区域无工业废水排入该段河流，且当地相关部门对相关河流实施保护措施，水质状况较好，故黄龙塘、跃进渠水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况优。 3、声环境质量现状 该项目位于洱源县三营镇永胜黄龙村南农村道路旁，拟建厂界东南两侧紧靠农村公路，西北两侧界紧靠农田北就（北距黄龙村最近距离约为190m），区域内的主要噪声源为公路上过往车辆产生的交通噪声和社会活动噪声。项目区可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目区靠近公路35±5m范围内可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。拟建厂区位于乡镇坝区，项目建成后夜间不生产，厂界外周边50米范围内没有声环境保护目标（敏感点），故本次评价不进行声环境质量现状监测。 根据现场踏勘调查，拟建项目区周边无大的噪声源，项目区声环境质量主要受周边居民的社会生活噪声及道路交通噪声影响。综上，项目区声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇，拟建项目场地位于三营镇永胜村民委员会黄龙村南（与黄龙村最近距离约190m）项目区不涉及基本农田，拟建厂区由两部分组成，其一是三营镇永胜村委会黄龙组约4.54亩集体土地；另一是约2.06亩的黄龙小学旧址；项目加工厂房设于原黄龙小学旧址位置，成品仓库紧邻着加工厂房，位于加工厂房的左侧，土地类型属于集体土地。项目厂区土地利用符合相关要求。项目评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护野生动物的迁徙通道，也没有文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。通过对拟建项目场地的现场踏勘，项目区内已无原生植被，主要为次生植被和人工植被。次生植被主要为田间杂草和灌木丛；人工植被主要有庄稼和农村道路旁的行道树。未发现其他珍稀濒危需要特殊保护的物种。周围农田区域内野生动物较少，主要有常见的鼠、蛇、青蛙、麻雀等，并未发现珍稀动物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价敏感点主要设置原则为：大气环境考虑厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。声环境保护目标考虑厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场勘探： （1）大气环境：项目区厂界外有500m范围内有农村居住地区中人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区、文化区。 （2）声环境：项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地表水环境：项目区东北面391米处为跃进渠，423m处为黄龙塘；西北面2453m处为三营河。 （4）生态环境：拟建项目场地在三营镇黄龙村南部，占用地为一般农田和宅基地，周围为基本农田，无生态保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价敏感点主要设置原则为：大气环境考虑厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。声环境保护目标考虑厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目环境保护目标详见下表。 表3-2环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能区. 大气环境; 黄龙村居民; 北; 190; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准. 菜园村居民; 东; 476. 地表水环境; 黄龙塘; 东北; 423; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准. 跃进渠; 东北; 391. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目位于洱源县牛街镇上站村，项目所在区域属环境空气质量功能二类区。项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单的二级标准。 表3-3 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 平均时间; 二级浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准单位：μg/ m3（CO为mg/m³）. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. CO; 24h 平均; 4. 1h 平均; 10. O3; 日最大8h平均; 160. 1h 平均; 200. （2）水环境质量标准 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇永胜黄龙村，根据现场调查，项目周边3km内距离本项目厂区直线距离最近地表水体有跃进渠（旱季无水），距离约391m，黄龙塘，距离约423m。两者水环境功能为农业灌溉。黄龙塘出水及跃进渠经白沙河汇入南河涧，再汇入弥茨河。弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条“洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。实施生态补水工程补入洱海的水，水质应当达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水以上标准”，因此黄龙塘、跃进渠执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 表3-4地表水环境质量标准 单位：mg/L pH：无量纲 项 目; pH; 高锰酸 盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总氮（湖、库，以N计）; 总磷 （以P计）; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅱ类; 6～9; ≤4; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.5; 湖、库 0.025; ≤0.05; ≤0.2; 2000. （3）声环境质量标准 本项目位于洱源县三营镇永胜黄龙村旁。本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。标准限值见下表。 表3-5 环境噪声限值 单位：dB（A） 时段 功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. - 二、污染物排放标准 1、施工期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），相关标准限值见下表。 表3-6大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）水污染物排放标准 项目施工期产生的施工废水量较少，通过收集桶收集沉淀后回用于施工工序和项目区洒水降尘，不外排，故不设排放标准。 （3）噪声排放标准 施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关标准限值见下表。 表3-7建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废弃物 施工期项目产生的生活垃圾等一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020。 2、运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 ①本项目运营过程中青贮饲料工序产生的无组织粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准，标准值见下表。 表3-8 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ②烘干工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限制，标准值见下表。 表3-11 新建锅炉大气污染物排放浓度限制 污染物; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. ③食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准。标准值见下表。 表3-9饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%); 60; 75; 85. ④项目运营期产生发酵废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放二级标准标准值见下表。 表3-10恶臭污染物排放标准 污染物; 控制项目; 单位; 二级. 恶臭; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 氨; mg/m3; 1.5. （2）水污染物排放标准 项目运营期生产不用水，无生产废水排放。项目职工生活污水量较少，生活污水经化粪池处理后排入洱源县三营镇村内污水管网；排放水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）污染物排放三级标准。标准值见下表。 表3-11 污水综合排放标准 （GB 8978-1996 ） 单位mg/L 标准; pH （无量纲）; 悬浮物; BOD5; COD; 动植物油; 氨氮; LAS; 磷酸盐 （以P计）. 三级 标准; 6.0～9.0; ≤400; ≤300; ≤500; ≤100; -; ≤20; -. 其中，项目外排废水的总磷、氨氮排放标准参考执行《污水排入城市下水道水质标准》（CB/T31962-2015）B 级标准，即总磷≤8 mg/L，氨氮≤45mg/L。 （3）噪声排放标准 运营期项目区域内执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。标准值如下： 表3-12 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废弃物 项目产生的固废主要是生活垃圾，属于一般固体废弃物。固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），云南省总量控制指标为 CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。 - 大气污染物：本项目大气污染物：颗粒物、SO2和NOx，均由燃烧生物质颗粒将热量传递至烘干机对物料进行烘干过程产生，废气经集气罩收集经风机引至一套布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物未列入总量控制指标内，本次项目建成后二氧化硫总排放量为1.02t/a，氮氧化物总排放量为0.61t/a，因此本次项目需申请二氧化硫和氮氧化物总量指标，二氧化硫总量申请指标为1.02t/a、氮氧化物总量申请指标为0.61t/a。 （2）水污染物：本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池排入洱源县城镇污水管网，无需申请总量。 （3）固体废物：本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期染源分析及保护措施如下： 1、大气污染源分析及保护措施 本项目施工过程中对大气环境影响的主要因素有拆除现存废弃建筑（黄龙小学旧址）、土建过程等产生的粉尘（土地开挖平整等施工土石方扬尘和细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘）和施工机械燃油烟气、交通运输工具产生的尾气等。 （1）粉尘 污染源分析：施工过程中，拆除现存废弃建筑（黄龙小学旧址）、地面开挖、场地清理平整、材料运输和及装卸等施工活动都会产生无组织排放粉尘。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素而变化，影响区域主要集中在施工区域周围100m范围内，影响程度下风向大于上风向。在风速较大的情况下，以上过程中产生的粉尘会导致施工现场尘土飞扬，使空气中的颗粒物的浓度增高，影响所在区域的空气环境质量。根据现场踏勘本项目厂界外有黄龙村（190m）、菜园村（476m）村民集中居住区等主要敏感点，因距离较远，项目建设期间对周边居民影响较小。 保护措施：①项目建设施工期间，建设施工围挡，文明施工，定期对地面洒水，并对散落在路面的渣土尽快清除。 ②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，清洗用水进行统一收集，不得向水体排放。 ③减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将回填开挖土石方。 （2）燃油废气 污染源分析：在工程施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放燃油烟气、尾气，呈无组织排放，所含污染物主要为CO、NOX及碳氢化合物等。 保护措施：本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流通性好，因此对区域环境空气质量产生影响较小，且随着施工的结束，影响将消失。 施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会随之消失。 2、噪声环境影响分析及保护措施 环境影响分析：施工期施工场地噪声源主要为施工机械设备噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，噪声的影响随施工进度不同和使用设备不同而有所差异。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3-8dB。在这类施工机械中，噪声较高的为搅拌机、混凝土振捣器等，噪声值在80dB以上，这些设备功率大、运行时间长，对周围居民的影响比较明显，在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。施工期项目涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。噪声级在60~90dB(A）之间。项目施工期产生的噪声值具体见表4-1。 表4-1 项目施工期产生的噪声一览表 序号; 分类; 声源; 距离，m; 噪声值dB(A). 1; 施工机械噪声; 挖掘机; 1; 65. 2; 装载机; 1; 75. 3; 打桩机; 1; 90. 4; 振捣棒; 1; 85. 5; 电锯; 1; 83. 6; 电焊机; 1; 78. 7; 空压机; 1; 88. 9; 中型载重车; 1; 65. 10; 电钻; 1; 90. 11; 手工钻; 1; 85. 12; 无齿锯; 1; 72. 13; 多功能木工刨; 1; 80. 14; 轻型载重车; 1; 60. 15; 施工作业噪声; 敲打声、撞击声等; 在50～70dB(A）之间. 16; 施工车辆噪声; 施工车辆; 在80～85dB（A）之间. 根据现场踏勘，该项目场界外50m内无村民集中居住区等声环境敏感点，项目建设厂界外主要敏感点为黄龙村（190m）、菜园村（476m）村民集中居住区。 保护措施：限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主，施工单位必须合理安排施工作业时间，严格按GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工噪声进行控制，夜间禁止施工，昼间12∶00-14∶00时段不进行振捣棒、挖掘机、搅拌机等高噪施工活动。施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和施工工艺；合理布局施工场地，合理放置施工机械位置，尽可能置于场地中间或对场界外影响最小的地点，最大限度减少噪声扰民；合理安排高噪声设备的施工时间和进度计划，加强施工人员环境保护教育，做到文明施工，尽可能地减轻施工噪声对周围居民点的影响。同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。 经采取以上的降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低，且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的影响是暂时的短期行为。 3、废水污染源分析及保护措施 项目在施工期产生的废水主要为施工废水、基坑积水及施工人员的清洗废水。 （1）施工废水 建筑施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。废水中所含污染物主要为SS。项目在施工中设置临时沉淀池，将处理后的废水收集，回用于工程施工中，用于施工开挖场地的洒水降尘，降低扬尘对区域环境的影响。施工废水回用，不外排。 （2）施工人员生活废水 项目施工期间，施工人员均不在项目内食宿，施工人员就餐就近找村庄餐馆解决，如厕依托项目周边居民点已建旱厕。 （3）设备及车辆冲洗水 为避免物料运输车辆驶出施工场地时将泥土带至周边道路，影响项目区卫生环境，施工方在施工场地进出口处设置洗车池1个，并配备的临时沉砂池，对出场车辆轮胎进行清洗，清洗废水主要污染物为悬浮物，经收集汇入施工出入口处的洗车池沉淀处理后重复循环利用，不外排。 （4）暴雨地表径流 暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞临时排水沟渠。项目拟设临时截排水沟、沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。 （5）基坑积水 项目进行框架结构主体建筑施工时需要开挖基坑，项目产生的基坑排水主要是降水汇集在施工开挖面内不能被开挖面土石吸收而形成的积水，基坑排水中主要含有泥沙、SS等。本次环评要求，基坑积水通过抽水泵，抽至项目临时沉淀池处理后回用于施工过程及洒水降尘。 - 固体废物污染源分析及保护措施 污染源分析：施工过程中固体废弃物来源主要是施工场地的废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等。 - 保护措施：（1）建筑垃圾：建筑垃圾主要来源于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属等。建筑垃圾可以回收利用的回收利用，无法利用的运至洱源县住建部门指定的建筑垃圾综合处理厂处置。 - （2）废弃土石方：本项目建设场地较为平整且地势较低。项目产生施工废弃土的环节包括场区平整产生的废土石以及桩基开挖产生的废土石。项目地势较低，需要大量土石方用于场地平整，项目开挖产生的土石方均可回用于后期地面覆土，无弃方产生。场地平整所需的回填土方从项目区域附近合法料场购入，项目区不设原料堆场，随拉随填。 - （3）生活垃圾：施工期，施工人员以及管理人员会产生一定量的生活垃圾。生活垃圾主要成分为塑料瓶、塑料袋等包装物。施工单位在施工场区设置临时垃圾收集设施，将施工人员的生活垃圾进行统一收集堆放，后交由环卫部门统一处理。 由此，在施工期间产生的各类固废都得到100%合理处理。不会产生二次污染，对周围环境基本不产生影响。 5、生态环境分析 本项目位于洱源县三营镇永胜黄龙村，经现场调查及查阅相关资料，区域受人为活动影响，已无原生植被存在。项目周围主要为人工植被，植被类型以农田植被为主，主要种植水稻、蚕豆、玉米，此外还有少量的自然植被分布，项目区域及周边200m范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。项目区没有发现列入国家和省级重点保护动物的野生动植物及古树名木，也不是国家和省级重点保护野生动物栖息地、主要活动及迁徙通道，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。项目的建设对项目区域内生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。 一、环境空气影响分析 1、废气污染源源强核算 （1）青贮饲料生产车间粉尘 青贮饲料生产车间粉尘：本项目所用原料为青秸秆以及玉米，含水量在70%左右，并含有一定糖分，所以在原料上料、粉碎过程中只产生少量的粉尘。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册－饲料加工行业系数手册》，结合同类项目类比以及自身生产情况分析，项目产生的无组织粉尘按总产量的 0.001%计，项目年产量为 20000 吨，则产生无组织粉尘约为 0.2t/a。本项目生产设备应置于封闭车间内，则生产过程粉尘产生极少，不用上环保除尘设施。将车间通风口设置于远离居民一侧，并定期清扫处置生产车间，无组织排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。项目原料转运过程中，因为原材料含水率高，所以对周围环境产生影响较小。 优质青干草烘干粉尘：本项目青饲草加工所用原料为鲜牧草，含水量在60%-75%之间，且牧草粉碎阶段在地里进行，不在项目区，本次环评不进行定量分析。优质青干草加工过程烘干机以生物质颗粒作为燃料，生物质在燃烧过程中会产生SO2、颗粒物、NOx。本项目拟采用生物质颗粒燃烧机为200万大卡一台，一小时生物质燃料耗量约为400-500kg，生物质燃烧机年工作时间按1200小时计。经计算可知，生物质燃烧机的生物质颗粒燃料年用量约为600t。污染物计算参考生物质锅炉计算。 - 类比同类项目并根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》下册，参照生物质工业锅炉的产污系数见下表。 表4-2 生物质颗粒燃烧产排污系数一览表 污染物指标; 产污系数; 排污系数. 生物质颗粒燃烧机; 废气量Nm3/t（原料）; 6240.28; 6552.29. 二氧化硫kg/t（原料）; 17S; 17S. 烟尘kg/t（原料）; 0.5; 0.065. 氮氧化物kg/t（原料）; 1.02; 1.02. 注：对于二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为 0.02%，则 S=0.02，本项目生物质燃料S=0.1） 项目烘干工序生物质燃烧机的生物质颗粒燃料年用量约为600t，烘干废气经集气罩收集经风机引至一套布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集率95%，布袋除尘器除尘效率为99%。烘干工序各污染物产生及排放情况如下表。 表4-3项目废气污染源产排污情况一览表 排放口编号; 污染物; 产生量; 排放量; 排放浓度; 排放标准. DA001; 颗粒物; 374万Nm3/a; 393万Nm3/a; /; /. 烟尘; 0.3t/a; 0.108t/a; 27.5mg/Nm3; 50mg/Nm3. NOx; 0.61t/a; 0.61t/a; 155.2mg/Nm3; 300mg/Nm3. SO2; 1.02t/a; 1.02t/a; 259.5mg/Nm3; 300mg/Nm3. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)，燃生物质锅炉废气污染防治设施采用旋风除尘为可行技术，本次技改项目营运期烘干废气拟采用集气罩收集经风机引至一套布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放，采用的废气处理设施均为可行技术，SO2、颗粒物、NOx排放均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限制。 （2）发酵废气 项目主要原辅材料为玉米秸秆或整株玉米，将包装后的青储放置于仓库内进行发酵处理，该过程会散发出少量恶臭气体，恶臭气体主要成分为氨气和硫化氢气体。项目产品经至少4层拉伸膜包裹装密封后置于成品仓库中，该臭气浓度较低。且青贮专用拉伸膜气密性较好，成品仓库密闭，仓库外散发出的恶臭气体非常小，对周围及其环境影响较小。不做定量分析。 （3）原料堆场扬尘 本项目所用原料为青秸秆、鲜牧草，含水量在60%-75%之间，并含有一定糖分，所以在原料堆场过程中、基本不会产生扬尘，对周围及其环境影响较小。本环评不对此做定量分析。 （4）食堂油烟 制作食品过程中所产生的主要污染物是制作食品过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物即油烟。每天提供三餐，本项目劳动定员 8人，均在项目区就餐，因此食堂就餐人数约8人。办公生活区食堂设置1个灶头，属小型规模，采用电及液化石油气清洁能源，厨房在烹饪过程中会产生油烟，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油，每天用食用油0.24kg，年用量为0.072t，在厨房烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目区油烟产生量为0.0048kg/d，0.00144t/a。本项目设置一套抽油烟机，去除率达到 60%（风机风量2000m3/h，每天运行4h），则油烟废气排放量为 0.00192kg/d，0.000576t/a，排放浓度0.24mg/m3。食堂产生的少量油烟经抽油机抽排排放，经过空气对流扩散后，产生的油烟对周围环境影响较小。 （5）汽车尾气 加工厂运营期内车辆进出时会排放少量尾气，含有NOX、CO、THC的少量大气污染物，以无组织形式排放。因排放量较少，对环境影响较少。 2、评价结论 综上所述，项目运营期严格执行本环评提出的环保措施，使大气污染物达标排放，从而降低本项目气态污染物对项目所在地空气环境质量的不利影响。故项目对大气环境和保护目标影响较小。 因而，从环境角度分析，本工程的建设是可行的。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）等有关要求，制定项目生产废气监测计划，详见下表，若有超标排放时应及时向企业有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-4 项目废气污染源监测计划表 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准; 备注. 厂界无组织排放颗粒物; 厂界; 半年每次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求; 委托有资质的监测单位进行监测. 厂界有组织排放颗粒物; DA001; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限制. 厂界无组织排放臭气浓度; 厂界下风向或有臭气方位的边界线上; 半年每次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放二级标准限值要求。. 二、水环境影响分析 1、废水污染源源强分析 （1）生活污水产生量 该项目生产环节不消耗水，无生产废水排放。项目污水来源主要为厂区内职工日常生活产生污水。厂区设有食堂和宿舍，项目投入运营后，职工共8人，其中在项目区吃住的员工有2人，其余6人只吃不住。（用水量按运行300天计），根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53-2019），食宿员工生活用水量以70L/d.人计，则每天生活用水量为0.14m³/d，年生活用水量为42m³/a，只吃不住员工生活用水量以40L/d.人计，则每天生活用水量为0.24m³/d，年生活用水量为72m³/a。因此本项目每天生活用水总量为0.38m³/d，年生活用水总量为114m³/a。 根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水产生量约为0.304m3/d，即91.2m3/a（全年工作日按300天计算）。项目职工生活污水水量较少，且办公生活区污水经化粪池处理后排入洱源县三营镇村内污水管网。最后进入三营镇打铁污水处理站。 （2）绿化用水 项目绿化面积为1724.71m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，晴天绿化用水定额为3.0L/（m2·次），晴天每天灌溉一次，则项目绿化用水量约为5.17m3/d。根据当地实际情况，晴天以每年250天计，绿化用水1292.5m3/a。绿化用水全部蒸发，不外排。 （3）生产废水 根据前文分析，生产过程添加发酵剂菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量约为150t。但本项目生产发酵过程采用塑料膜包裹后进行发酵，包贮产品发酵完成后由采购方连包运走，无生产废水产生。 本项目新鲜用水量为1484.5t/a，废水产生量为91.6t/a。建设项目用排水情况一览表见表4-5；项目水平衡图见表4-6。 表4-5建设项目用排水情况一览表 名称; 用水标准; 进水; 损水; 排水. 水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 办公生活用; 40L/d; 0.24; 0.048; 0.192. 70L/d; 0.14; 0.028; 0.112. 绿化用水; 3.0L/（m2·次）; 5.17; 5.17; 0. 合计; 5.55; 5.246; 0.304. 注：生产用水（发酵剂）用水量按照原料总量（15000t）计算，菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量=15×5+0.005×15000=150t。. 表4-6项目水平衡图 （3）评价结论 本项目生产环节无生产废水排放；生活污水经化粪池初步处理后，外排生活污水水质能够满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准和CB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 等级，能满足污水管网接管水质要求。同时项目已经取得了大理州生态环境局洱源分局同意本项目生活污水接入洱源县三营镇村内污水管网的证明文件，洱源县三营镇打铁污水处理站处理设施有容量处理此部分生活污水。 综上所述，在落实以上污水治理、处置措施后，项目运营期生活污水可接入洱源县三营镇村内污水管网。不会对周围环境及附近水体造成不利影响。 三、声环境影响分析 1、噪声源强 本项目运营期产生噪声的机械设备运行噪声等以及运输车辆噪声，噪声值一般在75~90dB(A)。 本项目产生噪声的主要设备噪声声级详见下表4-7。 表4-7设备噪声源强表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声压级（dB（A））. 1; 粉碎机; 1; 70-85. 2; 输送机; 1; 70-80. 3; 打捆包膜机; 1; 70-80. 设备均布置在加工厂房中。为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，保证噪声达标，本环评要求建设单位应采取以下噪声防治措施： （1）选择低噪声设备，设备均布置在生产车间内，对粉碎机、制粒机、打包机等高噪声设置减震基础。 （2）合理布局设备用房和噪声设备，并加强对机械设备的保养，防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外环境的影响。 （3）生产过程中做到文明生产，减少材料装卸过程中产生的撞击噪声。 （4）加强厂区绿化，并在场界周边种植高大树木吸声降噪。 （5）加强管理，例如夜间（22:00~06:00）不生产。 禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，限速行驶，控制鸣笛。 （6）项目运营过程中应加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声产生。 通过采取上述噪声治理措施后，可确保厂界噪声达标排放，不发生噪声扰民。 2、厂界噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目噪声评价采用点声源衰减预测模型，预测噪声对各厂界噪声评价点的贡献值。 （一）预测模型 点声源衰减模型： LAr=Lr0−20lg(rr0)−ΔL 式中：LAr——距声源r m处的预测点噪声值，dB(A)； Lr0——参考点声源强度； ΔL——声源与预测点之间障碍物的隔声衰减值，本项目选用低噪声设备，加设备基础减震设施，设备安装在较为封闭的加工厂房内，故取值为10dB(A)。 r——预测点距噪声源距离，m； r0——参考位置距噪声源距离，m。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： Leq=10lg(i=1n100.1LAi) 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声压级，dB(A)。 （二）预测结果 根据以上模式，项目设备在经过构筑物隔声及基础减震和消声后，项目厂界噪声排放预测如下表： 表4-8 项目噪声预测结果 厂界方位; 源强厂界; 厂界预测值dB(A); 标准值dB(A); 备注. 贡献值dB(A); 昼间. 东边界; 52.59; 52.59; 60; 达标. 南边界; 43.42; 43.42; 60; 达标. 西边界; 53.42; 53.42; 60; 达标. 北边界; 55.12; 55.12; 60; 达标. （三）评价结论 根据以上的预测结果可知，本项目在对设备安装基础减振，设置隔音等措施后，本项目东、南、西北场界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》厂界外环境功能区为2类标准要求。通过采取以上有效的降噪环保措施后，该项目对周边声环境不会产生明显不利影响。 综上所述，通过采取上述措施后项目营运期噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准限值。 （四）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）等有关要求，制定项目噪声污染源监测计划，详见下表，若有超标排放时应及时向企业有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-9噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目场界东、南、西、北共四个监测点; 等效A声级; 每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废弃物 4、固体废物环境影响分析 （一）一般固废 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产车间秸秆残渣和职工生活产生的生活垃圾，固体废物处置情况见下表。 表4-10项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 属性; 利用处置 方式; 执行标准. 1; 生活垃圾; 一般工业固废; 交由环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）. 2; 青贮饲料生产工序秸秆残渣; 一般工业固废; 统一收集，重新返回生产线; /. 3; 布袋除尘器收集粉尘; 一般工业固废; 统一收集，定期外售; /. 4; 废包装袋; 一般工业固废; 集中收集，定期外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》G（B18599-2020 ）. 5; 生物质颗粒燃料燃烧灰渣; 一般工业固废; 统一收集外售或填埋处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》G（B18599-2020 ）. 1、生活垃圾 项目运营期间，项目定员8人，职工生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，年运营300d，则垃圾的产生量约为1.2t/a。其主要以废纸、塑料等杂物为主，厂区设置分类垃圾桶，统一收集后交由洱源县三营镇环卫部门处理。 2、青贮饲料生产车间秸秆残渣 在粉碎过程中会产生少量秸秆残渣，类比同类项目，本评价秸秆残渣产生量按0.1%计算。根据项目实际生产情况，秸秆残渣产生量约为20.05t/a，统一收集后，重新返回生产线。 3、优质青干草生产工艺布袋除尘器收集的粉尘 优质青干草生产阶段项目应于高效集料器处设置集气罩收集经风机引至一套布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放。根据以上优质青干草烘干粉尘废气污染源强核算，本项目布袋除尘器收集粉尘量（颗粒物）为393万Nm3/a，该粉尘统一收集后，定期外售。 4、废包裹膜 根据调查，类比同类项目，本项目产生的废包装膜约 0.2t/a，集中收集后，定期外售废品回收站。 5、生物质颗粒燃料燃烧灰渣 本项目鲜牧草烘干工序生物质颗粒燃烧机将产生炉渣及炉灰（灰渣）等固体废物，其产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中锅炉固废产排污系数计算，详见下表。 表4-11锅炉固废产排污系数 污染物; 单位; 产污系数; 排污系数. 工业固体废物（炉灰）; 千克（干基）/吨－原料; 1.01A; /. 工业固体废物（炉渣）; 千克（干基）/吨－原料; 9.24A; /. 生物质颗粒中灰分含量约0.56%，其中A=0.56，综上所述本项目生物质颗粒燃料年用量约600t，则生物质颗粒燃烧炉灰产生量为0.34t/a，炉渣产生量为3.1t/a，共计3.44t/a。该灰渣经统一收集后，外售综合利用或填埋处理。 （二）危险废物 项目运营过程中机械设备维护保养产生少量的废矿物油，类比同类项目，本评价中废矿物油产生量以0.1t/a计。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中机械维修过程中产生的废润滑油，废物代码为：900-214-08，废机油利用封闭容器桶收集后，暂存与厂区内的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处理资质的公司统一进行回收处理。 表4-12项目运营期固体废物一览表 序号; 名称; 年产生量; 单位; 性质. 1; 生活垃圾; 1.2; t/a; 一般工业固废. 2; 生产车间秸秆残渣; 20; t/a; 一般工业固废. 3; 布袋除尘器收集粉尘（颗粒物）; 393万; Nm3/a; /. 4; 废包装袋; 0.2; t/a; 一般工业固废. 5; 生物质颗粒燃料燃烧灰渣; 3.44; t/a; 一般工业固废. 6; 废矿物油（HW08）; 0.1; t/a; 危险废物. （三）污染防治措施 项目运营期一般固废有生活垃圾、生产车间秸秆残渣、布袋除尘器收集粉尘及废包装袋等。其中生活垃圾收集后运至附近垃圾收集点，禁止随意倾倒；生产车间秸秆残渣统一收集后，重新返回生产线；布袋除尘器收集粉尘统一收集后，定期外售；各类型固废要求分类收集分类存放，100%处置，不外排。 项目运营期机械设备维护保养产生少量的废矿物油，属于危险废物。应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，危险废物应在室内堆放，危险废物储存间应做到防风、防雨、防晒，同时进行地面防渗，且须按照《危险废物识别标识设置规范》，规范设置标识标牌。 国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，在转移过程中，均应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘（青贮饲料） | 颗粒物 | 生产设备置于封闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限制 |
|  | 粉尘（优质青干草） | 颗粒物 | 优质青干草打捆阶段设置布袋除尘器处理后废气经15m高排气筒排放。 |  |
|  | 发酵 | 恶臭 | 库房封闭 | 《 恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放二级标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001 | SS、BOD5、COD等 | 排入三营镇村内污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）污染物排放三级标准和CB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 等级 |
| 声环境 | 生产设备噪声 |  | 选用低噪声设备；基础减震；距离衰减；厂房、围墙、植被等隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 统一收集运至指定生活垃圾填埋场 | 及时处理，不造成二次污染 |
|  | 一般固废 | 生产车间秸秆残渣 | 统一收集后，重新返回生产线 |  |
|  |  | 布袋除尘器粉尘 | 统一收集后，定期外售 |  |
|  |  | 废包装袋 | 统一收集后，定期外售 |  |
|  |  | 生物质颗粒燃烧灰渣 | 统一收集外售或填埋处理 |  |
|  | 危险废物 | 废机油（HW08） | 经专用容器密封收集于危废暂存间后，定期委托有危险废物处置资质的企业进行合理处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 严格落实厂区的分区防渗措施以及污水管道的维护保养，确保无跑、冒、滴、漏的现象存在。危险废物暂存间进行重点防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运行后确保污染物的达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 发生火灾事故时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。 - 事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故的风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 - 确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员在一定的时间进行撤离和防护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （一）环境管理和监测计划 1、环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划提出以下建议，详见下表。 表5-1 环境管理工作计划一览表 环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。. ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ④配合环境监测站做好例行监测工作，及时缴纳排污费。. 运营期环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达标、力求降低污染。. ①明确专人负责环保设施的管理； ②做好实验室日常管理安排。 ③合理利用能源、资源、节水、节能。. 2、排污口规范化设置 ①固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ②固体废物贮存（处置）场所 本项目新设置危废暂存库、一般固废暂存区，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，危险废物厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。 为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB 15562.1—1995；GB 15562.2-1995)、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表下表： 表5-2 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 提示图形符号; 警告图形标志. 废气排放口; FQ-X X X X - X X. 污水排放口; WS-X X X X - X X. 噪声源; ZS-X X X X - X X. 固废暂堆场所; 一般固废; GF-X X X X - X X. 危险废物; WF-XXXX-XX. 备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。 2、环境保护设施验收一览表 本项目环境保护设施“三同时”验收一览表如下 表5-3项目竣工环境保护验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 预期效果. 1; 废水; 生产环节无生产废水排放。食堂废水经隔油池预处理连同生活污水进入化粪池处理后排入洱源县三营镇村内污水管网。; 符合《污水综合排放标准 GB8978-1996》和CB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 等级. 2; 废气; 1、将青贮饲料生产设备放置于封闭车间，减少物料输出过程中无组织粉尘的排放；2、优质青干草打捆阶段设置布袋除尘器处理后废气经15m高排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限制. 3; 噪声; 选取低噪声设备、围墙隔声、减振、合理布局。; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。. 4; 固废; ①一般固体废物 生产车间秸秆残渣：统一收集后，重新返回生产线。 牧草烘干工序生物质颗粒燃烧灰渣：统一收集外售或填埋处理。 ②危险废物：设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危废库（防风、防雨、防腐、防渗措施）后，定期交由有资质单位处理处置。 ③生活垃圾：环卫部门清运。; 及时处理，不造成二次污染。. |

# 六、结论

（一）环境影响评价结论： 综上所述，洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目的建设符合国家产业政策、符合三线一单、《洱海管理保护条例》等相关规划要求，符合国家环境保护相关法律法规的要求，项目选址可行。 本项目运行期间产生的废气、噪声、废水和固体废物，通过采取有效的污染防治措施，可将项目对周围环境造成的影响降到最低。同时，项目建设和运营过程中，依据本次评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时制度”加强施工期的环境监理和运营期的环境管理，定期监测，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响。 本环评认为只要认真落实工程设计和本报告提出的各项环境保护措施，本项目从环境保护的角度分析是可行的。 （二）建议及要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目周围环境的影响，本环评报告表提出以下要求及建议： 1）建设单位应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保废水、废气、厂界噪声达标排放。 2）加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 3）加强员工环保意识和安全意识教育，避免超标排污和安全事故的发生。 4）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的运行，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 5）做好项目周围的绿化工作，营造一个良好的生态环境，同时可起到降低噪声、净化空气、美化环境的作用。

- 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（烘干工艺粉尘） | / | / | / | 393万Nm3/a | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 91.6m3/a | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油HW08 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①