建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目

建设单位（盖章）：   牛街乡人民政府

编制日期：       2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

前言

近年来，我国畜禽养殖业发展迅速，成为农民、农村增收的重要渠道。在保障城乡畜禽产品供应、促进农民增收、活跃农村经济方面发挥了重要作用。随着畜禽养殖业不断发展，养殖所需饲料量越来越大。农作物秸秆是农业生产的副产品，其产量大、分布广，作为一种重要的生物资源，据统计，我国秸秆资源拥有量居世界首位。秸秆每年仅有少量用于饲料，其余基本都作为自家燃、还田或焚烧。这就造成目前大量的秸秆被堆放在田间、地头公路边农村住宅房屋后，这样不仅影响了农村的貌、同时也增加了火灾隐患，集中焚烧又污染环境。如何科学、合理、有效地利用农作物秸秆，提高农业生产、加快新村建设发展循环经济已成为亟待解决的问题。拟建项目位于牛街乡上站村，可有效利用农业废弃物，保护环境，又可为当地居民提供优质青贮饲草料，降低当地养殖企业养殖成本，实现环境保护与经济发展双赢。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等的相关规定，该建设项目属于“十、农副食品加工业13,15、谷物磨制131*；饲料加工132*”的项目，需实行环境影响报告表审批管理。因此，牛街乡人民政府于2022年4月委托云南潓腾环保咨询有限责任公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件）。我公司接受委托后，按项目特点与专业要求，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	46

附表	47

附图：

附图1：项目平面布置图

附图2：项目区地理位置图

附图3：周边关系图

附图4：厂房平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：统一社会信用代码证书

附件3：投资备案截图

附件4：项目用地证明

附件5：标准确认函

附件6：环境质量现状检测报告

附件7：生态红线查询证明

附件8：排水证明

附件9：洱政复〔2020〕20号

附件10：质量流程表

附件11：洱源碧海环保科技有限公司村落污水处理站设计进出水指标

附件12：上站村村委会证明

附件13：居民承诺书

附件14：洱源县洱海流域局关于牛街乡上站村农牧饲料仓储项目审查意见表

附件15：上站村委会关于上站村农牧饲料仓储项目落地准备的会议纪要

附件16：洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目环评技术审查会会议纪要

附件17：洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目审查意见修改对照单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-532930-04-01-264901 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨雄 | 联系方式 | 18213384135 |
| 建设地点 | 云南省大理州洱源县牛街乡上站村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 99 度 59 分 44 秒， 26 度 18 分 35 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13,15、谷物磨制131*；饲料加工132*含发酵工艺的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洱源县发展和改革局（备案） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 525.56 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 4.38 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7031.96 |
| 专项评价设置情况 | 根据生态环境部办公厅印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），本项目专项设置情况如下： 大气专项评价：项目涉及少量无组织颗粒物等废气排放，不涉及排放有毒有害污染物，不进行大气专项评价； 地表水专项评价：项目废水不外排，不进行地表水专项评价； 风险专项评价：项目不涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质，不进行环境风险专项评价； 地下水专项评价：项目不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不进行地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限及生态环境准入清单。大理州人民政府于2021年10月22日印发《关于大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（大政发〔2021〕29号），对照其要求对本项目与“三线一单”的符合性进行分析说明如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目在云南省大理白族自治州洱源县牛街镇上站村，根据项目情况，项目所在区域不涉及自然保护区、生态公益林以及古树名木，不涉及城市生活饮用水源地及城镇集中式饮用水源地，项目区内也未发现国家级及省级等重点保护野生动物、珍稀濒危动植物。 2022年5月17日，经洱源县自然资源局查询，洱源县牛街镇上站村青贮饲料生产项目不在洱源县生态保护红线范围内，项目的建设与生态红线保护规划相符。 因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（大政发〔2021〕29号），具体符合性分析如下： ①水环境质量底线。到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好；持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。 ②大气环境质量底线。到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总量控制指标。 ③土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据本项目环境质量现状调查，项目区环境空气质量现状能够满足《环境空气标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域主要地表水体为位于项目区东南面直线距离约560m处的弥茨河，弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。 依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。根据支流不低于干流的保护原则，弥茨河执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 经查阅《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021年，大理州各级环境监测站分别对州内红河、长江、澜沧江等三大水系的8个湖泊、27条河流进行了水环境质量监测，共设65个测点。监测结果评价执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法为《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011【22】号），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。监测结果显示弥苴河江尾桥断面、弥苴河银桥村断面水质类别符合Ⅱ类。故弥茨河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况优。声环境质量现状良好。运营期主要污染物为生产过程中产生少量废气、固废及噪声。采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求。 综上，本项目的建设不会降低周边环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 “方案”要求，强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本项目为农牧饲料加工、仓储项目，在运营过程中消耗一定量的电能、水资源等。项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地的供电网，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水，用电不会对自来水厂和供电单位产生负担，能达到云南省下达的总量和强度控制目标，因此本项目不会超出资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单包括从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面提出禁止和限制的环境准入要求。 项目为农牧饲料仓储建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类中的“一、农林业17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等）”；项目运营期无生产废水产生；本项目运营期间产生的设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危险废物暂存间后，定期交由有资质单位处理处置；生活垃圾则交地方环卫部门进行合理处置。总体而言，项目运营期污染影响小，各类污染物均可实现达标排放、合理处置，而项目运营期环境风险较小且可以得到有效管控，同时资源能源消耗量低。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 根据上表，本项目可满足生态环境准入负面清单的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的管理要求。 二、项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据大理白族自治州人民政府与2021年10月23日发布的大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知，大理白族自治州生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。洱源县共划定综合管控单元9个，其中优先保护单元2个，重点管控单元6个，一般管控单元1个。 项目选址位于云南省大理州洱源县牛街乡上站村南公路旁。根据现场踏勘及生态红线查询结果，项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，属于一般管控单元。本项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析详见下表。 表1-1 与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 类别; “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 大理州生态环境管控总体要求. 空间布局约束; （1）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 项目位于大理州洱源县牛街乡上站村。根据现场探勘以及县自然资源局的生态红线查询结果表明项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。; 符合. （2）全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 该项目为饲料加工厂，根据现场踏勘，项目用地不涉基本农田，在弥苴河流域范围内。但项目建设、运营期产生的生活污水排入化粪池处理后排入乡镇污水管网，不外排。; 符合. 污染物排放管控; （1）加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 本项目在重点流域范围内；项目运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，不外排。; 符合. （2）加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 本项目固体废物处置率为100%。; 符合. 资源利用效率; （1）强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。; 项目不属于高耗能行业，本项目营运过程中主要能源为电，运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，不外排。; 符合. （2）实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 项目水源来自牛街乡上站村乡镇供水管网。; 符合. （3）坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 项目位于大理州洱源县牛街乡上站村。根据现场探勘以及县自然资源局的生态红线查询结果表明项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。; 符合. - 综上，项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 - 三、项目选址环境符合性分析 ①用地符合性 本项目选址位于云南省大理白族自治州洱源县牛街镇上站村（详见附图2），项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布，且根据洱源县自然资源局查询结果，该拟建设项目不涉及生态红线，故项目用地符合要求。 ②周边环境相容性 项目所在区域环境质量现状较好，有足够的环境容量，项目区废气、噪声通过落实环评要求的环保措施后，均能达标排放，运营期无废水外排，固废处置率100%。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，对周围环境影响可接受。通过现场踏勘，项目周围无其他工业企业，外环境对该项目无明显制约因素，项目区周边道路交通完善，建设条件较好。 综上所述，本项目用地符合要求，环境制约因素较小，环境容量满足项目建设，因此本项目选址合理。 - 四、与《洱海保护管理条例》相符性分析 根据《大理白族自治州洱海保护管理条例》，为了加强洱海的保护和管理，防治水污染，改善流域生态环境，促进生态文明建设与经济社会协调发展， 洱海保护管理范围划分为一、二、三级保护区。一级保护区为洱海湖区以及海西、海北片区洱海最高运行水位水平向外延伸100米以内的区域；海东片区洱海最高运行水位水平向外延伸30米以内的区域，但延伸至环海东路及其以外的，以环海东路临湖一侧路缘线为界；海南片区洱海最高运行水位水平向外延伸15米以内的区域，但延伸至城市道路及其以外的，以城市道路临湖一侧路缘线为界。二级保护区为一级保护区以外，海西片区南起阳南溪沿大理至丽江二级公路，北至罗时江临湖一侧路缘线以内的区域；海北片区西起罗时江沿大理至丽江二级公路和老环海路，东至马厂村老环海路与环海东路交接处临湖一侧路缘线以内的区域；海东片区北起马厂村老环海路与环海东路交接处，沿环海东路南至环海东路与机场路交接处沿地表向外延伸100米以内的区域；海南片区东起环海东路与机场路交接处，西至阳南溪沿地表向外延伸100米以内的区域，但涉及城市规划区的按照城市规划区规划管控；洱海主要入湖河流及堤岸内侧水平向外延伸30米、洱海流域其他湖（库）水域及其最高运行水位水平向外延伸50米以内的区域。三级保护区为一、二级保护区以外的洱海流域。 本项目位于洱源县牛街乡上站村。属于三级保护区。本项目与《洱海保护管理条例》中的三级保护区保护管理的要求符合性分析详见下表。 表1-2 周边环境敏感点分布情况 序号; 《洱海保护管理条例－三级保护区保护管理要求》; 项目情况; 符合性. 1; 三级保护区加强山、水、林、田、湖、草综合治理，加大城镇、村庄规划建设管控力度，优化布局文化旅游、生态产业，发展绿色经济。; 本项目属于青贮饲料加工项目，科学合理及有效地利用农作物秸秆，提高农业生产的同时，做到保护环境，实现环境保护与经济发展双赢; 符合. 2; 三级保护区内的建设项目应当符合洱海保护管理规划，进行环境影响评价，自然资源、住房和城乡建设等行政主管部门在审批前须征求同级洱海保护管理机构及有关部门的意见。禁止削山造地等破坏景观、植被、地形地貌的建设活动。; 本项目属于青贮饲料加工项目，不存在削山造地等破坏景观、植被、地形地貌的建设活动。项目建设符合洱海保护管理规划，并已取得洱源县洱海流域局同意项目建设的意见。; 符合. 3; 大理市、洱源县人民政府应当科学规划布局畜禽、水产养殖场、养殖小区，采取措施，防治养殖污染。; 本项目属于青贮饲料加工项目，不存在养殖污染; 符合. 4; 三级保护区内禁止下列行为： （一）侵占湿地、水库、河道；（二）使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞；（三）擅自砍伐林木；（四）擅自取水或者违反取水许可规定取水；（五）选矿、采矿；（六）向湖泊、水库、河流、湿地、农田排放污水、废油及其他废液，倾倒或者掩埋土、石、尾矿、垃圾和动物尸体及其他废弃物；（七）弃置、掩埋有毒物质； （八）生产、销售和使用国家禁止和限制使用的剧毒、高毒农药；（九）生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋；（十）建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目；（十一）盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施；（十二）其他破坏生态和污染环境的行为。; 本项目不存在三级保护区内禁止的行为，该项目属于青贮饲料加工项目，可有效利用农业废弃物，保护环境，项目不属于高耗能行业，本项目营运过程中主要能源为电，运营期生产不用水，无生产废水排放。运营期废水主要为员工办公生活污水，产生量较小，且生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网不外排。对周边环境影响较小。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：大理州洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目 建设地点：云南省大理州洱源县牛街乡 建设单位：洱源县牛街乡人民政府 建设性质：新建 占地面积：该项目位于牛街乡上站村214国道旁，总占地面积：7031.96㎡，用地手续完善。 生产规模：年产青贮饲料20000t。 项目建设主要包括土建工程、设备购置两项内容。 项目总投资和环保投资：项目总投资525.56万元，环保投资24万元，环保投资占比为4.57%。 2、建设内容 2022年3月21日洱源县人民政府印发《关于洱源县三营镇青贮饲料加工厂等5个项目实施方案的批复》（洱政复〔2022〕20号），原则同意洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目的实施方案。实施方案中拟建项目总占地面积为6666.67m2，总建筑面积为2117.62m2。主要建设内容为：农牧饲料加工储存用地2017.62m2；管理用房100m2；该项目建筑施工设计阶段总占地面积、建筑面积与实施方案批复中存在了一定的误差，经过建筑设计单位优化设计后，该拟建项目总占地面积最终为7031.96m2，总建筑面积为2159.29m2。主要建设内容为：建设厂房1座，建筑面积为225.53m2；建设管理用房1座，用于日常办公，职工餐厅等，建筑面积为98.84m2；建设库房1座，建筑面积为1834.92m2；配套建设道路、绿化、供排水等设施。项目工程建设内容一览表如下表2-1。主要经济技术指标如下表2-2。 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程名称; 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 厂房; 一层钢结构，总长度为24.25m，总宽度为9.3m，高度为7.7m。主要作为生产厂房; 工程设计. 库房; 一层钢结构，总长度为60.26m，总宽度为30.45m，高度为8.7m。主要作产品堆放库房。; 工程设计. 辅助工程; 管理用房; 1层砌体结构，总长度为15.84m，总宽度为6.24m，高度为3.3m。主要布置办公室、厨房及卫生间。; 工程设计. 公用工程; 给水工程; 1.水源：由用地附近市政给水管网引入。 2. 给水方式：本工程采用市政管网直接供水。; 工程设计. 排水工程; 排水体制：采用雨污分流制；室内粪便污水及洗涤废水经排水管排至室外化粪池出水储存后排入洱源县牛街镇污水管网；屋面及地面雨水则由雨水系统收集后，排至雨水沟。; 工程设计. 供电工程; 配电室，由洱源县牛街乡电网供电。; 工程设计. 交通; 地块均紧邻214国道，通村公路，地理位置优越，交通运输便利，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。; 工程设计. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟; 抽油烟机处理后引至屋顶排放; 环评新增. 成品入库发酵废气; 库房应全封闭，且喷洒无毒副作用的生物除臭剂. 废水治理; 化粪池、隔油池; 工程设计. 雨污管网; 工程设计. 噪声处理; 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，设置隔音围墙，绿化等措施。; 环评新增. 固废处置; ①废包装材料：定期交由废品回收站处理。 ②危险废物：设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危险废物暂存间（10m2）后，定期交由有资质单位处理处置。 ③生活垃圾：集中收集于垃圾桶，统一交环卫部门清运。 ④生产车间下脚料：统一收集后重新返回生产线。; 环评新增. 绿化; 绿化面积为1537.98m2; 工程设计. 表2-2 主要技术经济指标 洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目主要经济技术指标. 名称; 数量; 单位. 总用地面积; 7031.96; ㎡. 建筑占地总面积; 2159.29; ㎡. 总建筑面积; 2159.29; ㎡. 其中; 厂房; 225.53; ㎡. 库房; 1834.92; ㎡. 管理用房; 225.53; ㎡. 绿化面积; 1537.98; ㎡. 建筑层数; 一层. 建筑高度; 厂房：7.7m；库房：8.7m；管理用房3.3m. 建筑密度; 3.1; %. 容积率; 0.31. 绿地率; 21.8; %. 3、生产规模及产品方案 项目设计生产规模为年产20000t青贮饲料。该项目青贮饲料加工主要采用拉伸膜裹包青贮法，不需设青贮池。其原理是将收割好的新鲜玉米秸秆等各种青绿植物用机械切碎，然后用打捆包膜机压实打捆，再用牧草缠绕膜裹包起来，项目原料主要从项目周边村庄收购，玉米秸秆用量约为20025t/a，裹包后的成品每捆重量约400kg。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品种类; 年产量（t/a）; 包装方式; 包装规格. 1; 青贮饲料（裹包）; 20000; 捆装; 400kg/捆. - 4、项目主要设备及名称 项目运营期主要生产设备见下表2-4。 表2-4 项目运营期主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 秸秆粉碎机; 9QZZ一50型; 1. 2; 秸秆粉碎机; 9QZZ一30型; 1. 3; 4QZ-Y30自走式青饲料收获机。; 4QZ一Y30; 1. 4; 4QYM-1000打捆包膜机; 4QYM一1000型; 1. 5; 输送机; 米; 20. 6; 装载机; 鲁宇重工LY938; 2. 7; 电控柜; 补偿柜500以上的空开; 1. 5、主要原辅料材料及动力消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况分别见下表2-5、2-6。 - 表2-5 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 玉米秸秆; 吨/年; 20025. - 表2-6 项目主要能源及资源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 电; 万kwh/a; 11; 由供电网统一供给. 2; 新鲜水; t/a; 1454.5; 由供水管网统一供给. 6、劳动定员及工作制度 - 本项目投入运营后，计划定员工作人员共7人，其中2人在厂内食宿，其余5人只在厂内用餐，不住宿。项目区年工作300天，采取单班制，每天工作8小时。 7、项目平面布置 - 本项目厂区用地结合四周环境状况，进行规划设计。项目区成南北向长条状通过合理布局，结构紧凑合理，功能分区明显，充分满足工艺生产的需求。拟建仓库位于项目厂区北侧，管理用房位于项目厂区南侧，厂房位于项目厂区东南侧位置；厂界西侧设置一个出入口，紧邻214国道，方便原料，成品运输。根据生产工艺流程及物流顺畅、便捷的原则，合理布局。按照生产特点，车间位置按生产流水线安排；原、辅材料尽量就近存放，以减少物料转运的次数和搬运距离。厂区布局兼顾自然采光、通风换气。 - 根据项目区场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等。厂内道路采用水泥硬化，以满足生产运输和消防要求。主干道路面宽度采用8m，次干道路面宽度采用6m；根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌，在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化，树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。厂区管线有：给排水管线、电力及通信线路等。排水采用暗沟雨污分流形式。厂区围墙以砖砌围墙形式为主，厂区大门采用不锈钢门。项目总平面布置图（详见附图1）。 8、公用工程 （1）供排水 1.1生活用水 - 项目供水由牛街乡上站村自来水管网供水，接口处管径大于DN100，水压为0.25MPa。生活给水系统由市政自来水直供至屋顶水箱，上行下给至各用水点，水箱内安装成品水箱自洁器进行消毒（其型号为：WTS-2A（300w））。水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。该项目用水主要为生活用水、绿化用水，项目生产过程中不用水。项目投入运营后，职工共7人（用水量按开工300天计），厂区设有食堂和宿舍，在项目区吃住的员工有2人，食宿员工生活用水量以70L/d.人计，则每天生活用水量为0.14m³/d，年生活用水量为42m³/a，生活污水排放系数取0.8，则污水产生量为0.112m³/d，33.6m³/a。其余5人生活用水量以40L/d.人计，则每天生活用水量为0.2m³/d，年生活用水量为60m³/a，生活污水排放系数取0.8，则污水产生量为0.16m³/d，48m³/a。则项目区生活污水总产生量为81.6m³/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入洱源县牛街乡市政污水管网，最终进入牛街乡下站污水处理站。 1.2绿化用水 项目绿化面积为1537.98m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，晴天绿化用水定额为3.0L/（m2·次），晴天每天灌溉一次，则项目绿化用水量约为4.61m3/d。根据当地实际情况，晴天以每年250天计，绿化用水1152.5m3/a。绿化用水全部蒸发，不外排。 1.3生产用水 本项目青秸秆在粉碎揉丝后需要喷洒发酵剂，在喷洒发酵剂时，需按原料干湿程度不同及发酵剂使用说明进行菌液的配制，以期取得较好的发酵效果。 根据类比同类项目及建设单位提供资料，本项目使用的发酵剂发酵一吨原料需要 1 公斤发酵液。菌种需要配制成菌液，方能喷洒在粉碎之后秸秆上。菌液制作如下： ①菌种活化：根据原材料总量计算所需菌种数量，然后用 5 倍的水进行2-6 小时的复活。 ②菌液配制：将复活的菌液加入水中，搅匀备用。水的用量为：每吨原 料补水 5 公斤左右。本项目原材料用量约为 20000吨，由以上分析可计算出本项目所需发酵剂的量为 20t。在进行菌液配制时，本项目原料（含水量约为 70%）所需水量为：菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量=20×5+0.005×20000=200t。 1.4排水 该项目生产环节无生产废水排放。项目污水来源主要为厂区内职工日常生活产生污水。该项目采用雨污分流制的排水体制，对污水和雨水分系统进行排放，雨水经室外散排水沟排放。生活区、办公区、卫生间废水经化粪池处理后排入污水管网。项目生产用水及去向见下表2-7： 表2-7 项目水平衡图（单位：m3/a） - 供电 项目用电由牛街乡电网供给，区内建一座变压器容量为240KVA的综合性高低压配电室，供应整个厂区内的动力与照明用电。 9、环保投资 项目总投资525.56万元，环保投资24万元，环保投资占比为4.57%。项目环保投资情况如下表2-8所示。 表2-8 环保投资及估算一览表 单位：万元 工程类别; 环保设施名称; 投资 金额. 施工期. 废气治理; 洒水降尘、不低于1.8m围挡; 1. 废水治理; 截流沟及临时沉淀池（2m3）; 0.5. 固废处置; 建筑垃圾清运; 1. 生活垃圾收集设施. 运营期. 废气治理; 食堂配备抽油烟机，成品堆放库全封闭处理，且定期喷洒无毒副作用的生物除臭剂; 5. 噪声处理; 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，设置隔音围墙，绿化等措施。; 5. 固废处置; 垃圾桶若干、危险废物暂存间; 1. 废水治理; 化粪池1座，容积为4m³; 2. 雨污管网1套; 3. 隔油池2m³; 0.5. 生态; 绿化面积为1537.98m2; 5. 总计; 24. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、项目施工期生产工艺及产污节点图 - 1、建设期限 - 项目计划 2022年6月份开工，2022年11月份完工，工期5个月。 - 项目施工期工艺流程说明 - 项目为一般工业建设项目，其建设过程可分为前期准备、建筑施工和投入运营三个阶段，前期准备阶段主要为施工前期准备，主要为厂址比选、可研论证、方案设计、审查等；施工阶段主要为场地平整、基础工程、主体工程和辅助工程以及设备安装。项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为施工废水和少量施工人员生活污水；噪声：各类机械设备的运行噪声、施工人员活动噪声等；固体废物：开挖的土石方、建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 - 工程施工期的工艺流程及产污情况见图2-9。 - 图2-9 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、项目运营期生产工艺及产污节点图 本项目所采用青贮方法为裹包青贮，不需设青贮池。拉伸膜裹包青贮也是低水分青贮的一种形式，其调制原理同半干青贮，即通过凋萎将牧草水分含量降至50 ％～70 ％时，用打捆机高密度的打捆，然后用专用塑料薄膜（牧草膜）裹包密封能够广泛地应用于牛、羊等家畜饲养。 本项目工作原理是将收割好的新鲜玉米秸秆等用机械切碎，然后加入青贮发酵添加剂，用青贮饲料裹包机压实打捆，再用牧草缠绕膜裹包起来（裹包后的成品每捆重量约400kg），造成一个最佳的发酵环境。经过这样打捆和裹包起来的饲草料，处于密封状态，在厌氧条件下，经3至6个星期，pH值会降到4，此时所有的微生物活动均停止，最终完成乳酸自然发酵的生物化学过程，从而取得满意的青贮效果，并可长期稳定的保存，可在堆放保存 1-2年。相比传统的青贮池发酵工艺，本项目即省去了建青贮池又方便运输。 拟建项目以秸秆为原料，经过上料、粉碎、输送、打捆包膜、入库等工序生产青贮饲料。工程运营期的生产工艺流程及产污环节分析见图2-10。 - 图2-10 项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺及产污环节说明： 购进原材料：购买当地居民的玉米秸秆。 上料：将玉米秸秆（含水量约70%）通过叉车进行上料，该过程设备运转产生噪声（N1），少量粉尘（G1）。 粉碎：将上料完成后的秸秆，通过玉米秸秆粉碎机进行粉碎，该过程设备运转产生噪声（N2），固废（S1），少量粉尘（G2）。 输送：将粉碎完成的秸秆，通过传送带进行输送至打捆机的过程中，需要对粉碎的青秆喷洒发酵剂，该过程设备运转产生噪声（N3）。 打捆包膜：将输送来的粉碎秸秆用包膜机进行打捆和包膜包装后，即为成品。该过程设备运转产生噪声（N4），少量粉尘（G3）。 包成品入库：将包装后的青储放置于仓库内进行发酵处理，准备待售。 2、产污环节分析 表2-11 本项目运营期产污环节分析表 类别; 产污环节/位置; 污染物类型; 主要污染物. 废水; 办公生活区; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 发酵; 成品入库发酵废气; 氨、硫化氢. 食堂; 食堂油烟; 食堂油烟. 噪声; 设备运行; 粉碎机、打捆包膜机等生产设备运行; 等效连续A声级（dB）. 固废; 生产车间; 上料、粉碎、打捆包膜工序产生下脚料; 秸秆残渣. 办公生活区; 职工生活; 生活垃圾. 产品的包装; 废包装; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于洱源县牛街镇上站村，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》：全州环境空气质量总体保持良好。按日均值评价，12个县（市）优良天数比例在99.5%～100%之间，其中大理市优良天数比例为99.7%，出现轻度污染1天，超标污染物为臭氧。宾川、弥渡、巍山、南涧、祥云、洱源、鹤庆7个县优良天数比例均为100%，全州平均优良天数比例为99.81%。 综上所述，项目所在区域属于环境空气达标区。 - 为了解项目区环境空气质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2022年5月1日－2022年5月4日对项目区连续3天的TSP现状进行监测，监测结果如下（详见附件6）： - 表3-1 环境空气检测结果表 - 检测项目; - 检测点位; - 采样日期; - 采样时段; - 样品编号; - 检测结果（μg/m3）. - TSP; - A1：项目区主导风向下风向场界外; - 2022.5.1-5.2; - 08:10-08:10（次日）; - YNZKSC20220426005-A001; - 117. - 2022.5.2-5.3; - 08:18-08:18（次日）; - YNZKSC20220426005-A002; - 110. - 2022.5.3-5.4; - 08:28-08:28（次日）; - YNZKSC20220426005-A003; - 115. - 备注; - 采样方法依据：HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范及修改单。. 根据监测结果可知，项目区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准，项目区环境空气质量良好。 2、地表水质量现状 项目所在区域主要地表水体为位于项目区东南面直线距离约560m处的弥茨河，弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。 依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。根据支流不低于干流的保护原则，弥茨河执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 经查阅《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021年，大理州各级环境监测站分别对州内红河、长江、澜沧江等三大水系的8个湖泊、27条河流进行了水环境质量监测，共设65个测点。监测结果评价执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法为《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011【22】号），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。监测结果显示弥苴河江尾桥断面、弥苴河银桥村断面水质类别符合Ⅱ类。故弥茨河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况优。 3、声环境质量现状 本项目位于洱源县牛街镇上站村，项目区域周围为农田及居民区，周围主要的噪声源为社会生活噪声，无较大的工业企业噪声源，项目周围50m范围内有声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。本项目不排除夜间生产的可能性，故昼夜均进行了监测（详见附件6）。 - （1）监测点布设 - 为了了解项目区域内声环境质量现状，本评价拟对选厂周边50m范围内敏感点进行环境质量监测，监测点位布设见下表。 3-2声环境质量监测布点一览表 项目; 序号; 监测点名称; 监测项目. 牛街乡上站村农牧饲料仓储项目; 1; 项目东侧敏感点; 等效连续A声级. 2; 项目南侧敏感点. 3; 项目西侧敏感点. 4; 项目北侧敏感点. - （2）监测时间及频率 - 环境噪声监测时间为1天，分昼夜两个时段进行，昼间6:00-22:00时之间，夜间22:00-6:00时之间（北京时间）。 - （3）监测方法 - 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。 - （4）监测结果 3-3环境噪声监测结果统计表 监测内容; 监测点位置; 监测日期; 监测结果dB（A）. 时段（昼间）; 时段（夜间）. 环境噪声; N1：项目东侧敏感点; 2022年5月1日; 54.8; 46.7. N2：项目南侧敏感点; 56.4; 47.5. N3：项目西侧敏感点; 57.7; 48.4. N4：项目北侧敏感点; 56.8; 46.2. 备注; N3：项目西侧敏感点临 G214 国道，监测期间车流量; 2022年5月1日; 昼间：大型车 4 辆、中型车 2 辆、小型车 24 辆； 夜间：大型车 1 辆、中型车 3 辆、小型车 6 辆；. 监测表明，厂界周围昼间最大噪声值为57.7dB（A），夜间噪声最大值为48.4dB（A），昼间夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，厂界周围声环境质量状况良好。 4、生态环境质量现状 本项目位于洱源县牛街镇上站村，经现场调查及查阅相关资料，区域受人为活动影响，已无原生植被存在。项目周围主要为人工植被，植被类型以农田植被为主，主要种植水稻、蚕豆、玉米，此外还有少量的自然植被分布，项目区域及周边200m范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。项目区没有发现列入国家和省级重点保护动物的野生动植物及古树名木，也不是国家和省级重点保护野生动物栖息地、主要活动及迁徙通道，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区位于洱源县牛街镇上站村，项目区东北侧为上站村散户（约厂界40m），南侧面为上站村（约厂界258m），西侧为214国道（约22.8m），北面是上站村西排居民（约厂界15m）。 （1）大气环境：根据现场踏勘，项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目500m范围保护目标为东北侧约40m处的上站村散户1、散户2，西侧约28m处的散户5和约101m处的西排村，东南侧约20m处的散户3、散户4，南侧约258m的上站村，北侧约15m处的上站村西排居民（详见附图3）。 （2）声环境：根据现场踏勘，项目区厂界外50m范围内有声环境保护目标，分别为东北侧约40m处的散户1、散户2，西侧约28m处的散户5，东南侧约20m处的散户3、散户4和北侧约15m处的上站村西排居民，共6户居民。 （3）地表水环境：根据现场踏勘，项目区附近最近地表水体为厂区东南面直线距离约560m处的弥茨河，弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等4个湖泊所组成，水流最终均在大理市上关镇注入洱海，根据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条，“洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准” （4）地下水环境：根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 （5）生态环境：拟建项目位于洱源县牛街镇上站村，项目评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价敏感点主要设置原则为：大气环境考虑厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。声环境保护目标考虑厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目与主要环境保护目标关系示意，详见附图3，项目主要环境保护目标一览表见下表3-4。 表3-4环境保护目标一览表 主要保护类别; 保护目标; 方位; 距离; 地理坐标; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 上站村; 南; 258m; 99.99735475; 26.30431740; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西排村; 西; 101m; 99.99557912; 26.30650065. 散户1、2; 东北; 40m; 99.99745399; 26.30746241. 散户5; 西; 28m; 99.99641329; 26.30727487. 散户3、4; 东南; 20m; 99.99732792; 26.30639966. 上站西排居民; 北; 15m; 99.99677002; 26.30754897. 声环境; 散户1、2; 东北; 40m; 99.99745399; 26.30746241; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）. 散户5; 西; 28m; 99.99641329; 26.30727487. 散户3、4; 东南; 20m; 99.99732792; 26.30639966. 上站西排居民; 北; 15m; 99.99677002; 26.30754897. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目位于洱源县牛街镇上站村，项目所在区域属环境空气质量功能二类区。项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单的二级标准。 表3-5 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 平均时间; 二级浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准单位：μg/ m3（CO为mg/m³）. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. CO; 24h 平均; 4. 1h 平均; 10. O3; 日最大8h平均; 160. 1h 平均; 200. （2）水环境质量标准 项目所在区域主要地表水体为位于项目区东南面直线距离约560m处的弥茨河，弥苴河水系由弥茨河、凤羽河、茈碧湖海尾河、弥苴河、罗时江、永安江等6条河流，以及与之连通的海西海、茈碧湖、东湖、西湖等四个湖泊所组成，水流最终在大理市上关镇注入洱海。依据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019年修订）》第五条“洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水标准进行保护。实施生态补水工程补入洱海的水，水质应当达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水以上标准”，因此弥茨河执行GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 表3-6地表水环境质量标准 单位：mg/L pH：无量纲 项 目; pH; 高锰酸 盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总氮（湖、库，以N计）; 总磷 （以P计）; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅱ类; 6～9; ≤4; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.5; 湖、库 0.025; ≤0.05; ≤0.2; 2000. （3）声环境质量标准 本项目位于洱源县牛街镇上站村。本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，临路一侧为214国道，执行4a类标准。标准限值见下表。 表3-7 环境噪声限值 单位：dB（A） 时段 功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. - 二、污染物排放标准 1、施工期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），相关标准限值见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）水污染物排放标准 项目施工期产生的施工废水量较少，通过收集桶收集沉淀后回用于施工工序和项目区洒水降尘，不外排，故不设排放标准。 （3）噪声排放标准 施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关标准限值见下表。 表3-9建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废弃物 施工期项目产生的生活垃圾等一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020。 2、运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准： ①本项目运营过程中产生的粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准，标准值见下表。 表3-10 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ②食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准。标准值见下表。 表3-11饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%); 60; 75; 85. ②项目运营期产生恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放二级标准标准值见下表。 表3-12恶臭污染物排放标准 污染物; 控制项目; 单位; 二级. 恶臭; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 氨; mg/m3; 1.5. （2）水污染物排放标准 项目运营期无生产废水排放。项目职工生活污水量较少，生活污水经化粪池后排入洱源县牛街乡市政污水管网；厨房废水经隔油池、化粪池处理后一同排入洱源县牛街乡市政污水管网；最终进入牛街乡下站污水站。排放水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）污染物排放三级标准。标准值见下表。 表3-13 污水综合排放标准 （GB 8978-1996 ） 单位mg/L 标准; pH （无量纲）; 悬浮物; BOD5; COD; 动植物油; 氨氮; LAS; 磷酸盐 （以P计）. 三级 标准; 6.0～9.0; ≤400; ≤300; ≤500; ≤100; -; ≤20; -. （3）噪声排放标准 运营期项目区域内执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值，临路一侧执行4类标准限值。标准值如下： 表3-14 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固体废弃物 项目产生的固废主要是生活垃圾，属于一般固体废弃物。固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），云南省总量控制指标为 CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。 - 大气污染物：本项目无“十三五”总量控制指标要求的废气排放项目，不设废气总量控制指标。 （2）水污染物：本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池排入洱源县城镇污水管网，无需申请总量。 （3）固体废物：本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期染源分析及保护措施如下： 1、大气污染源分析及保护措施 本项目施工过程中对大气环境影响的主要因素有土建过程产生的粉尘和施工机械燃油烟气、交通运输工具产生的尾气等。 （1）粉尘 污染源分析：施工过程中，地面开挖、场地清理平整、材料运输和及装卸等施工活动都会产生无组织排放粉尘。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素而变化，影响区域主要集中在施工区域周围100m范围内，影响程度下风向大于上风向。在风速较大的情况下，以上过程中产生的粉尘会导致施工现场尘土飞扬，使空气中的颗粒物的浓度增高，影响所在区域的空气环境质量。 保护措施：项目附近的主要的敏感点为上站村和西排村居民，分别为东南面约20m处的上站村散户，南面约258m处的上站村，西面约101m处的西排，北面约15m处的上站西排，共142户，661个居民。为减小项目施工对周围环境空气影响，项目施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；施工现场周边应设置符合要求的围挡，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；同时，合理安排工期，尽量避开大风天气，在遇有4级以上大风时停止土方工程；通过采取措施后，将尽量减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）燃油废气 污染源分析：在工程施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放燃油烟气、尾气，呈无组织排放，所含污染物主要为CO、NOX及碳氢化合物等。 保护措施：本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流通性好，因此对区域环境空气质量产生影响较小，且随着施工的结束，影响将消失。 施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会随之消失。 2、噪声环境影响分析及保护措施 - 环境影响分析：施工期施工场地噪声源主要为施工机械设备噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，噪声的影响随施工进度不同和使用设备不同而有所差异。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3-8dB。在这类施工机械中，噪声较高的为搅拌机、混凝土振捣器等，噪声值在80dB以上，这些设备功率大、运行时间长，对周围居民的影响比较明显，在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。施工期项目涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。噪声级在60~90dB(A）之间。项目施工期产生的噪声值具体见表4-1。 表4-1 项目施工期产生的噪声一览表 序号; 分类; 声源; 距离，m; 噪声值dB(A). 1; 施工机械噪声; 挖掘机; 1; 65. 2; 装载机; 1; 75. 3; 打桩机; 1; 90. 4; 振捣棒; 1; 85. 5; 电锯; 1; 83. 6; 电焊机; 1; 78. 7; 空压机; 1; 88. 9; 中型载重车; 1; 65. 10; 电钻; 1; 90. 11; 手工钻; 1; 85. 12; 无齿锯; 1; 72. 13; 多功能木工刨; 1; 80. 14; 轻型载重车; 1; 60. 15; 施工作业噪声; 敲打声、撞击声等; 在50～70dB(A）之间. 16; 施工车辆噪声; 施工车辆; 在80～85dB（A）之间. 根据现场踏勘，该农牧饲料仓储项目场界外50m内有牛街乡上站村居民散户6户等主要敏感点，项目建设对农牧饲料仓储项目场界外10m处的上站村居民影响较大。 保护措施：限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主，施工单位必须合理安排施工作业时间，严格按GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工噪声进行控制，夜间（22:00-06:00）禁止施工，昼间12∶00-14∶00时段不进行振捣棒、挖掘机、搅拌机等高噪施工活动。施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和施工工艺；合理布局施工场地，合理放置施工机械位置，尽可能置于场地中间或对场界外影响最小的地点，最大限度减少噪声扰民；合理安排高噪声设备的施工时间和进度计划，加强施工人员环境保护教育，做到文明施工，尽可能地减轻施工噪声对周围居民点的影响。同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。 经采取以上的降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低，且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的影响是暂时的短期行为。 3、废水污染源分析及保护措施 项目在施工期产生的废水主要为施工废水、基坑积水及施工人员的清洗废水。 - （1）施工废水 - 建筑施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。废水中所含污染物主要为SS。项目在施工中设置临时沉淀池，将处理后的废水收集，回用于工程施工中，用于施工开挖场地的洒水降尘，降低扬尘对区域环境的影响。施工废水回用，不外排。 - （2）施工人员生活废水 - 项目施工期间，施工人员均不在项目内食宿，施工人员就餐就近找村庄餐馆解决，如厕依托项目周边居民点已建旱厕。 - （3）设备及车辆冲洗水 - 为避免物料运输车辆驶出施工场地时将泥土带至周边道路，影响项目区卫生环境，施工方在施工场地进出口处设置洗车池1个，并配备的临时沉砂池，对出场车辆轮胎进行清洗，清洗废水主要污染物为悬浮物，经收集汇入施工出入口处的洗车池沉淀处理后重复循环利用，不外排。 - （4）暴雨地表径流 - 暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞临时排水沟渠。项目拟设临时截排水沟、沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。 - （5）基坑积水 项目进行框架结构主体建筑施工时需要开挖基坑，项目产生的基坑排水主要是降水汇集在施工开挖面内不能被开挖面土石吸收而形成的积水，基坑排水中主要含有泥沙、SS等。本次环评要求，基坑积水通过抽水泵，抽至项目临时沉淀池处理后回用于施工过程及洒水降尘。 - （6）农业沟渠 农村沟渠是构成农业产能的基础性设施。是服务于农业生产的必要的设施。本项目厂界西侧相邻农灌沟，在施工期间，应对既有的农灌沟加以保护，故项目施工期间，施工厂界四周设置高度不低于1.8的围挡，实行封闭施工，保证农灌系统的完好性，以及防止对周围环境的影响。 - 固体废物污染源分析及保护措施 - 污染源分析：施工过程中固体废弃物来源主要是施工场地的废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等。 - 保护措施：（1）建筑垃圾：建筑垃圾主要来源于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属等。建筑垃圾可以回收利用的回收利用，无法利用的运至洱源县住建部门指定的建筑垃圾综合处理厂处置。 - （2）废弃土石方：本项目建设场地涉及土地10亩，其中集体一般建设用地8亩，设施农用地2亩。项目产生施工废弃土的环节包括场区平整产生的废土石以及桩基开挖产生的废土石。项目开挖产生的废土石方（耕植土）外送于牛街乡经济作物基地，项目区不设原料堆场，随拉随填。 - （3）生活垃圾：施工期，施工人员以及管理人员会产生一定量的生活垃圾。生活垃圾主要成分为塑料瓶、塑料袋等包装物。施工单位在施工场区设置临时垃圾收集设施，将施工人员的生活垃圾进行统一收集堆放，后交由环卫部门统一处理。 由此，在施工期间产生的各类固废都得到100%合理处理。不会产生二次污染，对周围环境基本不产生影响。 - 5、生态环境分析 - 本项目位于洱源县牛街镇上站村，经现场调查及查阅相关资料，区域受人为活动影响，已无原生植被存在。项目周围主要为人工植被，植被类型以农田植被为主，主要种植水稻、蚕豆、玉米，此外还有少量的自然植被分布，项目区域及周边200m范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。项目区没有发现列入国家和省级重点保护动物的野生动植物及古树名木，也不是国家和省级重点保护野生动物栖息地、主要活动及迁徙通道，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。项目的建设对项目区域内生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。 - 一、环境空气影响分析 - 本项目营运期大气污染物主要为发酵废气、粉尘、食堂油烟。 - 1、废气污染源强核算 - （1）粉尘 - 本项目所用原料为青秸秆以及玉米，含水量在 70%左右，并含有一定糖分，所以在原料上料、粉碎过程中只产生少量的粉尘。类比同类型项目，项目产生的无组织粉尘按总产量的 0.0007%，项目年产量为 20000 吨，则产生无组织粉尘约为 0.14t/a。本项目在生产设备置于封闭车间内的前提下，生产过程粉尘产生极少，不用上环保除尘设施。项目原料转运过程中，因为原材料含水率高，所以基本不对周围环境产生影响。 - （2）恶臭废气 - 项目主要原辅材料为玉米秸秆或整株玉米，将包装后的青储放置于仓库内进行发酵处理，该过程会散发出少量恶臭气体，恶臭气体主要成分为氨气和硫化氢气体。类比同类型项目可知，本项目氨、硫化氢平均产生速率分别为：0.25kg/h，0.001kg/h，则氨气和硫化氢年排放量分别为：600kg/a，2.4kg/a；由于产品是包裹装，且通过库房封闭，喷洒无毒副作用的生物除臭剂等措施（除臭效率约 70%），采取以上措施后，能够减小 70%恶臭气体排放，最终氨气和硫化氢年排放量分别为：0.18t/a，0.00072t/a；仓库外散发出的恶臭气体非常小，对周围及其环境影响较小。 - （3）原料堆场扬尘 - 本项目原料堆场有少量无组织扬尘产生，经类比同类项目，扬尘产生量约为1.23t/a，有风晴朗天气时在原料堆场每天定时洒水2-3次并及时清扫厂区道路，减少扬尘排放，大风天气使用防尘布遮挡。经上述措施，扬尘去除率为70%，粉尘排放量约0.369t/a。 - （4）食堂油烟 - 制作食品过程中所产生的主要污染物是制作食品过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物即油烟。每天提供三餐，本项目劳动定员 7人，均在项目区就餐，因此食堂就餐人数约7人。办公生活区食堂设置1个灶头，属小型规模，采用电及液化石油气清洁能源，厨房在烹饪过程中会产生油烟，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油，每天用食用油0.21kg，年用量为0.063t，在厨房烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目区油烟产生量为0.0042kg/d，0.00126t/a。本项目设置一套抽油烟机，去除率达到 60%（风机风量2000m3/h，每天运行4h），则油烟废气排放量为 0.00168kg/d，0.000504t/a，排放浓度0.21mg/m3。食堂产生的少量油烟经抽油机抽排排放，经过空气对流扩散后，产生的油烟对周围环境影响较小。 - （5）汽车尾气 加工厂运营期内车辆进出时会排放少量尾气，含有NOX、CO、THC的少量大气污染物，以无组织形式排放。因排放量较少，对环境影响较少。 - 2、评价结论 综上所述，项目运营期严格执行本环评提出的环保措施，使大气污染物达标排放，从而降低本项目气态污染物对项目所在地空气环境质量的不利影响。故项目对大气环境和保护目标影响较小。 因而，从环境角度分析，本工程的建设是可行的。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）等有关要求，制定项目生产废气监测计划，详见下表，若有超标排放时应及时向企业有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-2 项目废气污染源监测计划表 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准; 备注. 厂界无组织排放颗粒物; 厂界; 半年每次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求; 委托有资质的监测单位进行监测. 厂界无组织排放臭气浓度; 厂界下风向或有臭气方位的边界线上; 半年每次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放二级标准限值要求。. - 二、水环境影响分析 - 1、废水污染源及源强分析 （1）生活用水量 项目污水来源主要为厂区内职工日常生活产生污水。本项目劳动定员共7人（用水量按开工300天计），厂区设有食堂和宿舍，在项目区吃住的员工有2人，食宿员工生活用水量以70L/d.人计，则每天生活用水量为0.14m³/d，年生活用水量为42m³/a，其余5人生活用水量以40L/d.人计，则每天生活用水量为0.2m³/d，年生活用水量为60m³/a，因此本项目每天生活用水总量为0.34m³/d，年生活用水总量为102m³/a。 - 根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水产生量约为0.272m3/d，即81.6m3/a（全年工作日按300天计算）。生活区、办公区、卫生间废水经化粪池处理后排入洱源县牛街乡污水管网。 - （2）绿化用水 项目绿化面积为1537.98m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，晴天绿化用水定额为3.0L/（m2·次），晴天每天灌溉一次，则项目绿化用水量约为4.61m3/d。根据当地实际情况，晴天以每年250天计，绿化用水1152.5m3/a。绿化用水全部蒸发，不外排。 - （3）生产用水 本项目青秸秆在粉碎揉丝后需要喷洒发酵剂，在喷洒发酵剂时，需按原料干湿程度不同及发酵剂使用说明进行菌液的配制，以期取得较好的发酵效果。 根据类比同类项目及建设单位提供资料，本项目使用的发酵剂发酵一吨原料需要 1 公斤发酵液。菌种需要配制成菌液，方能喷洒在粉碎之后秸秆上。菌液制作如下： ①菌种活化：根据原材料总量计算所需菌种数量，然后用 5 倍的水进行2-6 小时的复活。 ②菌液配制：将复活的菌液加入水中，搅匀备用。水的用量为：每吨原 料补水 5 公斤左右。本项目原材料用量约为 20000吨，由以上分析可计算出本项目所需发酵剂的量为 20t。在进行菌液配制时，本项目原料（含水量约为 70%）所需水量为：菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量=20×5+0.005×20000=200t。 本项目新鲜用水量为1454.5t/a，废水产生量为81.6t/a。建设项目用排水情况一览表见表4-3；项目水平衡图见表4-4。 表4-3建设项目用排水情况一览表 名称; 用水标准; 进水; 损水; 排水. 水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 办公生活用水; 70L/d（食宿员工生活用水量）; 0.14; 0.028; 0.112. 40L/d（不住宿员工生活用水量）; 0.2; 0.04; 0.16. 合计; 0.34; 0.068; 0.272. 年用水量、损水量、排水量（t/a）; 102; 18.4; 81.6. 注：生产用水（发酵剂）用水量按照原料总量（20000t）计算，菌种活化用水量+菌液配制时加入的水量=20×5+0.005×20000=200t。. 表4-4项目水平衡图 - 2、评价结论 - 本项目生产环节无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入洱源县牛街乡市政污水管网，故项目污水对环境影响较小。 - 三、声环境影响分析 - 本项目生产过程中噪声主要来源于汽车、生产设备。项目场地涉及土地10亩，其中集体一般建设用地8亩，设施农用地2亩。由于土地性质受限，项目厂房（生产车间）设置于项目厂区东南侧，临近于东南侧厂界20m处有上站村散户2户，项目运营期间对其有一定的声环境影响。 - 1、交通噪声影响分析 - 本项目运输车辆交通噪声级约为 75~80dB(A)，为了降低对厂区附近50m以内敏感居民点造成的交通噪声影响，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速 等措施，降低噪声对周围保护目标的影响。 - 2、生产设备噪声分析 - 项目建成运营后，本项目噪声主要来源于粉碎机、输送机、打捆包膜机等机械设备运作时产生的机械噪声；根据同类项目分析，噪声级在 75～85dB(A)。本项目生产设备经过选用低噪声设备、设备基础减震、设备安装在封闭的车间内，经墙体隔声等措施和距离衰减后，到达各厂界的噪声可降低10-15dB(A)，本项目的噪声源强详见下表4-5。 表4-5设备噪声源强表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声压级（dB（A））; 降噪值; 治理后噪声源强. 1; 粉碎机; 1; 70-85; 15; 70. 2; 输送机; 1; 70-80; 15; 65. 3; 打捆包膜机; 1; 70-80; 15; 65. 叠加; 72.13. （1）厂界噪声达标情况 根据《环境工作手册－环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）， 本次环评按照同时运行最大数量来进行预测。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）相关要求，对项目运营期声环境进行如下预测： A.预测模型 ①噪声衰减 本项目高噪声设备衰减按下列公式计算： 式中： Lr—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； Lr0—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），15dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，m。 ②多声源叠加 多源噪声叠加公式按下列公式计算： Ln=10lgi=1n10Li10 式中：Ln—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； B.预测结果 由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间（22:00-06:00）停工，因此本次环评针对昼间进行预测。根据本次对敏感点现状背景值的监测，叠加背景值后项目区主要预测噪声源对厂界的影响，根据以上模式，项目设备在经过构筑物隔声及基础减震和消声后，噪声预测结果见表4-6。 表4-6 场界噪声贡献值预测结果单位：dB（A） 噪声源强dB（A）; 预测点位置; 噪声源到敏感点距离; 贡献值dB（A）; 现状值; 叠加后预测值; 评价标准; 评价结果. 72.13; 东场界; 40m; 40.00; 54.8; 54.94; 60; 达标. 南场界; 20m; 46.11; 56.4; 56.79; 60; 达标. 西场界; 28m; 43.19; 57.7; 57.85; 60; 达标. 北场界; 15m; 48.61; 56.8; 57.49; 60; 达标. C.评价结论 根据以上的预测结果可知，本项目正常运行时，在对设备安装基础减振，设置隔音等环评提出的各项降噪措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，根据预测结果，50m 处的昼间噪声可达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类及 4 类标准限值要求。项目夜间不开展生产活动，故项目对周边声环境不会产生明显不利影响。 综上所述，通过采取上述措施后项目运营期周边环境影响是可接受的。 - （2）对环境敏感点的影响分析 本项目区厂界外50m范围内声环境保护目标分别为东北侧约40m处的散户1、散户2，西侧约28m处的散户5，东南侧约20m处的散户3、散户4和北侧约15m处的上站村西排居民，共6户居民。其中临近厂房（生产车间）最近的是东南侧约20m处的散户3，项目运行过程中，会对与项目东南侧厂界临近的上站村散户3（与生产车间距离约20m）产生一定影响，根据上述预测，项目正常运行时，各个厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中 2 类及 4 类标准的要求，生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但前提是必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。 由于该项目厂界外50m范围内有声环境保护目标，故此，建设单位高度重视，于2022年1月28日召集项目相关居民，召开关于上站村农牧饲料仓储项目落地准备会议（会议纪要详见附件15），会议上村委会领导介绍项目基本情况及选址情况，对居民的公众意见进行调查，相关居民同意项目建设，对本项目的相关建设无意见，并签署居民承诺书（详见附件13）。 - 3、噪声防治措施 - 为了尽可能降低机械设备噪声对周围敏感点的影响，建设单位需要对机械设 备采取噪声防治措施，确保本项目生产过程中厂界噪声达标排放，本环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： - （1）设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下 面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声； - （2）合理布置噪声源，将高噪声的设备尽量靠远离东南侧敏感点散户3的位置放置，通过距离衰减来降低对东侧敏感点的影响； - （3）对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的联轴节，传动轴，皮带轮 等均装设防护装置； - （4）生产过程中做到文明生产，减少材料装卸过程中产生的撞击噪声。 - （5）生产车间面向居民点位置应做到全封闭，靠近东南侧敏感点一侧的墙面应采用防噪效果好的隔声墙、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，并加强厂区绿化，并在场界周边种植高大树木吸声降噪。 - （5）加强管理，夜间（22:00~06:00）和午休时间（12:00~13:00）不生产。 - 禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，限速行驶，控制鸣笛。 - （6）项目运营过程中应加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声产生。 - （7）若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问 题，按实况采取相关降噪措施（例如为靠近厂界的居民点安装防噪玻璃等措施）。 - 通过采取上述噪声治理措施后，可确保厂界噪声达标排放，不发生噪声扰。 综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经各项措施降噪及远距离衰减后 对周边环境影响较小，对周围环境敏感点的影响在可接受范围内。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）等有关要求，制定项目噪声污染源监测计划，详见下表，若有超标排放时应及时向企业有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-7噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目场界东、南、西、北共四个监测点; 等效A声级; 每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 四、固体废物环境影响分析 - （一）一般固废 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产车间下脚料和职工生活产生的生活垃圾，固体废物处置情况见下表。 表4-8项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 属性; 利用处置 方式; 执行标准. 1; 生活垃圾; 一般工业固废; 交由环卫部门统一处理; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB 18599-2001). 2; 生产车间下脚料; 一般工业固废; 统一收集，重新返回生产线; /. 3; 废包装袋; 一般工业固废; 集中收集，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB 18599-2001). - 1、生活垃圾 - 项目运营期间，项目定员7人，职工生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，年运营300d，则垃圾的产生量约为1.05t/a。其主要以废纸、塑料等杂物为主，厂区设置分类垃圾桶，统一收集后交由洱源县牛街乡环卫部门处理。 - 2、生产车间下脚料 - 在粉碎过程中会产生少量下脚料，类比同类项目，本评价下脚料产生量按0.1%计算。根据项目实际生产情况，下脚料产生量为20.025t/a，统一收集后，重新返回生产线。 - 3、废包装袋 - 根据调查，类比同类项目，本项目产生的废包装材料约 0.2t/a，集中收集后，定期外售废品回收站。 - （二）危险废物 - 项目运营过程中机械设备维护保养产生少量的废矿物油，类比同类项目，本评价中废矿物油产生量以0.1t/a计。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中机械维修过程中产生的废润滑油，废物代码为：900-214-08，废机油利用封闭容器桶收集后，暂存与厂区内的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处理资质的公司统一进行回收处理。 表4-9项目运营期固体废物一览表 序号; 名称; 年产生量; 单位; 性质. 1; 生活垃圾; 1.05; t/a; 一般工业固废. 2; 生产车间下脚料; 20.025; t/a; 一般工业固废. 3; 废包装袋; 0.2; t/a; 一般工业固废. 4; 废矿物油（HW08）; 0.1; t/a; 危险废物. - （三）污染防治措施 - 项目运营期一般固废有生活垃圾、生产车间下脚料、废包装袋等。其中生活垃圾收集后运至附近垃圾收集点，禁止随意倾倒；生产车间下脚料统一收集后重新返回生产线；废包装材料集中收集后，定期外售废品回收站。各类型固废要求分类收集分类存放，100%处置，不外排。 - 项目运营期机械设备维护保养产生少量的废矿物油，属于危险废物。应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，危险废物应在室内堆放，危险废物储存间应做到防风、防雨、防晒，同时进行地面防渗，危险废物贮存间四周应设有渗滤液收集池等。同时须按照《危险废物识别标识设置规范》，规范设置标识标牌。 - 国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，在转移过程中，均应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发酵 | 恶臭 |  | 库房封闭，喷洒无毒副作用的生物除臭剂 |  | 《 恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 抽油烟机处理后排放 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水环境 | 职工 | 生活污水 |  | 厂区内实行雨污分流制度，雨水经厂区内雨水边沟流入附近沟渠。生活区、办公区、卫生间废水经化粪池处理排入污水管网。 |  | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）污染物排放三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 选用低噪声设备、距离衰减，将高噪声设备集中布置、加强管理等措施 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 统一收集运至指定生活垃圾填埋场 | 及时处理，不造成二次污染 |
|  | 一般固废 |  | 生产车间下脚料 |  | 统一收集后，重新返回生产线 |  |
|  |  |  | 废包装袋 |  | 统一收集后，定期外售 |  |
|  | 危险废物 |  | 废机油（HW08） |  | 经专用容器密封收集于危废暂存间后，定期委托有危险废物处置资质的企业进行合理处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 严格落实厂区的分区防渗措施以及污水管道的维护保养，确保无跑、冒、滴、漏的现象存在。危险废物暂存间进行重点防渗处理 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 项目运行后确保污染物的达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 发生火灾事故时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。 - 事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故的风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 - 确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员在一定的时间进行撤离和防护。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （一）环境管理和监测计划 1、环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划提出以下建议，详见下表。 表5-1 环境管理工作计划一览表 环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。. ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ④配合环境监测站做好例行监测工作，及时缴纳排污费。. 运营期环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达标、力求降低污染。. ①明确专人负责环保设施的管理； ②做好实验室日常管理安排。 ③合理利用能源、资源、节水、节能。. 2、排污口规范化设置 ①固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ②固体废物贮存（处置）场所 本项目新设置危废暂存库、一般固废暂存区，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，危险废物厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。 为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB 15562.1—1995；GB 15562.2-1995)、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表下表： 表5-2 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 提示图形符号; 警告图形标志. 污水排放口; WS-X X X X - X X. 噪声源; ZS-X X X X - X X. 固废暂堆场所; 一般固废; GF-X X X X - X X. 危险废物; WF-XXXX-XX. 备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。 2、环境保护设施验收一览表 本项目环境保护设施“三同时”验收一览表如下 表5-3项目环境保护“三同时”一览表 序号; 项目; 环保措施; 预期效果. 1; 废水; 生产环节无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后排入洱源县牛街乡污水管网。; 符合《污水综合排放标准 GB8978-1996》. 2; 废气; 将生产设备放置于封闭车间，减少物料输出过程中无组织粉尘的排放，; 达到《 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值. 3; 噪声; 选用低噪声设备、距离衰减，将高噪声设备集中布置、加强管理等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。. 4; 固废; ①一般固体废物（生产车间下脚料）：统一收集后，重新返回生产线。 ②危险废物：设备维修过程中产生的废机油，收集暂存于危险废物暂存间（防风、防雨、防腐、防渗措施）后，定期交由有资质单位处理处置。 ③生活垃圾：环卫部门清运。; 及时处理，不造成二次污染。. |

- 六、结论

（一）环境影响评价结论： 综上所述，洱源县牛街乡上站村农牧饲料仓储项目的建设符合国家产业政策、符合三线一单、《洱海管理保护条例》等相关规划要求，符合国家环境保护相关法律法规的要求，项目选址可行。 本项目运行期间产生的废气、噪声、废水和固体废物，通过采取有效的污染防治措施，可将项目对周围环境造成的影响降到最低。同时，项目建设和运营过程中，依据本次评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时制度”加强施工期的环境监理和运营期的环境管理，定期监测，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响。 本环评认为只要认真落实工程设计和本报告提出的各项环境保护措施，本项目从环境保护的角度分析是可行的。 （二）建议及要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目周围环境的影响，本环评提出以下要求及建议： （1）落实环保治理经费，以实施污染治理措施，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）建设单位应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保废水、废气、厂界噪声达标排放。 （3）加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 （4）加强员工环保意识和安全意识教育，避免超标排污和安全事故的发生。 （5）加强对固废的分类收集和处置工作，确保不对周围环境造成二次污染。 （6）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的运行，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （7）严格控制噪声，加强生产设备的管理和维护，采用低噪声的先进设备。 （8）做好项目周围的绿化工作，营造一个良好的生态环境，同时可起到降低噪声、净化空气、美化环境的作用。 （9）在夜间（22:00-06:00）以后，项目必须停止生产作业，做到生产作业不扰民。 （10）若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题，按实况采取相关降噪措施（例如为靠近厂界的居民点安装防噪玻璃等措施）。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6895t/a | / | / | / |
|  | 恶臭 | / | / | / | 0.00072t/a | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 81.6m3=/a | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.05t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油HW08 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①