洱环审〔2021〕4号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于大理州洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程环境影响        报告表的批复

洱源县洱海流域管理局：

你单位报来的由云南佳泽环境科技有限公司进行编制的《大理州洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

- 一、该建设项目位于云南省大理州洱源县茈碧湖镇、右所镇、邓川镇、凤羽镇、牛街乡、三营镇6个乡镇行政区范围，本工程内容：一是将原邓川污水处理厂2000m3/d的氧化沟工艺提标改造为4套 500m3/d MBR工艺的CWT一体化设备及配套设施；将原右所污水处理厂1000m3/d的硅藻土工艺提标改造为2套500m3/d MBR工艺的CWT 一体化设备及配套设施；在原牛街污水处理厂北面预留用地上新建一座规模为1000m3/d的“A2O+MBR”工艺的水处理厂。二是扩建改造5座农村污水处理站，包括右所镇下山口CWT站、三营镇的位于三营老污水处理厂中的CWT站以及凤羽镇的大涧村、雪梨村、草甲村的CWT站。三是修复完善管网180km，新建污水管网32km，清淤修复旧管网148km，修复改造检查井 5000 座。项目总投资 15000 万元，其中环保投资 242万元，约占总投资的1.61%。

二、本项目属于改扩建项目。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、住房和城乡建设、水务等相关行政主管部门的要求。项目在建设过程中必须采取相应的环境保护措施，以减少施工对周围环境造成的影响。

（二）加强施工期的环境管理。采取覆盖物料堆场、封闭运输、洒水降尘等措施，减小扬尘影响。施工废水和基坑排水经沉淀处理后回用。选用低噪声施工机械，合理安排施工时间，减少噪声影响。施工期表土和土石方用于绿化覆土及回填，不能回用的统一送管理部门指定地点规范处置。清淤产生的污泥运至附近污水处理厂委托处置。

（三）加强运营期环境管理。落实恶臭污染防治措施，确保厂界废气最高允许浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）表4中的二级标准。落实噪声源的减振降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。落实固体废物污染防治措施，格栅渣及生活垃圾委托环卫部门清运处置；污泥满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的规定要求后委托环卫部门清运至洱源县垃圾填埋场处置。在线监测废液由第三方单位更换后带走并委托有资质单位处理；废机油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。

（四） 加强污水收集管网的日常管理和维护，保障管网通畅，确保收集率。强化配套人工湿地的管理维护，定期清淤，湿地内水生植物适时收割补种并妥善处置，确保湿地系统正常运行，提高净化效果。

四、加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制和完善环境风险应急预案，并加强应急演练。加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

七、请县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

2021年4月20日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2021年4月20日印发