目录

前言	I

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 11 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 24 -

四、生态环境影响分析	- 33 -

五、主要生态环境保护措施	- 50 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 58 -

七、结论	- 62 -

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边及平面布置图；

附图3：地形地质图；

附图4：矿权关系图：

附图5：项目区域水系图。

附件：

附件1：委托书；

附件2：营业执照；

附件3：原探矿许可证；

附件4：现探矿许可证；

附件5：探矿权申请各类保护区查询变更缩减勘察区块坐标表；

附件6：大理州自然资源局和规划局关于云南省洱源县丕坪地区铜矿探矿是否涉及各类保护区及相关规划等有关审查意见；

附件7：洱源县自然资源局关于云南省洱源县丕坪地区铜矿详查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划及生态红线等有关情况审查意见；

附件8：探矿权规划审查意见表；

附件9：洱源县生态保护红线查询表；

附件10：永久基本农田核查情况表；

附件11：探矿权基本农田审查意见表；

附件12：坐标转换证明；

附件13：标准确认函；

附件14：一审、二审单；

附件15：审查意见及专家签字；

附件16：修改对照表。

# 前言

云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探项目位于云南省大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区。

云南省洱源县丕坪地区铜矿探矿权首次登记于2007年12月，探矿权人为洱源腾达矿业有限责任公司；勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿普查，探矿证号5300000711517；有效期2007年12月27日至2009年12月26日，探矿权面积15.45km2，勘查单位：云南省核工业地质调查队，勘查矿种：铜。经多次延续变更，目前该探矿权勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿详查；探矿权人：洱源腾达矿业有限责任公司；探矿证号T53120091202036781；图幅号G47E013015（杉树村幅）；勘查面积7.64km2；有效期限自：2014年11月20至2016年11月20日；勘查矿种：铜。

按《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）规定，证载面积视为首设面积，证载面积7.64km2；本次延续拟扣减现勘查许可证载明面积的56.94%，即缩减4.35km2，因此，本次申请勘查面积：3.29km2；申请勘查矿种：铜；申请延续五年，延续期限为2021年10月至2026年10月，本次申请勘查程度为勘探，申请延续勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探；探矿权人：洱源腾达矿业有限责任公司；勘查许可证号：T53120091202036781；申请矿权人地理位置：云南省洱源县；申请图幅号：图幅号G47E013015（杉树村幅）。本探矿权与外部矿权无交叉、重叠。

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号文）和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规规定，并按《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的要求，本项目属于“四十六、专业技术服务业，99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，故需编制环境影响报告表；为此，建设单位于2022年6月12日委托我公司为本项目编制环境影响报告表（委托书见附件），完善本项目的环保手续。

接受委托后，我单位组织有关技术人员于2022年6月17日进行了现场调查；在资料收集齐全基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制完成了《云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探项目环境影响报告表（生态影响类）》，供建设单位上报审查，作为环境管理的依据。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | - |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 寸纯文 | 联系方式 | 13887251798 |
| 建设地点 |  | 云南省大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 中心坐标：东经99度40分30.92秒，北纬25度51分53.22秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（㎡）/长度（km） | 3.29k㎡ |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 788 | 环保投资（万元） | 59.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.58 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否： £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《洱源县矿产资源总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 经查询，《洱源县矿产资源总体规划》无公开版，本项目为铜多金属勘探探矿权地质勘查，项目所在地位于云南省大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区。根据以往区域地质、矿产资料及矿区勘查成果，本次探矿拟用5年时间（2021年6月-2026年6月），对云南省洱源县丕坪地区铜矿开展勘探工作，为下一步开发利用提供基础资料及科学依据。 本项目于2021年11月19日取得了探矿许可证，探矿证号：T530000200910036781，图幅号：G47E013015，勘查面积：3.29平方公里，符合矿业权设置区划要求，做到规划控制，有序投放，充分发挥市场配置资源的决定性作用；勘查矿种为铜多金属矿，与勘查规划区块的矿种保持一致。项目符合《洱源县矿产资源总体规划》的文件要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性判定 2021年10月22日，大理白族自治州人民政府下发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（大政发〔2021〕29号），根据实施方案相关要求，建设项目与“三线一单”符合性分析如下： 1、生态保护红线和一般生态空间： - 实施方案要求：执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 - 符合性分析：本项目选址位于云南省大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，根据《云南省生态功能区划》，属“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ5澜沧江高中山峡谷暖性针叶林、寒温性针叶林生态亚区，Ⅲ5-2雪盘山高中山山原林业与水源涵养生态功能区”。根据洱源县生态保护红线查询表（见附件），查询结果：云南省洱源县丕坪地区铜矿详查探矿权（证号：T53120091202036781）不在自然保护区、国家公园、风景名胜区、三江并流世界自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、生态保护红线、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。与《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）及《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关要求符合。 2、资源利用上线 实施方案要求：强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本项目为探矿项目，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上限。符合资源上限的要求。 3、环境质量底线 （1）水环境质量底线 实施方案要求：到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好；持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高。 项目情况：根据调查，项目区周边分布有较多的季节性含水溪沟，最终汇入距离本项目东侧直线距离约15公里处的黑惠江。根据工程特性分析，项目建设完成后废水主要为生活废水、降尘用水等。根据项目分析，建设单位食堂建设隔油沉淀池，厨房污水经隔油沉淀池预处理后同其他生活污水一起排入化粪池处理，后回用于项目区绿植，不外排。为了保证弃渣场的雨天淋滤水得到有效处置，环评要求建设单位在厂区沿地形设置排水渠，排水沟末端连接沉淀池，雨水经沉淀池收集处理之后，回用于道路以及堆场的洒水降尘使用，项目不对外环境排放废水。在采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （2）大气环境质量底线 实施方案要求：到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总量控制指标。 项目情况：项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；工程施工及运营期按照环评要求完善相关环保措施后，废气可做到达标排放，对区域环境空气质量底线不会造成冲击。 （3）土壤环境风险防控底线 实施方案要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目情况：项目选址位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，选址周边无大型土壤环境污染企业，工程施工做好防护措施后，土壤污染途径可被切断，不会对土壤环境风险防控底线造成冲击。 4、环境准入负面清单 项目选址位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区。根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，项目选址不属于大理州生态重点管控单元范围内，生态环境准入清单及其符合性分析如下： - 表1-1 优先保护单元、一般管控单元生态环境准入清单 市县; 单元名称; 管控要求; 项目情况; 是否符合. 各市县优先保护单元; 生态保护红线优先保护单元; 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2.生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 根据洱源县自然资源局、洱源县水务局、大理白族自治州水务局、大理白族自治州生态环境局洱源分局、大理白族自治州生态环境局、洱源县交通运输局、大理白族自治州交通运输局、洱源县洱海流域管理局、大理白族自治州洱海管理局、洱源县林业和草原局、大理白族自治州林业和草原局等部门查询结果，选址不涉及生态保护红线，不涉及永久基本农田；项目选址不在村庄规划范围内，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源区，同时项目选址周边也无饮用水源取水点。; 符合. 一般生态空间优先保护单元; - 1、执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 - 2、未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照《云南省大理白族自治州风景名胜管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》《云南省大理白族自治州大理历史文化名城保护条例》等进行管理，重要湿地依据《湿地保护管理规定》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》《云南省大理白族自治州湿地保护条例》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》等进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《天然林保护修复制度方案》等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。; - 1、项目选址位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区。根据《云南省主体功能区规划》。项目为矿产资源勘察项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属鼓励类。 - 2、根据项目选址意见书，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、历史文化名城。; - 符合. 饮用水源地优先保护单元; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等进行管理。; 根据矿业权联合踏勘、联合审查意见表，选址不涉及水源保护范围（洱源县水利局）。; 符合. 各市县一般管控单元; 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 项目为矿产资源勘察项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属鼓励类。项目运营期颗粒物呈无组织及有组织排放，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无 组织排放监控浓度限值要求排放；运营期生产废水循环利用，生活废水、淋滤水等废水均不外排；危险废物交由有资质的单位清运处置。; 符合. 综上分析，项目建设与大理白族自治州人民政府印发的《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》均符合。 - 二、与相关规划及法律法规等的相符性 - 1、与《大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相符性分析 - 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（大政发〔2018〕57号），本项目为矿产资源勘察项目，探矿方式为钻探和坑探，探矿期间进行喷雾降尘；弃渣场设置防风防尘网进行覆盖；场区及道路采取洒水降尘。雨天弃渣场淋滤水经截排水沟排至沉砂池进行收集，经处理后用于洒水降尘；无废水外排，对周围环境影响很小。 - 综上，项目的建设符合《大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施细则》的要求。 2、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 根据云南省人民政府发布的《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区。 重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。 限制开发区域是指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中，限制开发区域中的农产品主产区是以提供农产品、保障农产品供给安全为主体功能的区域。限制开发区域中的重点生态功能区是以提供生态产品、保障生态安全和生态系统稳定为主体功能的区域。限制开发也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。 禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、流域上游保护区水源保护核心区等。 项目选址位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，根据《云南省主体功能区规划》，洱源县属于国家农产品主产区，项目选址不在自然保护区、国家公园、风景名胜区、三江并流世界自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、生态保护红线、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。 - 3、与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。 本次规划位于洱源县，属“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ5澜沧江高中山峡谷暖性针叶林、寒温性针叶林生态亚区，Ⅲ5-2雪盘山高中山山原林业与水源涵养生态功能区”。主要生态特点为：以中山河谷地貌为主，年降雨量900-1500毫米，现存植被主要为云南松林，垂直地带性分布明显。土壤主要类型主要有红壤、黄棕壤、暗棕壤。保护措施与发展方向：加大封山育林的力度，提高森林的数量和质量：注意矿产资源开发中的生态保护和恢复，发展生态旅游和以林业为主的生态林业，防止水土流失和农业环境污染。本项目为矿产资源勘察项目，与《云南省生态功能区划》不发生冲突。选址区域生态功能区概况如下。 表1-2 生态功能区概况 生态功能区单元; 所在区域与面积; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; Ⅲ5澜沧江高中山峡谷暖性针叶林、寒温性针叶林生态亚区; Ⅲ5-2雪盘山高中山山原林业与水源涵养生态功能区; 兰坪、云龙县东部，剑川、洱源县西部，漾濞县西北小部分地区，面积5982.68 平方公里; 以中山河谷地貌为主，年降雨量900-1500毫米，现存植被主要为云南松林，垂直地带性分布明显。土壤主要类型主要有红壤、黄棕壤、暗棕壤; 陡坡耕种造成的水土流失; 土壤侵蚀中高度敏感; 澜沧江、金沙江分水岭地区的水源涵养和生态林业建设. - 3、项目与《中华人民共和国土地管理法》相符性分析 根据《中华人民共和国土地管理法》，第四条，国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。 第三十条，国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。 第三十五条，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 第三十七条，非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。 禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。 禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 根据建设单位提供的《云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探实施方案（2021-2026年）》。本项目为矿产资源勘察项目，不进行开采等破坏基本农田的活动。项目勘探作业临时占地面积很小；作业结束后将占地范围进行恢复，恢复其原有功能，不会改变临时占地的性质和功能，因此项目勘探作业，不会对临时占地造成永久影响，故项目建设符合《中华人民共和国土地管理法》。 4、项目与《中华人民共和国矿产资源法实施细则》的相符性分析 根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，第十六条探矿权人享有“（四）根据工程需要临时使用土地”的权利。 根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，第十七条探矿权人应当履行下列义务： （一）在规定的期限内开始施工，并在勘查许可证规定的期限内完成勘查工作； （二）向勘查登记管理机关报告开工等情况； （三）按照探矿工程设计施工，不得擅自进行采矿活动； （四）在查明主要矿种的同时，对共生、伴生矿产资源进行综合勘查、综合评价； （五）编写矿产资源勘查报告，提交有关部门审批； （六）按照国务院有关规定汇交矿产资源勘查成果档案资料； （七）遵守有关法律、法规关于劳动安全、土地复垦和环境保护的规定； （八）勘查作业完毕，及时封、填探矿作业遗留的井、洞或者采取其他措施，消除安全隐患。 本项目为矿体勘探，不进行开采；符合细则中规定的探矿权人的权利享受范围。项目建设单位洱源腾达矿业有限责任公司已编制完成了《云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探实施方案（2021-2026年）》，并按照相关要求组织其他相关资料的编写及申报。建设单位承诺，会严格按照相关要求在规定的期限内开始施工，并在勘查许可证规定的期限内完成勘查工作，同时向勘查登记管理机关报告开工等情况，本项目为矿体勘探，不进行开采；坑探、钻探作业结束后将严格按要求对坑探、钻探作业遗留的钻孔进行封堵并进行植被恢复。项目建设及运营与《中华人民共和国矿产资源法实施细则》相符。 - 三、与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）符合性 - 表1-3 建设项目与《大气污染防治行动计划》符合性一览表 - 政策要求; - 本项目情况; - 符合情况. - 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小导热油炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤导热油炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤导热油炉。; - 项目探矿过程中使用电能作为能源消耗，建设运营过程不涉及锅炉使用。; - 符合. - 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; - 本项目属矿产资源勘察项目，运营过程中会产生少量颗粒物，经相关防治措施后，可满足相关标准要求。; - 符合. - 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机; - 本项目属矿产资源勘察项目，不属于餐饮类建设项目。; - 符合. - 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; - 本项目符合国家要求的产业准入目录。; - 符合. - 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。; - 建设项目按照环保规范的要求，加强内部管理，采用先进的生产工艺，确保大气污染物得到有效治理，达标排放。; - 符合. - 四、与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）符合性 - 表1-4 建设项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表 - 政策要求; - 本项目情况; - 符合情况. - 全面控制污染物排放： - （1）狠抓工业污染防治； - （2）强化城镇生活污染治理； - （3）推进农业农村污染防治； - （4）加强传播港口污染控制；; - 项目建设运营过程中产生的废水经收集预处理后循环使用，建设项目不向外环境设置污水排放口。; - 符合. - 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件; - 经对照《大理白族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》。建设项目与“实施方案”中关于生态环境准入清单相关要求均符合。; - 符合. - 保护水和湿地生态系统。加强河湖生态保护，科学划定生态保护红线。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。强化水源涵养林建设与保护，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。加大水生野生动植物类自然保护区和水产种植资源保护区保护力度，开展珍稀濒危水生生物和重要水产种植资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。2017年底前，制定实施七大重点流域水生生物多样性保护方案。; - 项目选址位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，不涉及重要湿地、集中式饮用水水源保护区等生态敏感区域。; - 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 勘查区位于洱源县城230°方向，平距约45km，行政区划属云南省洱源县西山乡管辖，位于1:50000杉树村幅（G47E013015），地理坐标（2000国家大地坐标系，极值）东经99°40′30.921″～99°42′11.338″，北纬25°51′01.322″～25°51′53.229″，本次申请探矿权面积3.29km2。 勘查区有乡村简易公路相通，勘查区至西山乡为水泥路面，里程约10km，西山乡经炼铁乡至洱源县城为水泥路面，里程约93km；洱源县城至昆明市城区为高速公路，里程约405km，交通较便利（地理位置详见附图）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目简介 云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探项目位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，云南省洱源县丕坪地区铜矿探矿权首次登记于2007年12月，探矿权人为洱源腾达矿业有限责任公司；勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿普查，探矿证号5300000711517；有效期2007年12月27日至2009年12月26日，探矿权面积15.45km2，勘查单位：云南省核工业地质调查队，勘查矿种：铜。经多次延续变更，目前该探矿权勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿详查；探矿权人：洱源腾达矿业有限责任公司；探矿证号T53120091202036781；勘查面积7.64km2；有效期限自：2014年11月20至2016年11月20日；勘查矿种：铜。本次延续拟扣减现勘查许可证载明面积的56.94%，即缩减4.35km2，本次勘查面积：3.29km2。 延续变更情况如下： 新立于2007年12月，有效期为2007年12月27日至2009年12月26日，探矿权人为洱源腾达矿业有限责任公司；勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿普查，探矿证号5300000711517；勘查面积15.45k㎡，勘查阶段为普查，勘查单位为云南省核工业地质调查队。 第一次延续于2009年12月3日，有效期为2009年12月3日至2011至12月3日；探矿证号为T53120091202036781，勘查面积15.45k㎡，勘查阶段提升为详查，勘查单位为云南华鹏爱地资源勘查有限公司。 第二次延续于2011至6月2日，有效期为2011年6月2日至2012年6月2日；探矿证号为5300000711517，勘查面积15.45㎡，勘查阶段为详查，勘查单位为云南华鹏爱地资源勘查有限公司。 第三次延续于2012至6月4日，有效期为2012至6月4日至2014年6月4日；探矿证号为T53120091202036781，勘查面积11.52k㎡，勘查面积增加0.07k㎡，勘查阶段为详查，勘查单位为云南华鹏爱地资源勘查有限公司。 第四次延续于2014至11月20日，有效期为2014至11月20日至2016年11月20日；探矿证号为T53120091202036781，勘查面积7.64k㎡，勘查面积减少3.88k㎡，勘查阶段为详查，勘查单位为云南三源地质勘查有限公司。 上述探矿权历次延续变更情况见表1-1。 表2-1 探矿权历次延续变更情况一览表 矿权 变化; 证号; 有效期; 面积km2; 勘查阶段; 勘查单位; 探矿 权人. 新立; 5300000711517; 2007.12.27-2009.12.26; 15.45; 普查; 云南省核工业地质调查队; 洱源腾达矿业有限责任公司. 延续; T53120091202036781; 2009.12.3-2011.12.3; 15.4; 详查; 云南华鹏爱地资源勘查有限公司. 延续; T53120091202036781; 2011.6.2-2012.6.2; 15.45; 详查. 延续; T53120091202036781; 2012.6.4-2014.6.4; 11.52; 详查. 延续; T53120091202036781; 2014.11.20-2016.11.20; 7.64; 详查; 云南三源地质勘查有限公司. 按《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）规定，证载面积视为首设面积，证载面积7.64km2；本次延续拟扣减现勘查许可证载明面积的56.94%，即缩减4.35km2，因此，本次申请勘查面积：3.29km2；申请勘查矿种：铜；申请延续五年，拟延续期限为2021年10月至2026年10月，本次申请勘查程度为勘探，申请延续勘查项目名称：云南省洱源县丕坪地区铜矿勘探；探矿权人：洱源腾达矿业有限责任公司；勘查许可证号：T53120091202036781；申请矿权人地理位置：云南省洱源县。拐点坐标见表： 表2-2 云南省洱源县丕坪地区铜矿探矿权缩减后拐点坐标表 拐点 编号; 1980西安坐标系; 2000国家大地坐标系. 地理坐标; 平面坐标; 地理坐标; 平面坐标. 经度（°）; 纬度（°）; X（m）; Y(m); 经度（°）; 纬度（°）; X（m）; Y(m). 矿1; 25.5143176; 99.4027035; 2861720.0028; 33567576.6607; 25.5143489; 99.4030946; 2861728.8580; 33567685.4895. 矿2; 25.5142982; 99.4112259; 2861720.5528; 33568835.9231; 25.5143294; 99.4116170; 2861729.4080; 33568944.7519. 矿3; 25.5152916; 99.4112271; 2862026.2898; 33568834.6603; 25.5153228; 99.4116182; 2862035.1450; 33568943.4891. 矿4; 25.5152738; 99.4149644; 2862026.2858; 33569875.3021; 25.5153050; 99.4153556; 2862035.1410; 33569984.1309. 矿5; 25.5138176; 99.4149523; 2861578.1168; 33569874.2903; 25.5138488; 99.4153435; 2861586.9720; 33569983.1191. 矿6; 25.5138149; 99.4207427; 2861579.9258; 33570372.8274; 25.5138461; 99.4211339; 2861588.7810; 33570481.6562. 矿7; 25.5101010; 99.4206980; 2860436.8968; 33570366.4862; 25.5101322; 99.4210892; 2860445.7520; 33570475.3150. 矿8; 25.5101418; 99.4128342; 2860443.7657; 33569290.4845; 25.5101730; 99.4132253; 2860452.6209; 33569399.3133. 矿9; 25.5111516; 99.4128431; 2860754.5296; 33569291.3135; 25.5111828; 99.4132342; 2860763.3848; 33569400.1423. 矿10; 25.5111684; 99.4027010; 2860750.8191; 33567580.9559; 25.5111997; 99.4030921; 2860759.6743; 33567689.7847. 探矿权面积：3.29km2. 二、项目建设内容 本次勘查面积：3.29k㎡，勘探拟建设1：2000地形测量1.20km2，1：10000地质修测3.29km2,1：2000地质测量1.20km2，1：1000地质剖面测量2.0km，1：10000水文、工程、环境地质测量3.29km2，1：2000水文、工程、环境地质测量1.20km2，1：10000激电中梯测量3.29km2；1：10000物化探测网与剖面布设3.29km2；钻探3820m，坑道114m，浅井150m，基本分析样500件，选矿试验样1件。 本项目利用地质填图、化探、槽、坑、钻探矿工程相结合的勘查技术方法，对勘探区铜铅锌矿床开展勘查工作。勘查工程由坑探及钻探工程组成，并建设生活区、临时堆渣场等辅助工程及公用工程。 本项目临时占用林地使用量合计4400㎡，其中探矿工程共占用3600㎡（其中钻探工程占地3300㎡，坑探工程占地300㎡），生活区共占用500㎡，堆渣场占用300㎡。本项目工程内容见表。 表2-3 项目主要建设内容及规模一览表 工程类别; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 钻探; 钻孔共33个，累计进尺3820m，均为直孔，倾角90°。单个场地面积100㎡，合计临时占用林地面积不超过3300㎡，孔深84-260m。; 本次勘探是按矿化带连续性而设计的钻探工程，实际施工钻孔数量可能因矿化带中矿体断续出现而减少，甚至减少的幅度可能还比较大，但限于现在的地质工作程度不能做出可靠的预计，只能暂按可能出现的最大工程量预计。本次临时占用林地使用量合计3600㎡。. 坑探; 本次坑探使用原探矿坑道PD3，先对PD3进行清理，需要支护的地段进行支护加固。坑探一个1个，共114m。坑道探矿临时占用林地300㎡。. 辅助工程; 生活区; 共设置1个生活区，包括厨房、工具房、卫生间、住宿用房等。占地面积约500㎡; 依托已有的生活区. 弃渣场; 设置1个弃渣场，位于坑探出口外50m位置，占地面积约300㎡。; 临时设施，工作结束后弃渣全部用于回填，堆渣场进行生态恢复. 道路; 矿区内现有乡村道路和山间小路能满足本项目施工便道线路; /. 公用工程; 供水设施; 生活用水取矿区附近的山泉；生产用水用塑料水管引入掘进工作面，作为钻探、洒水降尘用水。; 新建. 供电设施; 南方电网供电，没有的情况使用柴油发电机。; 新建. 环保 工程; 废水; 污水收集隔油池、收集池、淋滤水收集池; 设置1个1m³的隔油池收集餐饮废水，1个3m³的污水收集池收集洗浴废水，用于收集生活污水后用于场地洒水降尘，化粪池（10m³）定期清掏用于周边树林施肥，上清液收集池5m³；弃渣场低洼处设置一个5m³淋滤水收集池；; 新建. 塑料桶; 设置4个塑料桶，用于收集钻孔生产的废水，位于钻探区旁，随探矿活动布置; 新建. 截水沟; 弃渣场周边设置160m截水沟; 新建. 废气; 扬尘; 排风扇1个，洒水降尘; 临时设施，位于坑探区，随探矿活动布置. 噪声; 减震措施; /. 固废; 生活垃圾; 设置2个生活垃圾收集桶统一收集，清运至西山乡环卫部门要求指定地处置。; 临时设施，位于生活区. 废矿物油; 生产设备由供货商上门进行维修，维修产生的危险废物由供货商全部带走，不在厂区暂存。; 新建. 渣土; 渣土包括场地平整产生的表土及探矿作业产生的渣土，钻探活动产生的渣土堆放钻井周围，压实处理后用于后期生态恢复。本项目共计一个坑探，坑探活动产生的弃渣堆放于弃渣场，坑探活动共计产生渣土960m³，周边设置截排水沟及挡墙，工作完成后及时回填、覆土及恢复植被。; 新建. 生态保护措施; 宣传教育、钻孔施工现场恢复、坑探施工坑口设施、施工渣场拆除及恢复、各种临时施工场地植被恢复，临时用地禁止超越用地红线。; /. 三、公用工程 （1）供电 项目供电主要依靠南方电网，工作面在当地电网覆盖范围内使用电网用电，没有的情况使用柴油发电机。 （2）供排水 本项目生产用水和生活用水均使用山泉水，本次探矿用水主要利用工作区内中小溪进行取水，主要是供钻探工程施工用水。矿区位于黑惠江旁边，水源丰富，能够确保矿区生产和生活用水。 排水：本项目废水主要来源于生活区职工的生活污水、钻探废水和坑道排水，生活污水经过沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，钻探用水经过沉淀池处理后回用，坑道排水经过沉淀池沉淀处理后回用。 （3）道路 进入探矿区的道路利用现有乡村公路，需要设置4m宽的施工便道800m，才能满足探矿活动运输要求。 四、探矿方式 本探矿项目以钻探、坑探为主要方式，本次地质勘查野外工作时间为4年。 1、钻探工程 为保证钻孔质量，必须严格执行《岩心钻探规程》各项要求，严格进行钻孔质量考评，综合评定钻孔质量。 （1）开孔倾角、孔深校正、弯曲度测量：钻孔开孔倾角为90°，每进尺100m进行一次测斜，方位角误差不大于5º，钻孔弯曲度误差不大于2º，见矿部位和终孔位置必须进行测斜，孔深误差应小于1%。钻孔施工结束，有上级下达的封孔通知书方能封孔，封孔用425号的水泥进行，并埋设水泥标桩。 （2）钻孔简易水文观测：钻孔简易水文观测由机台负责进行。对钻孔的静止水位、涌漏水情况、岩矿心破碎情况进行观测记录；进行水文观测，每班应进行1～2次，每次观测应在提钻后和下钻前各进行一次，其间隔时间差应大于5分钟。 （3）岩矿心采取率：岩矿心采取率要求钻孔全孔岩心采取率不得低于65%，含矿层位及顶底板3～5m范围内不得低于80%，岩矿心的整理编号及岩心牌的填放，岩心箱的规格、岩心的布置摆放严格按要求执行。 （4）岩矿心保管：野外施工时机台要对岩矿心进行妥善的存放和保管，大于5cm岩矿心要进行编号。 （5）原始班报表应及时现场填写，交接班时班长和机长必须签字，不得搞回忆录，终孔后班报表装订成册。地质人员及时编录、采样、送样和室内资料综合整理分析。 （6）钻孔孔斜、方位角和孔深丈量：直孔每钻进100m测定钻孔天顶角、方位角并丈量孔深，斜孔每钻进50m测定钻孔天顶角、方位角并丈量孔深。钻孔进出矿体时须测定钻孔顶角、方位角并丈量孔深。直孔天顶角允许误差为每百米1°，斜孔天顶角允许误差为每百米2°。 （7）钻孔工艺工作区主要出露白垩系下统景星组下段（K1j1）灰白、灰绿色长石石英砂岩与紫红色泥岩，岩石较完整，钻进方法可采用合金与金刚石钻进相结合，钻孔结构开孔孔径150mm，终孔孔径75mm，期间孔径91mm，冲洗液采用植物胶冲洗液，测斜采用XJL－42测斜器进行测斜。 （8）钻孔施工结束，有上级下达的封孔通知书方能封孔，封孔用425号的水泥进行，并埋设水泥标桩。 （9）封孔质量不符合规范或设计要求的返工。 （10）使用的钻探工艺应能保持矿石的结构特点和完整性，避免矿芯粉碎、贫化，严禁用水循环钻进。 本勘探实施方案设计钻孔33个，工程量为3820m。 表2-4 洱源县丕坪地区铜矿2021-2026年钻探设计一览表 施工时间; 钻孔编号; 孔口坐标（2000坐标系）; 孔深（m); 倾向（°); 倾角（°); 揭露矿体号; 资源量; 施工顺序; 备注. X; Y. 2021-2022年（第一批钻孔）; ZK1502; 2861328.59; 33568474.47; 140; 0; 90; V1; 推断; 1; 不按勘查网度，重点是探边摸底. ZK1503; 2861406.47; 33568515.03; 260; 0; 90; 2. ZK003; 2861200.24; 33568768.43; 105; 0; 90; 3. ZK004; 2861277.82; 33568808.79; 205; 0; 90; 4. ZK1602; 2861079.48; 33569066.25; 130; 0; 90; 5. ZK1603; 2861157.43; 33569106.88; 245; 0; 90; 6. 小计; 1085. 2022-2023年（第二批钻孔）; ZK1501; 2861289.53; 33568454.24; 75; 0; 90; V1; 推断; 1; 160×60. ZK702; 2861243.63; 33568610.49; 80; 0; 90; 2. ZK704; 2861282.58; 33568630.85; 130; 0; 90; 3. ZK801; 2861096.63; 33568894.82; 70; 0; 90; 4. ZK802; 2861136.07; 33568915.41; 130; 0; 90; 5. ZK1601; 2861040.41; 33569045.90; 70; 0; 90; 6. 小计; 555. 2023-2024年（第三批钻孔）; ZK1101; 2861263.51; 33568530.71; 65; 0; 90; V1; 控制; 1; 80×60. ZK1102; 2861302.47; 33568551.01; 130; 0; 90; 2. ZK301; 2861203.59; 33568679.79; 70; 0; 90; 3. ZK303; 2861242.24; 33568700.17; 120; 0; 90; 4. ZK401; 2861123.96; 33568818.89; 60; 0; 90; 5. ZK402; 2861162.93; 33568839.11; 105; 0; 90; 6. ZK1201; 2861069.30; 33568970.91; 75; 0; 90; 7. ZK1202; 2861108.55; 33568991.12; 135; 0; 90; 8. 小计; 695. 2024-2025年（第四批钻孔）; ZK701; 2861223.87; 33568600.42; 50; 0; 90; V1; 探明; 1; 40×30. ZK703; 2861262.97; 33568620.69; 110; 0; 90; 2. ZK302; 2861223.14; 33568689.99; 95; 0; 90; 3. ZK001; 2861141.68; 33568737.60; 35; 0; 90; 4. ZK002; 2861180.53; 33568758.07; 80; 0; 90; 5. ZK501; 2861218.08; 33568642.35; 75; 0; 90; 6. ZK502; 2861237.49; 33568652.35; 95; 0; 90; 7. ZK503; 2861256.93; 33568662.67; 115; 0; 90; 8. ZK101; 2861180.75; 33568713.08; 60; 0; 90; 9. ZK102; 2861200.01; 33568723.18; 85; 0; 90; 10. ZK103; 2861219.41; 33568733.20; 120; 0; 90; 11. ZK705; 2861360.50; 33568671.58; 235; 0; 90; 12; 水文观测孔. ZK803; 2861213.72; 33568955.95; 240; 0; 90; 13. 小计; 1395. 合计; 3730. 注：根据工作实际见矿情况，对钻孔设计进行及时调整、修改。 2、坑探 （1）设计坑道依据： ①本次勘查工程针对矿体，将设计工程"坑道"和"钻孔"进行了对比。采用坑道不仅节约了费用，而且还可以节约劳动力，加快施工进度。 ②采用坑道可以更加直观地观察矿体结构构造、地层特征、岩性等地质特征及矿体特征，为下一步的工作提供更加准确直观的地质依据。 （2）施工部署 本次勘察工程将在原有的坑道基础上，本次设计坑道工作量114m，首先对PD3进行清理，需要支护的地段进行支护加固，再对PD3内V1号铜矿体布置CM1、CM2、YM1、YM2，设计PD3坑口坐标为：2861099,Y:33568606，高程为2570m，对V1号铜矿体深部矿石质量进行更好的控制。 五、主要生产设备 本项目主要设备配置见表。 表2-5 主要生产设备 项目; 数量; 备注. 钻机; 5台（套）. 运输车辆; 1辆. 发电机; 1台. 凿岩机; 2台. 扒渣机; 1台. 风机; 2台. 空压机; 2台. 砼搅拌机; 1台. 六、原辅料消耗 本项目主要材料消耗汇总表见表6。 表2-6 材料消耗汇总表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 电; 万kwh/a; 2; 中路乡供电所; /. 2; 水; m³/a; 1745; 山泉水; /. 3; 柴油; t; 6; 当地购买; 生产使用. 七、劳动定员及工作制度 本项目预计投入15名专业技术人员，其中地质6名、水文2名、物化探3人、工程1名、测量2名、安全员1名，分别负责矿区地质、物化探、水文和测量工作，每日运行时间为8h，全年生产工作按300日计，设计勘查工作周期为5年，即2021年10月—2026年10月。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目临时占用林地使用量合计4400㎡，其中探矿工程共占用3600㎡（其中钻探工程占地3300㎡，坑探工程占地300㎡），生活区共占用500㎡，堆渣场占用300㎡。根据洱源县生态保护红线查询表（见附件），查询结果：云南省洱源县丕坪地区铜矿详查探矿权（证号：T53120091202036781）不在自然保护区、国家公园、风景名胜区、三江并流世界自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、生态保护红线、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。 本项目共设置钻探33个，共3820m。单个场地面积100m²，合计临时占用林地面积不超过3300m²。孔深84-260m。设置坑探一个，共114m，合计临时占用林地面积不超过300m²。本项目钻探工作面旁均布置沉淀池（塑料桶），废水影响较小。 本项目主要依靠矿区内现有乡村道路和山间小路，不进行施工便道修建；共设置1个生活区，生活区配置厨房、工具房、卫生间、住宿用房等。卫生间位于生活区下风向，废气对生活区影响较小。项目总平面布置见附图。 |
| 施工方案 | 本项目实施的地形测量、地质测量、化探工作等不涉及土地占用问题；坑探、钻探工程施工，占用少量的土地，工程结束后，对坑探工程及钻探工程及其他临时设施进行拆除及恢复植被，并对弃渣场覆土及恢复植被。项目区施工期主要搭建钻机施工平台，施工人员依托矿山已有的生活区作为工棚。施工人员产生的生活垃圾及时收集，集中清运至附近乡村垃圾收集点集中处置。项目施工期工程量较小，产生的污染物较少，环境影响较小，故不具体分析。 一、工艺流程简述及产污环节 1、钻探工艺流程 钻探工程主要是对矿体深部进行揭露和控制。 施工工艺流程简述如下∶ （1）钻孔施工现场∶对确定钻孔点处表土进行剥离，修建钻机施工机场及沉淀池，为钻孔施工做准备。施工产生的废土石堆积场四周，施工结束后进行回填及植被恢复。 （2）钻孔施工∶钻机设备安装完毕后，经地质技术人员验收，方可开钻施工。对施工中利用的泥浆必须加强管理，严禁污染施工现场及周边。 （3）岩芯管理∶钻探获得的岩矿芯，用油漆标记好，顺序放入岩芯箱中。岩矿芯经地质技术人员编录及收集资料后，按要求进行保管。施工产生的废弃油料及废弃的零配件是本项目危险废物。 （4）封孔∶钻孔施工完成后，需要对钻孔使用水泥浆进行封堵，并对施工现场进行覆土及植被恢复。 （5）钻孔施工用水；各钻孔施工用水取自山泉水。施工中的水随钻杆灌入钻孔内用于钻头冷却及排出岩粉，若遇岩层破碎带则在水中加入黏质泥土，调制成不同浓度泥浆液，用泥浆泵灌入孔内进行护壁封堵。施工中孔内返水自流溢出孔口后，水由简易水沟引至钻机沉淀池循环利用。泥浆不含任何化学添加剂，无毒无公害，孔内多余的漏失水沿岩层裂隙自然排泄，经岩层过滤后不会对地下水造成污染，整个取用水过程中无污染，不存在污染物外排。 修建钻机施工平台过程中产生的废土石堆放于机场四周，施工结束后进行向填及恢复植被。钻孔经填充泥球、水泥封孔后，在孔口设立水泥桩并编号。 钻探探矿工艺流程及产污环节见图。 图4-1 钻探工艺流程及产污工序图 2、坑探工艺流程 （1）建设坑口作业平台及设施，主要包括∶清理坑口断面，支护坑口；搭建施工设备临时机房；建设坑口沉淀池（容积 1m³）。 （2）建设弃渣场，弃渣场坝内预埋排水管排出雨淋积水，堆放废石前应对弃渣场不良地基进行处理，清除植被和腐质土，在弃渣场坡脚设置挡石坝。基坝由毛石和混凝土砌筑，上面可用铁丝网装块石筑成拦渣坝，在坑口及弃渣场上、左、右三方设截洪沟；弃渣场低洼处设置沉砂池（5m³）。 （3）施工掘进∶采用空压机带动凿岩机凿岩一人工装药一电导爆管起爆—风机送风一人工排险及清障一人工推车出渣的施工顺序进行施工。 施工过程中，少量的坑内涌水（不含任何有害有毒及化学物质），经坑内排水沟排入沉淀池中，澄清后回用洒水降尘。 （4）坑探工程施工完成，经地质人员编录、取样并完成全部资料收集工作后，将坑口按要求封闭，对坑口施工作业平台、临时建筑物及弃渣场进行拆除、回填、覆土及恢复植被。 （5）本项目坑探工程爆炸委托洱源县民爆公司实施。 坑探探矿工艺流程及产污环节见图。 图4-2 坑工艺流程及产污工序图 二、工作周期 设计勘察工作周期为5年，即2021年6月—2026年6月，目前还未进行勘察。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 根据《云南省主体功能区划》，本项目位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，不属于《云南省主体功能区规划》中的禁止开发区域，属于限制开发区域中的国家重点生态功能区，其开发和管制原则：①对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；②开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。 根据洱源县自然资源局、洱源县水务局、大理白族自治州水务局、大理白族自治州生态环境局洱源分局、大理白族自治州生态环境局、洱源县交通运输局、大理白族自治州交通运输局、洱源县洱海流域管理局、大理白族自治州洱海管理局、洱源县林业和草原局、大理白族自治州林业和草原局等部门出具的矿业联合踏勘、联合审查意见表（详见附件），项目不在自然保护区、国家公园、风景名胜区、三江并流世界自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、生态保护红线、建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。因此，本项目与《云南省主体功能区划》相符合。 二、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，项目区生态功能为属“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ5澜沧江高中山峡谷暖性针叶林、寒温性针叶林生态亚区，Ⅲ5-2雪盘山高中山山原林业与水源涵养生态功能区”，主要生态特征为以中山河谷地貌为主，年降雨量900-1500毫米，现存植被主要为云南松林，垂直地带性分布明显。土壤主要类型主要有红壤、黄棕壤、暗棕壤；主要生态环境问题为陡坡耕种造成的水土流失；生态环境敏感性为土壤侵蚀中高度敏感；主要生态系统服务功能为澜沧江、金沙江分水岭地区的水源涵养和生态林业建设；保护措施与发展方向为加大封山育林的力度，提高森林的数量和质量：注意矿产资源开发中的生态保护和恢复，发展生态旅游和以林业为主的生态林业，防止水土流失和农业环境污染。 本项目的建设对原有环境的破坏不可避免，也会对当地生物多样性造成一定影响。本项目为探矿项目，与本区域的发展方向不冲突，且由于项目占地面积小，对当地生态环境和生物多样性的破坏较为有限。而且在及时做好植被恢复和绿化工作的前提下，可有效控制水土流失造成的损失。项目在勘探过程中严格执行本环评提出的各项污染防治措施，勘探结束后对临时占地恢复迹地，对坑探、钻探作业遗留的钻孔等进行封堵。项目与《云南省生态功能区划》的相关要求不冲突。 三、自然环境现状 1、水文地质 勘查区地处横断山系分水岭部位，区内最高海拔为北东部山顶2360m，最低为南西侧沟谷为2883m（为最低侵蚀基准面），风化剥蚀作用强烈，以中山侵蚀切割地貌为主，矿区属亚热带季风气候，属暖温带季风气候，气候的变化主要受地形的影响，垂直变化明显。据洱源县气象站观测资料统计，最高气温19.1℃，最低气温6.3℃，年平均气温13.5℃。年平均降雨量968.33mm，雨量多集中在5～10月，占全年降雨量的95.7%，11月至次年4月为干季，年均日照2266.9小时，年均无霜期为180天左右；冬春多西南风，常为2～3级，少数高达5～6级，最大风速12.5m/s。 2、工程地质特征 矿区内地形坡度中等，地质构造较发育，岩石局部较破碎，由于降雨冲刷，沟岸见有小规模垮塌现象，未见较大规模的山体滑坡及崩塌现象，到目前为止，区内未发生过大规模泥石流等地质灾害现象。对周边矿山多年来的开采观测，未发现有山体坍塌，滑坡等次生地质灾害。 四、土地利用现状 1、洱源县土地利用现状 洱源县现有土地总面积252882hm2，林地面积189048.0hm2，有林地共127692.4hm2，疏林地949.3hm2，灌木林地40410.4hm2，未成林造林地9692.2hm2，无立木林地2567.2hm2，宜林地7612.6hm2，苗圃地3.7hm2，辅助生产林地120.2hm2，非林地63834hm2。森林覆盖率为51.3%，林木绿化率为66.87%。 2、项目区土地利用现状 本项目为矿体勘探，不进行开采，项目总占地面积3.29km2，土地利用类型为林地。本项目为矿体勘探，不进行开采；坑探、钻探作业结束后将严格按要求对坑探、钻探作业遗留的钻孔进行封堵并进行植被恢复，本项目不改变评价区土地利用的格局。本项目不涉及生态红线、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等环境敏感区。 五、矿产资源 洱源县境内已发现矿种25个，已知矿产地50余处。金属矿有金、银、铅、锑、铜、锌、锰、铁、钛、镁、铝等，其中钛矿品位高颇具开发价值。非金属矿主要有岩盐、硅藻土、大理石、石灰石、褐煤、泥炭（草煤），尤以建筑石材储量大、品质优，焦石、腊坪墨色大理石被誉为“黑金花石”。 六、生态环境质量现状 洱源野生动植物资源多样性特点突出。境内高山、亚高山与河谷、盆地相间，具备亚热带至高山寒温带的各种自然环境。现存蕨类以上高等植物700多种，种子植物的15个地理成分齐全，有国家级珍稀濒危植物11种（一类1种，二类10种）。在主要森林植被类型中，针叶林地域分布最广。常见树种分属43科、95属、249种。鸟类有上百种。罗坪山至点苍山一线及西部广大山区是候鸟迁徙的重要通道。其中久负盛名的鸟吊山，候鸟南迁时节百鸟翔集，蔚为壮观。境内有国家重点保护的野生动物22种，其中一类的有金钱豹和黑鹿两种。随着山林经营体制改革的推进和天然林保护工程的实施，森林覆盖率不断回升，一些曾绝迹的野生动物种群活动也相继出现。中草药材品种多、蕴藏量大，植物类达860种，动物类也有10余种。花卉资源中，兰科植物约有16属、120种。洱源，家养兰花历史悠久，名品迭出，是全国闻名的“兰花之乡”。 1、植被 （1）项目占地范围内植被现状 洱源在植被区划中属亚热带常绿阔叶林带，主要森林植被中针叶林分布最广，主要树种有：云南松、华山松、云杉、冷杉、铁杉和黄毛青冈、黄背栎、栓皮栎、桤木等。我县森林覆盖率在地域分布上不均匀，西部覆盖率比东部高。近年来，随着山林经营体制改革的推进和天然林保护工程的实施，森林覆盖率不断回升。全县天保工程森林管护面积246.64万亩，退耕还林累计面积5.77万亩，有3个国有林场（罗坪山国有林场、赶羊涧国有林场和平头山、草涧山国有林场）、面积49.77万亩，森林覆盖率达47.9％。 工程区位于云南省大理州洱源县境内，根据《云南植被》的植被区划系统，评价区地处滇西中山山原高山栲、石栎、云南松林亚区（ⅡAii-2c），属于亚热带常绿阔叶林区域（Ⅱ）—西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域（ⅡA）—高原亚热带北部常绿阔叶林地带（ⅡAii）—滇西横断山半湿润常绿阔叶林区（ⅡAii-2）。评价区人类生产活动历史悠久，区域植被受人类活动干扰破坏严重，生态环境质量一般。区域现有植被以自然植被为主，均为次生植被，其中以暖温性稀树灌木草丛占优势。土地利用类型主要为林地。 （2）项目占地范围外植被现状 根据野外调查资料，评价区自然植被包括4个植被型（常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、灌丛）、4个植被亚型（半湿润常绿栎林、暖温性针叶林、暖温性落叶阔叶林、暖温性灌丛）和5个群系（白穗石栎－青冈林、旱冬瓜、云南松林、车桑子灌丛、马桑灌丛）。项目区有紫茎泽兰入侵现象。 评价区的常绿阔叶林属于白穗石栎－青冈林，灌丛是以灌木和草本为主，零星分布乔木植被类型。评价区内的落叶阔叶林优势树种为旱冬瓜。 2、动物现状 项目区动物种类相对贫乏。可供直接经济利用的动物资源较少，且绝大多数物种的种群大小低下。经野外调查及询问当地村民，项目区雀形鸟类和鼠类等少数动物的种群数量较多。 （1）两栖类 在项目区分布有蟾蜍类、蛙类等两栖类动物，其他两栖类的种类较少见。 （2）爬行类 项目区分布有壁虎、蜥蜴、蛇等爬行类动物，其余爬行类动物在项目区均属少见物种。 （3）鸟类 项目区沿线以山雀、杜鹃、山斑鸠、普通夜鹰、山麻雀、普通翠鸟等灌丛鸟类最为常见，其余在项目区均属少见物种。 （4）兽类 项目区主要以在云南松等次生林地活动的云南兔、山鼠、和松鼠的种类较常见。其余在项目区均属少见物种。 （5）项目区保护动物 评价区受长期人为干扰影响显著，动物种类和数量较少。通过实地走访、查阅资料文献等调查等方法对其评价区内的动物进行调查。项目评价区内存在的动物主要为小型哺乳类动物、两栖爬行动物、鸟类。评价区内未发现珍稀濒危、国家和省级重点保护野生动植物分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 七、地表水环境质量现状 项目区附近分布有较多的季节性含水沟箐，后汇入东侧翠屏河，最终汇入距离本项目东侧直线距离约15公里处的黑惠江。黑惠江为澜沧江的一级支流，属于澜沧江水系；根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，黑惠江（源头－入澜沧江）水环境功能为饮用二级，水质类别为Ⅲ类。根据支流不低于干流的保护原则，周边季节性含水沟箐和翠屏河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021年，2021年，大理州各级环境监测站分别对州内红河、长江、澜沧江等三大水系的8个湖泊、27条河流进行了水环境质量监测，共设65个测点。监测结果评价执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法为《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办2011【22】号），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。漾濞江羊庄坪水文站断面水质类别符合Ⅲ类水质标准要求。 八、环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目区属环境空气质量二类区农村地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《大理白族自治州2021年环境状况公报》：2021年，全州环境空气质量总体保持良好。其中剑川、鹤庆两个县环境空气质量符合一级标准，其余10个县市均符合二级标准。洱源县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 九、声环境质量现状 项目位于大理白族自治州洱源县西山乡丕坪地区，所在地为山区，周围没有大型工矿企业，没有明显噪声声源，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域。项目周边主要为云南松林、灌草丛，项目周边均无工业噪声源，总体来说，项目区域声环境质量优良。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据建设单位介绍，本项目本次延续因法人变更，原有探矿资料缺失。根据现场踏勘，本项目原探矿工程部分已通过回填及自然恢复。坑探PD3本次探矿继续沿用。原探矿活动未对环境造成明显不良影响。 根据现场踏勘，主要存在以下环境问题： （1）原有坑探洞口现已废弃，并进行了封堵及生态恢复，但生态恢复效果欠佳。 本次环评提出以下整改要求： （1）本次探矿结束以后，在原有老坑探口设置围挡，避免不法分子利用老坑探口进行偷采；原有探矿点种植爬山虎等爬藤植物，加强老坑探区域及周边绿化恢复工作。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，确定本项目环境影响评价范围及主要生态环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 环境保护范围为探矿点钻孔范围选址外500m区域，根据踏勘调查，探矿点钻孔500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 声环境保护范围为探矿点钻孔范围外50m范围，根据踏勘调查，探矿点钻孔50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 根据踏勘调查，确定本次评价主要地表水环境保护目标为：南侧岔箐、东侧1100m翠屏河、东侧1500m黑惠江和南侧500m处的小河。 4、地下水环境保护目标 根据踏勘调查，结合区域地质资料，勘探点外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5、生态环境保护目标 根据踏勘调查，确定本次评价主要生态环境保护目标为勘探点范围外200m范围内动植物资源、生态系统、景观等（项目周边关系详见附图）。 表3-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m); 居民户数和人数; 环境功能区. 地表水; 岔箐; 南侧; 紧邻; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 翠屏河; 东侧; 1100; /. 黑惠江; 东侧; 1500; /. 小河; 南侧; 500; /. 生态环境; 钻孔及坑探工程范围及周边植被植物、野生动物、水土流失、景观; 不得随意破坏和降低当地的生态环境质量，尽量减小对生态环境的影响. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）水环境 项目区附近分布有较多的季节性含水沟箐，后汇入东侧翠屏河，最终汇入距离本项目东侧直线距离约15公里处的黑惠江。黑惠江为澜沧江的一级支流，属于澜沧江水系；根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，黑惠江（源头－入澜沧江）水环境功能为饮用二级，水质类别为Ⅲ类。根据支流不低于干流的保护原则，周边季节性含水沟箐、翠屏河参照执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。标准值如下： 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; 高锰酸 盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷 （以P计）; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.2; 10000. （2）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目区属环境空气质量二类区农村地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值如下： 表3-3 环境空气质量标准 单位：μg/m³ 污染物名称; 1小时平均; 24小时平均; 年平均; 备注. TSP; /; 300; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10000; 4000; /. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. （3）声环境 项目区域属于声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。 表3-4 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区划; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放控制标准 1、废水 本项目废水主要来源于生活区生活污水、钻探废水、坑道排水及堆渣场淋滤水等。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水收集至卫生间化粪池内，化粪池出水进入生活污水收集池暂存，定期清掏用于周边农田浇灌，不外排。钻探用水及坑道排水经沉淀池收集处理后回用，弃渣场淋滤水经淋滤水收集池收集处理后进入淋滤水回用池暂存，淋滤水沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排；因此，本次环评不设置废水排放标准。 2、废气 项目探矿过程中粉尘排放执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准（表2部分摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 3、噪声 项目探矿过程中噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。标准值见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 适用区域; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目实施的地形测量、地质测量、化探工作等不涉及土地占用问题；坑探、钻探工程施工，占用少量的土地，工程结束后，对坑探工程及钻探工程施工临时少量占用的土地进行回填及恢复，对坑探工程及钻探工程及其他临时设施进行拆除及恢复植被，并对弃渣场覆土及恢复植被。项目区施工期主要搭建钻机施工平台，施工人员沿用矿山已有办公生活区作为工棚并修筑部分入场用临时道路。施工人员产生的生活垃圾及时收集，集中清运至附近乡村垃圾收集点集中处置。项目施工期工程量较小，产生的污染物较少，环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期生态环境影响分析 项目占地面积3.29km2，根据洱源县自然资源局、洱源县水务局、大理白族自治州水务局、大理白族自治州生态环境局洱源分局、大理白族自治州生态环境局、洱源县交通运输局、大理白族自治州交通运输局、洱源县洱海流域管理局、大理白族自治州洱海管理局、洱源县林业和草原局、大理白族自治州林业和草原局等部门审核，规划查询结果，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田等生态敏感区，属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）确定项目生态影响评价为三级，评价范围为项目区及边界外300m的范围内。 1、对土地利用的影响 矿山及周边无自然保护区和水源地保护区、无地质遗迹、名胜风景区等各类保护区，本项目为矿体勘探，不进行开采。本项目探矿工程总面积7200㎡。且探矿工程对土地的占用是短期的，探矿完成后进行植被恢复，土地的利用性质基本不会改变。因此，项目建设对土地利用的影响小。 2、对植被、野生动物的影响 项目探矿工程施工方式为坑探和钻探。坑探开挖出的废土石堆于弃渣场内，经工作完成后，及时回填或利用。待工作完成后，对弃渣场进行回填、覆土及植被恢复。钻探工程施工中，平整钻机平台的废土石堆于机台周边，钻探获得的岩芯，用油漆标记好后，按顺序放入岩芯箱内，集中保管。每个钻孔工程施工结束后，钻孔用水泥封堵孔口，钻机施工平台产生的废土石及时回填，并恢复植被，对植被的影响不大。 项目区域内见到的物种大多数都是一些常见种和广布种，暂未发现国家及省级保护野生动植物等，也没有地区特有种。不涉及风景名胜及古树名木，也不在国家和省级保护动物的主要迁徙通道。勘查过程中若发现国家和省级保护动、植物时应尽快上报相关部门，并对发现的保护植物进行标记。在硐探及钻探场地施工时应对其进行避让，不能对其进行破坏。 项目探矿过程不可避免地会对勘查区内及栖息在附近的小型野生动物产生影响，项目勘查过程中将扰乱野生动物赖以生存的自然环境，造成勘查区周围种群数量一定程度上减少。同时，勘查过程中造成某些污染物质的释放和迁移，也将构成影响野生动物生存的潜在危险因素。本项目所处区域目前没有村庄等人类活动的建筑物，区域内野生动物已对人类活动有较强的适应性，同时本项目勘查采用坑探和钻探，工程量较小，工程结束工作完成后及时回填、覆土及恢复植被，因此，项目勘查不会对现状区域内野生动物资源造成大的影响。 3、对生态系统的影响 本项目对生态系统的影响主要是工程占地减小现有部分生态系统面积对生态系统稳定性、完整性和多样性的影响。 项目在工程探矿期会导致区内植被的减少，减少植被类型在项目周边区域广泛分布，本工程的建设不会造成该植被类型在区域分布面积的明显减少，不会造成食物网/链结构的断裂、明显减少，影响低微。 本项目为探矿项目，导致的生物量损失较小，对区域现有植被的破坏程度轻微，对评价区生态系统稳定性影响极小，工程建设不会导致评价区生态失衡。 本项目占地区域植被均在当地广泛分布，且占用面积小，生态系统的绝大部分区域原有生境不变，以这一生境为依托的动植物关系、生物与非生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，生态系统仍然具有良好的自我调控能力，健康程度良好，本项目建设不会破坏生态系统的完整性。 4、水土流失的影响 水土流失是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若本工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降，对项目区环境造成不良影响。项目区地表被扰动后导致水土流失加剧，土壤有机质流失，土壤结构遭到严重破坏，土壤中的氮、磷和有机物及无机盐含量迅速下降，同时土壤中微生物及它们的衍生物数量也大大降低，从而使原地条件迅速恶化，给植被恢复工作增加难度。伴随着水土流失现象的发生，地表径流夹带泥沙进入下游河沟中，使河沟泥沙量增加，甚至局部抬高河床，威胁和影响两岸农业生产活动，且会使下游河沟水域功能下降，造成项目区及下游水环境恶化。同时，人类工程活动使植被覆盖率降低，涵养水分能力下降，将导致地表径流增加，洪峰流量剧增，泥沙含量增大，可能造成局部土体滑坡、坍塌等地质灾害，对项目区的各项设施形成直接威胁，影响项目本身的正常生产运行。 本项目水土流失主要是在工程探矿期，由于工程挖损破坏及占压地表、使其地貌、植被、土壤发生变化而引起的，属典型的人为因素引起的水土流失。工程期做好水土保持措施，项目勘探对水土流失的影响较小。 （1）本环评中提出的水土流失防治措施有工程措施和植物措施，现简述如下： 1）剥离表土以分区就近堆置为宜，便于将来探矿完成后的覆盖，减少二次倒运造成的环境污染。 2）项目探矿过程中对地表的扰动，易造成水土流失，破坏探矿区地面景观。因此，探矿过程中采取必要的水土保持措施，防止水土流失，探矿完毕后，应及时开展土地复垦和恢复植被工作。 3）工程措施： a.在坑探工程区及钻探区设置临时排水沟； b.加强对绿化区的养护管理，对死株及裸露区域及时进行补植补种； c.道路区安排专人巡查，加强管理。 4）植物措施： 对已施工结束的区域播撒草籽等。 通过采取上述措施后可有效地减少水土流失危害。 （2）地质灾害的影响 项目区范围内人类活动频繁，在项目区未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉陷等地质灾害。项目区范围内无重要交通要道或建筑设施；无重要、较重要水源地；探矿区内无自然保护区及旅游44景区；占地类型多为一般杂木林地、草地。本项目采用钻探、坑探的方式对项目区内的金属矿进行勘查。项目钻探工程施工钻孔作业点位置，周围灌木丛林较好，现状看总体危害小，危险性小。勘查工作结束后及时回填，对钻孔封堵，进行覆土绿化及植被恢复，引起项目区内的地质灾害的可能性较小。因此，本次勘查工作中，诱发地质灾害的可能性较小。 综上所述，项目在建设过程中，由于植被的破坏和人工的扰动，会对当地的生态造成一定程度的破坏，继而发生水土流失。因此建设单位应通过适当的保护措施，进行水土保持和土地复垦，使受到破坏的生态环境得到一定程度的恢复。通过加强管理和采取上述治理恢复措施后，项目建设对生态环境的影响较小。 5、服务期满后环境保护与恢复治理 为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在坑探、钻探作业结束后将严格按要求对坑探、钻探作业遗留的钻孔进行封堵并进行植被恢复。对弃渣场选择当地适宜的本土树种，采用灌、草、木相结合的方式，确保植被恢复率大于70%。 二、运营期环境污染影响分析 本项目为矿产勘探项目，对环境的主要影响在勘探作业期，但影响时间相对较短，且随着勘探的结束，其影响也结束。 1、大气污染 项目产生废气主要有钻探工程钻机平台修建及坑探工程弃渣场、临时设施修建工程中产生少量的粉尘、扬尘等；项目运营期废气均为无组织排放： （1）表土剥离产生粉尘 施工坑探、钻探平整机台、修建渣场及临时施工设施时产生少量的粉尘、扬尘等，约有1kg/h的粉尘产生，经洒水降尘后，排放量为0.1kg/h，粉尘呈无组织排放，基本上自然降落到项目区内，影响范围大约20～50m。其排放特点是：①排放高度低；② 排放点多而且分散；③ 排放量受风速和空气湿度影响较大。类比同类项目，产生的粉尘浓度大约为10mg/m³，经过洒水降尘之后，浓度低于1.0mg/m³。 （2）坑探工程施工排出的尾气以及爆破产生的烟尘 坑探工程施工中仅有空压机工作时排出的尾气以及爆破产生的烟尘。爆破烟尘经风管排出后，单位体积含尘量降低加之地势高，且处于旷野中，采取洒水降尘及自然稀释扩散后。因此，不会对环境造成污染；空压机尾气排气量极小，对周围环境的影响也很小。 （3）弃渣场扬尘 本项目设有1个弃渣场用于暂时堆存剥离的表层土壤和废土石方，弃渣场占地面积为300㎡。堆场的扬尘量采用西安冶金建筑学院干堆计算公式，公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q——扬尘产生量，mg/s； S——堆场的面积； V——起尘风速，项目区平均风速约2m/s； 根据计算，起尘量为3.79mg/s，0.0267t/a（按245天﹤雨天不起尘﹥，每天起尘时间按8h计）。经洒水抑尘加覆盖防尘网后，抑尘率约80%，无组织粉尘排放量为0.00535t/a，0.022kg/d。弃渣场距环境关心点较远，且有山体阻隔，临时表土场扬尘对周围环境影响很小。 （4）厨房油烟 项目有员工15人，15人在项目区食宿，根据《中国居民膳食指南》，成年人每天食用油摄入限量为25克，耗油量25g/人·d，则每天耗油0.375kg。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，环评取3%，则油烟产生量为0.01kg/d，3kg/a；厨房油烟经油烟机净化处理后呈无组织排放。 （5）机械尾气 项目运输钻机设备和钻孔施工时，使用车辆、钻探设备等在运行过程中排放少量尾气，该类废气具有排放高度低，排放量小，排放点分散的特点，属无组织排放，主要含NOX、颗粒物。 （6）影响分析 坑探、钻探工程产生的粉尘以及弃渣场扬尘经过洒水降尘后呈无组织排放，且项目区内居民点及周边居民点距离项目产尘区较远，因此，项目排放的粉尘对大气环境和敏感目标影响较小。项目运营过程中产生的机械设备燃油废气及厨房油烟通过自然稀释扩散，爆破烟尘采取洒水降尘措施，单位体积含尘量降低加之地势高，且处于旷野中，通过采取洒水降尘及自然稀释扩散后，对周围环境的影响也很小。 综上所述，项目运营对大气环境影响小。 2、水污染物 （1）坑道涌水 根据以往勘探工作情况，项目区未出现地下水涌现的现象。岩芯钻探的时候，由于孔隙水和裂隙水的压力小，钻孔的深度较大、孔径较小，故涌水一般不会涌出到地面。若今后开采过程中遇到突发事件出现涌水时，将涌水引入沉淀池进行处理，坑探工程涌水经沉淀池沉淀处理后回用不外排。因坑道含水类型为孔隙水和裂隙水，地下水水化学类型为 HCO3-Ca.Na型，矿化度小于0.2g/L，pH值在6.5～7.5间。勘探工作不会污染该部分地下水，地下水接受大气降雨补给和上游地表水沿裂隙下渗补给，部分地表散状排泄于沟谷中，部分地表水补给地下水，地下水由高处向地处即由东向西、由南向北向两侧沟谷径流，在沟谷附近、断裂附近及澜沧江附近以泉的形式排泄。区域无地下水污染源，地下水为较原始的自然状态，水质成分简单，涌水经沉淀池处理后可回用。 （2）生活污水 生活污水由餐饮废水和洗浴两部分组成（餐饮废水需先经过隔油池处理后再进入化粪池），项目实施后预计约15个员工，共计15人在项目区食宿。参照《云南省地方标准 用水定额》(DB53/T168-2019)，在项目区食宿的员工用水量以100L/人·d计，则用水量为1.5m³/d。因此项目区生活用水量为1.5m³/d，450m³/a（其中食堂用水约20%，食堂用水约0.3m³/d，90m³/a）；污水量按用水量的0.8计，则拟建项目污水量约为1.2m³/d，360m³/a（其中食堂废水约20%，食堂废水约0.24m³/d，72m³/a）。所产生的污水中主要污染物预计浓度分别为：CODcr≤250 mg/L、氨氮≤25 mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤200 mg/L。厨房污水经隔油沉淀池预处理后用于道路洒水降尘，其他生活污水排入化粪池处理，后回用于项目区绿植，不外排。 （3）降尘用水 项目探矿期内晴天需进行洒水降尘，其主要为坑探、钻探过程中产生的粉尘及弃渣场、道路扬尘等。项目洒水降尘用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 由于钻探及坑探工程降尘用水量较少，对钻探及坑探降尘用水量不再进行量化。项目弃渣场及道路洒水降尘用水量按2.0L/㎡·d。洒水降尘面积为3500㎡。本项目工作日为300天，非雨天按185天计算，则洒水用水量为7m³/d、1295m³/a。 （4）钻探废水 钻探工程用水主要用于钻进过程中冷却钻头，即在钻探过程中向钻头喷淋水降温，每台钻机用水约5m³/d，环评要求钻探作业点附近设置沉淀池，沉淀处理钻探废水。根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。 （5）淋滤水 临时弃渣场在一定的降雨强度和降雨历时的条件下将形成堆场淋滤水，但产生的淋滤水较少，雨水水质成分较简单，主要污染物为SS。建设单位利用项目区的地形地势及山体的自然坡度，弃渣场在坑探工程附近地势低洼处，并修建挡墙及截排水沟、沉淀池，淋溶水经过截排水沟导排至沉淀池内，沉淀处理后回用。根据相关气象资料，项目运营期晴天按250天计，雨天按115天计，洱源县多年平均降雨量为732mm，淋滤水水量按下式计算： Qm＝a×H×F×10-3 式中：Q——淋滤水产生量，m³/a； a——径流系数，取0.5； H——多年平均降雨量，洱源县年平均降雨量为732mm； F——汇水面积，㎡。 经计算，淋滤水产生量详见表4.5-1。 表4-1 淋滤水产生量情况一览表 汇水区域; 面积（㎡）; 日均（m3/d）; 年均（m3/a）（每年按照115d降雨计算）. 露天开采平台; 600; 1.91; 219.6. 合计; 1.91; 219.6. 本项目淋滤水中主要的污染物为悬浮物，其他如重金属等有毒有害物质含量均较低。本环评建议项目建设单位在弃渣场场地下游设置沉淀池（5m³），对淋滤水进行沉淀处理后回用。 污染物产生量及排放量见表，水平衡图见图。 表4-2 项目用水量及废水产排情况一览表 序号; 类别; 用水量 （m³/a）; 废水率（%）; 废水量 （m³/a）; 去向. 1; 降尘用水; 1295; 0; 0; 蒸发进入大气环境，无废水产生。. 2; 生活污水; 450; 80%; 360; 厨房污水经隔油沉淀池预处理后用于道路洒水降尘，其他生活污水排入化粪池处理，后回用于项目区绿植，不外排. 3; 合计; 1745; -; 360. 图-1 项目运营期水平衡图 单位：m³/a （6）影响分析 本项目废水主要来源于生活区生活污水、钻探废水、坑内涌水及弃渣场淋滤水等，生活区设置水冲厕，厨房污水经隔油沉淀池预处理后用于道路洒水降尘，其他生活污水排入化粪池处理，后回用于项目区绿植，不外排。钻探过程中的泥浆水，不加任何化学药剂，经沉淀处理后回用；坑内涌水量较小，经沉淀池沉淀处理后回用；弃渣场淋滤水经沉淀池处理后回用，项目废水不外排。环评要求设置沉淀或收集桶处理钻探废水（主要为泥浆废水）。 建设单位利用项目区的地形地势及山体的自然坡度，弃渣场在坑探工程附近地势低洼处，并修建挡墙及截排水沟、沉淀池，淋溶水经过截排水沟导排至沉淀池内，沉淀处理后回用。环评要求钻探作业点附近设置沉淀池，沉淀处理钻探废水。根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。 综上所述。本项目运营期间产生的污、废水对周边环境影响较小。 （7）废水不外排可行性分析 a.生活污水 项目生活污水量为1.2m³/d，污水变化系数按1.2倍计，即为1.44m³/d，本项目在生活区设置容积为10m³的化粪池，还设置了容积为5m³的生活污水收集池，能够储存10d的污水量，可确保雨天生活污水不外排，本项目产生的生活污水不外排，不会对地表水体造成影响。 项目餐饮废水排放量为0.24m³/d。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，项目食堂配套隔油设施为一个1m³的隔油池，能够满足处理要求。 b.淋滤水 根据计算，建设单位在弃渣场场地下游设置沉淀池（5m³），对淋滤水进行沉淀处理后回用，全部回用于晴天项目区的洒水降尘。淋滤水收集处理设施满足淋滤水沉淀及收集要求。 3、噪声 （1）噪声影响预测分析 1）昼间 根据《环境影响评价技术导则—声环境》 （HJ2.4—2021），采用模式计算的方法，对敏感点进行噪声预测。本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四至厂界，具体公式如下： ①点源衰减模式：LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L ②多源叠加模式：LA= 10lg(∑100.1LAi) 式中：LA(r) —距离声源rm处噪声预测值，dB(A) LA(r0) —距离声源r0m处噪声预测值，dB(A) LA—合成声压级，dB(A) LAi—第i个声源声压级，dB(A) r0—参照点到声源的距离，m r—预测点到声源的距离，m △L—在采取封闭隔音，基础减震等措施后，综合考虑本次评价△L取15dB。 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声；项目噪声对周围环境的影响主要是生产设备产生的噪声，噪声源强及噪声源与厂界的距离见表。 表4-3 项目噪声源源强 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 防治措施; 治理后; 数量; 源强叠加. 钻机; 95; 使用低噪声设备、基础降噪及绿植、隔墙阻挡等措施; 80; 5; 86.99. 运输车辆; 80; 65; 1; 65. 发电机; 90; 75; 1; 75. 凿岩机; 90; 75; 2; 78.01. 扒渣机; 85; 70; 1; 70. 风机; 75; 60; 2; 63.1. 空压机; 85; 70; 2; 73.1. 砼搅拌机; 90; 75; 1; 75. 表4-4 项目厂界噪声预测情况一览表 单位：dB(A) 主要噪声设备; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A). 钻机; 351; 36.08; 240; 39.39; 283; 37.95; 300; 37.45. 运输车辆; 333; 14.55; 227; 17.87; 255; 16.86; 303; 15.37. 发电机; 321; 24.87; 232; 27.69; 266; 26.50; 308; 25.23. 凿岩机; 313; 25.09; 236; 27.54; 265; 26.54; 311; 25.14. 扒渣机; 322; 19.84; 211; 23.51; 263; 21.60; 356; 18.97. 风机; 375; 8.52; 168; 15.49; 250; 12.04; 440; 7.13. 空压机; 369; 18.66; 172; 25.29; 252; 21.97; 434; 17.25. 砼搅拌机; 372; 23.59; 169; 30.44; 253; 26.94; 436; 22.21. 厂界叠加值; 37.09; 40.57; 39.03; 38.17. 根据上表的预测分析，本项目白天运营生产时厂界四周噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的限值要求（小于60dB）。本项目运营产生的噪声对居民点基本无影响。 4、运营期固体废物影响分析 （1）固废产排情况 本次勘查工作项目产生的固废主要为坑探施工及钻机平整机台过程中产生的废土石；探矿过程机械维修产生的废矿物油等危险废物以及办公生活区工作人员产生的生活垃圾。 1）一般固废 ①生活垃圾 项目15人均在厂区食宿。食宿人员生活垃圾产生量按1kg/d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a，采用垃圾桶收集后定期送至西山乡，与西山乡生活垃圾一并处置。 ②废渣 本项目设计坑探工程114m（1个），坑道断面2.0×1.6m，产生的废土石约960m³。钻探工程3820m（33孔），产生废渣量较少。钻机平整机台过程中产生的废土石方量较少，一般都是清理地表浮土，堆放于机台周边，工作完成后及时回填、覆土及恢复植被，无弃方废土石方。钻探工程取出的岩芯经编录、取样后，岩矿芯均集中保管。坑探、钻探等过程产生的废土石方集中清运至弃渣场暂存，后回用于回填和复垦。项目产生的剥离表土及废土石方均得到合理有效的处置，弃渣场在做好挡墙等拦挡措施后，不会对周围环境造成太大的影响。 - ③化粪池污泥 - 化粪池长期运营过程中会产生污泥，产生量约0.5t/a，委托农户进行清掏处理，可作为周边的农田堆肥使用。 - ④钻探沉淀底泥 - 本项目钻探采用湿式作业法，废水设置沉淀池进行沉淀后循环使用，根据建设单位经验，沉淀后底泥产生量约50kg/a，堆存于弃渣场，用于后期回填。 2）危险废物 项目区内设备维修会产生一定的危险废物（废矿物油），根据《国家危险废物名录（2021年版）》项目产生的废矿物油为危险废物，危险废物编号 HW08，代码为 900-214-08，危险特性为T，1。由于设备维修请维修公司进行操作，维修作业产生的废矿物油由维修单位委托有资质单位处置，因此本项目不涉及危险废物的储存。 三、运营期地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于C地质勘察24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 四、运营期土壤影响分析 本项目为矿产资源勘探项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于附录A中的“其他行业”，属于Ⅳ类项目。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目可不开展土壤环境影响评价工作。 五、运营期环境风险影响分析 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，现场踏勘以及与建设单位核实，设备保养维修由维修公司检修，产生的废矿物油由维修公司委托有资质的单位处置。本项目无环境风险源。 2、环境风险识别 风险识别的范围包括物质风险识别和生产设施识别。物质风险识别范围包括：主要原辅材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品等。通过对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 对照，本项目不涉及风险物质存储。 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、共用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目为探矿项目，根据现场踏勘以及与建设单位核实，项目设备保养维修由维修公司检修，产生的废矿物油由维修公司委托有资质的单位处置。 结合项目物质风险识别和生产设施识别，本项目环境风险主要有：项目区水土流失、滑坡及泥石流等灾害风险。 3、环境风险分析 根据现场踏勘以及与建设单位核实，设备保养维修由维修公司检修，产生的废矿物油由维修公司委托有资质的单位处置；不储存。本项目存在的环境风险主要是：项目区水土流失、滑坡灾害及泥石流、森林火灾等灾害风险。 项目区地面及边坡开挖影响了山体、斜坡的稳定，地面的起伏及沟槽的分布，增加了地表水的流速，使水土更易移动，坡面冲刷强度加大导致项目区发生滑坡、泥石流等地质灾害的可能性增高。水土流失会造成矿区土壤水分流失、肥力下降、土壤退化、地面变形等问题。 4、环境风险防范措施和应急措施 （1）环境风险防范措施 ①修筑道路及施工场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。 ②修筑施工场地尽可能减少土地的占用面积、树木与植被的破坏。需要并可移植的树木应尽量移植保存，用于项目施工结束的复绿或就近栽培。 ③施工中剥离的土石方堆放在探矿作业点周边，应做好遮盖及拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，尽量减少土石压占土地面积。 ④公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 ⑤加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进行安全环保的教育和培训。 （2）环境风险应急措施 ①建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，使损失和对环境的污染降到最低。企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定风险应急预案，并在发现风险时应立刻启动应急预案，采取应急措施阻止风险的蔓延。 ②发生环境风险事故时，应及时报告，报告内容为：事故发生的地点、时间、事故类型、周边情况，是否发生人员伤亡等情况。 ③项目出现山体滑坡、泥石流及坍塌事故时，作业人员要迅速转移到安全的高地，不要在低洼或陡峻的山坡下躲避、停留。并密切关注滑坡和泥石流灾害可能引发的次生灾害甚至第三次灾害。 5、森林火灾 由于项目区位于山区，植被较为丰富，若管理不当容易引起森林火灾，要求作业人员不准烧杂草、不准在林区放鞭炮、不准在林区吸烟、不准在林区烧蜂、烧蚂蚁、烧火、不准见火不报、不救、不准在林区烤火取暖、生火野炊、不准破坏森林防火宣传牌等。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、选址合理性分析 本项目位于洱源县西山乡丕坪地区，勘查区有乡村简易公路相通，勘查区至西山乡为水泥路面，交通较为便利，但不在铁路、高速公路、国道、省道两侧面山。供水、供电便利，条件优越，地理优势明显。 项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。项目评价区域没有发现列入国家和省级重点保护的野生动植物及古树名木，也不是国家和云南省重点保护野生动物的栖息地、主要活动区及迁徙通道，本项目不占用基本农田，符合环境功能区划要求。 本项目占地不涉及生态红线，因此本项目符合云南省生态保护红线相关要求。 综上分析，本项目总体上无重大制约性因素，选址合理。 二、弃渣场选址合理性分析 本项目废土石、剥离表土均属于第I类一般工业固体废物。对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于第I类一般工业固体废物贮存场（简称I类场）场址选择、设计的环境保护要求的相关规定。对本项目临时表土堆场选址合理性进行分析，弃渣场选址的环境保护要求与矿山开发的符合性见表。 表4-10 弃渣场址与GB18599-2020选址要求对照结果表 场址要求; 第Ⅰ类一般工业固体废物选址、堆存要求; 弃渣场场址、堆存要求; 相符性分析. 场址选择的环境保护要求; 1; 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。; 本项目位于洱源县西山乡丕坪地区，不在城市发展规划范围内。; 符合. 2; 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民集中区500m以外; 本项目位于农村地区，周边无工业区；位于本项目的下风向。; 符合. 3; 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。; 弃渣场区没有发现滑坡、泥石流、岩溶、空洞、活动断裂带等不良地质现象分布。堆场选址区无地基下沉现象。; 符合. 4; 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 根据资料表明，弃渣场区没有滑坡、渗漏、溶洞等不良地质作用，弃渣场不位于天然滑坡或泥石流影响区。; 符合. 5; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 本项目弃渣场所处位置周围无湖泊、水库、不属于洪泛区。; 符合. 6; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护地区域。; 本项目选址不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区等其他需要特别保护的区域内。; 符合. 贮存、处置场设计的环境保护要求; 1; 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。; 本项目的弃渣场堆放物主要为废土石方，属一般工业固体废弃物，符合该项要求。; 符合. 2; 建设项目环境影响评价中应设置贮存、处置场专题评价；扩建、改建、和超期限服务的贮存、处置场，应重新履行环境影响评价手续。; 本项目属于新建项目。; 符合. 3; 贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。; 已设计采用收集的淋滤水对弃渣场进行洒水降尘。; 符合. 4; 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置排水设施。; 已在弃渣场外围设置截排水沟，截排水沟最终排入项目区雨水收集池。; 符合. 5; 应设计渗滤液收集排水设施。; 本项目区已设计淋滤水收集池; 符合. 6; 防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。; 弃渣场已设计拦挡土墙及截排水沟; 符合. 表4-11 弃渣场的运行管理环境保护要求对照结果表 贮存、处置场的运行管理环境保护要求; 本项目符合性; 相符性分析. 贮存、处置场的竣工，必须由原审批环境报告书（表）的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。; 弃渣场将与本项目其他设施一并纳入验收，经验收合格后方能投入使用。; 符合. 一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入。; 本项目弃渣场仅堆存生产过程中产生的废土石方，生活垃圾收集后按当地环卫部门要求单独处置，已设计危废暂存间，用于暂存危险废物，委托具有处置资质的单位清运处置。; 符合. 贮存、处置场的渗滤液水质达到标准后方可排放。大气污染物排放应满足 GB16297 无组织排放要求。; 本项目所有废水经处理回用，不外排；大气污染物－粉尘的排放，经项目环保措施处理后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求。; 符合. 贮存、处置场的使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。; 本项目将建立具体的安全生产管理制度、环境保护管理制度，并严格执行各项规章制度。; 符合. 贮存、处置场服务期满或因故不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地生态环境局核准，并采取污染防治措施。; 本项目剥离表土及废土石方暂时堆存至弃渣场，项目结束后进行生态恢复。; 符合. 从表4.5-1和表4.5-2可知，本项目弃渣场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于第I类一般工业固体废物贮存、处置场场址选择、设计的环境保护要求，合理可行。 三、平面布局合理性分析 本项目为探矿项目，根据矿体分布情况，在矿权范围内的共布置1条坑道和33个钻孔。本项目钻探工作面旁均布置沉淀池或塑料桶，废水影响较小。本项目尽量利用原有乡村道路作为施工便道，尽量减少开挖对植被的影响。本项目共设置1个生活区，生活区位于矿点南侧，生活区均配置厨房、工具房、卫生间、住宿用房等。卫生间位于生活区西南侧，废气对生活区影响较小，坑探产生的弃土石方集中堆放于弃渣场，钻探产生的废弃土石方堆放于钻机平台周边，在未进行回填时，对渣土堆放场所设置临时排水沟。项目探矿工程、施工便道、生活区布置在不违背探矿要求的前提下，尽量避开物种丰富、高大树木较多的地方，选择植被稀疏的地方进行施工布置，减少对自然环境的破坏。故该项目平面布置合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期主要搭建钻机施工平台，施工人员沿用原有办公生活区作为工棚并修筑部分入场用临时道路。施工人员产生的生活垃圾及时收集，集中清运至附近乡村垃圾收集点集中处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 一、生态环境保护措施 本环评中提出的水土流失防治措施有工程措施和植物措施，现简述下： 1、严格将坑探及钻探工程活动影响区控制在以设计位置为中心100m方圆的土地范围内，坑探产生的弃土石方应集中堆放于弃渣场内，坑探工程结束后进行回填使用；并进行植被恢复，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 2、钻探工程施工中，平整机台的废土石堆于机台周边，钻探获得的岩芯，用油漆标记好后，按顺序放入岩芯箱内，集中保管。钻探施工平台设置截排水沟，每个钻孔工程施工结束后，钻孔用水泥封堵孔口，钻机施工平台产生的废土石及时回填，并恢复植被，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 3、坑探工程场地建设、工程施工产生的废土石全部储存于弃渣场中，项目设计1个临时堆渣场，弃渣场300m2，按照堆放4m高弃渣计算，可堆放弃渣量为1200m3。弃渣场设置截排水沟、淋滤水收集池，待工作完成后，对废渣场进行回填、覆土及植被恢复。植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 4、项目探矿工程布置在不违背探矿要求的前提下，尽量避开物种丰富、高大树木较多的地方，选择植被稀疏的地方进行施工布置，减少对自然环境的破坏。施工完成后，对探矿工程区等被破坏的地方进行植被恢复，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。本次探矿活动弃渣场在项目探矿结束后在确定不再使用时及时恢复。植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。具体恢复方案按照项目的复垦方案或水土保持方案等专业指导性文件进行恢复。 5、在生产运行过程中，探矿权人应定期检查临时排水沟运行状况，发现损坏或者淤积阻塞应立即清理，施工结束后对截排水沟进行植被恢复。 6、建议种植勘探矿区及周边地区原有植物，以使当地生态环境尽可能地恢复到原有状态。加强对绿化措施的养护管理，对死株及裸露区域及时进行补植补种。若生态较好且破坏较小地区，可以采用自然恢复。 7、强化企业内部环境管理，建立健全矿山企业环保管理体制。在项目实施的过程中，企业要负责对相关的环境管理人员进行培训。 二、水环境保护措施 （1）设置1个1m³的隔油池收集餐饮废水，1个3m³的污水收集池收集洗浴废水，用于收集生活污水后用于场地洒水降尘，化粪池（10m³）定期清掏用于周边树林施肥。 （2）本项目钻探采用湿式作业法，钻探过程经产生废水主要成分是SS。钻探平台附近设置沉淀池，沉淀处理钻探废水（主要为泥浆废水），其容积不小于1m³。本项目共设置33个沉淀池。根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。 （3）雨天禁止勘查活动，防止雨水冲刷。 （4）钻探工程施工过程中如果遇到地下水径流区，采用调整泥浆成分对出水段进行封堵。坑道施工过程中，坑道涌水量较小，如遇涌水量加大时，应及时进行封堵。 （5）坑探附近设置一个沉淀池（1m³），根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。工程涌水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 （6）弃渣场周边设置150m截排水沟，并在弃渣场场地下游设置沉淀池，对淋滤水进行收集沉淀处理后回用于生产。弃渣场淋滤水沉淀池容积不小于5m³。 三、大气环境措施 （1）探矿采取湿式作业的方法可降低粉尘的产生。 （2）对易起尘的作业场所采用湿法喷洒，抑制地面起尘，能够有效降低扬尘。 （3）废土石等露天堆放，起风时可能产生一定扬尘，应及时对堆放的废土石进行洒水降尘、防尘网覆盖等措施。对于已经探矿完成的点，应该及时清理废土石，进行恢复植被。 （4）粉尘污染主要对探矿作业人员影响较大，因此，探矿时员工应做好个体防护，配备防尘口罩等个人防护用品。 （6）食堂配套安装1台油烟机。 - （7）严禁车辆超速超载，经过村庄时限速。 四、声环境保护措施 （1）车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。 （2）选择低噪声或自带消音设施的设备，发电机增设减振隔垫以减轻噪声对声环境的影响； （3）对探矿人员及高噪声施工机械集中点作业人员加强劳动保护，施工人员须佩戴耳塞、耳罩或防声头盔，有效减少噪声对人体的危害。 （4）爆破时间避开周边居民的休息时间，即午间休息时间（12:00～14:30）及夜间（22:00～次日6:00）禁止爆破。 （5）加强生产设备的保养维护，使其保持在良好的工况下工作。 五、固体废物污染防治措施 （1）生活垃圾经统一收集后运至西山乡垃圾收集点，与老新厂村内的生活垃圾一同处置。 （2）钻探工程施工前平整作业场地产生的土石方堆放于作业点周边，工作完成后及时回填，覆土后恢复植被。 （3）项目设置有弃渣场，并在其下方采用编织袋进行围挡；围挡高4m。剥离的表土层暂存于弃渣场，在坑探工作完成以后及时回填，覆土后恢复植被。 （4）生活垃圾集中清运至附近西山乡垃圾收集点集中处置。 (5）化粪池长期运营过程中会产生污泥，委托农户进行清掏处理，可作为周边的农田堆肥使用。 （6）淋滤水收集池淤泥，用于项目区回填。 六、环境风险防范措施 （1）修筑施工场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。 （2）修筑施工场地尽可能减少土地的占用面积、树木与植被的破坏。需要并可移植的树木应尽量移植保存，用于项目施工结束的植被恢复或就近栽培。 （3）施工中剥离的土石方堆存与探矿作业点周边，应做好遮盖及拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，尽量减少土石压占土地面积。 （4）公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 （5）加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进行安全环保的教育和培训。 （6）加强员工森林防火的意识。 |
| 其他 | 一、环境管理 为了切实减轻环境影响，落实本报告中提出的环境保护计划，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境管理计划： 设计阶段：设计部门应将环境影响报告表中提出的环保措施落实在设计中；建设单位环保部门应对环保措施的工程设计方案负责审查。 生产阶段：拟建项目管理部门成立专职的环保管理机构，负责日常的环境管理、环保设施的维护，落实相关的环境管理制度。制定风险的应急措施。本项目环境监督计划见表5-1。 表5-1 项目环境监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 运营前期阶段; 环境保护行政主管部门; 审批环境影响报告表; 本项目可能产生重大的、潜在的问题都已得到了反映，减缓环境影响的措施具体可行。. 环境保护行政主管部门、建设单位环保机构; 环保投资是否落实; 严格执行“三同时”制度及项目环保措施；确保环保投资足额到位. 建设单位环保机构、环境保护行政主管部门; 检查施工占地的选择与恢复处理、采场防洪与拦挡设施。; 确保这些场所满足设计和环保要求。. 检查污染物排放、控制和处理情况。; 减少因工程建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准。. 检查环保设施三同时，确定最终完成期限，环保设施是否达到标准要求。; 确保三同时、验收环保设施。. 运营期; 建设单位环保机构、建设单位环保机构、公安消防部门。; 检查生产期环保管理计划的实施；检查有无必要采取进一步的环保措施（或能出现原来未估计到的环境问题）。; 落实环保管理计划的实施内容，切实保护环境，使工程运营对环境的影响降至最低。. 检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求。; 加强环境管理，切实保护人群生活质量，确保环境不受污染。. 加强监督，防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应付方案，一旦发生事故能及时消除危险。; 消防事故隐患，避免发生恶性污染事件. 2、台账管理、排污许可执行报告要求 环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。 要求排污单位要进行环境管理台账记录，排污单位可自行增加和加严记录。排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息，记录频次可适当降低。年度执行报告包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。 排污单位记录的内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致，其余需记录内容具体见《环境管理台账记录和排污许可证执行报告技术规范总则》（HJ944-2018）排污单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。 排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。 二、监测计划 项目区废水主要来源于生活区职工的生活污水、钻探、坑探废水，生活区设置旱厕，生活污水经过沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘。施工过程中的冷却水，不加任何化学药剂，在使用中经过沉淀池沉淀处理后回用，钻探工程施工中无废水排放。产生废气主要有坑探工程、临时堆渣场施工、钻探机场等施工过程中产生少量的粉尘、扬尘；运输钻机设备时车辆排出的尾气和钻探机械设备运行过程中产生的燃油废气。项目区植被较好，所处地势空旷，勘查过程时产生的粉尘、扬尘及机械尾气经洒、喷水降尘和空气对流条件可实现自然扩散，对周围环境空气的影响较小。 项目勘查工程施工产生的生活垃圾定期运至乡村垃圾收集点处理。项目的固体废物能够100%处置。 综上所述，项目产生的各种废气、固体废物产生量较小、成分简单且均能100%处置，对周边环境造成影响较小，因此不再设计相应的监测计划。 三、建议及要求 项目为探矿工程，目的是对特定的区块内是否存在矿产资源进行探索和研究，并探明矿种名称、赋存状态、品位、储量规模、开采条件和有无开采价值。项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。 项目探矿完毕后，探矿活动的各类产污环节和污染源如设备噪声、环境空气污染物等消失，但由于探矿活动造成的景观破坏、土地利用改变等环境问题，必须引起建设单位的高度重视，应制定合理有效地恢复治理规划，并逐步实施。 （1）项目应在后期探矿作业全部结束前制定场区生态恢复和复垦方案，在探矿结束后根据方案内容实施有序的生态恢复和复垦工作。在需要复垦的地上覆盖平整后，最上层铺上适合植被生长的土壤，选择生命力较强的植物物种。严禁引入外来物种。增加土壤的有机质含量是生物复垦的重要内容之一。由于待复垦土地中有机质含量很少，而土壤有机质的作用却很大，因此，复垦过程应注重增加土壤的有机质含量，可通过改善土壤物理性质，提高黏土的透性，改变沙土的松散状态等，增加土壤的有机质含量。 （2）地面调查中，工作人员应合理选择穿越路线，禁止任意践踏破坏矿区内原生植被的行为。 （3）项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。 （4）探矿结束后，应及时对钻孔进行封孔，并设置明显标识。坑口及时封闭处理。 （5）临时构筑物拆除并进行植被恢复，弃渣场进行植被恢复。 （6）勘查活动中产生的危险废物及生活垃圾，必须按要求进行处理。 （7）加强森林防火宣传教育，增强作业人员的防火意识，做到防患于未然。 |
| 环保投资 | 项目总投资788万元，环保投资59.7万元，占总投资的7.58%，环保投资见下表： 表5-3环保投资明细表 项目; 环保措施; 环保费用. 废水; 拟购4个塑料桶，收集钻探及坑探用水并循环使用; 0.1. 食堂设置1个隔油池（1m³）、1个污水收集池（3m³）收集生活废水，1个化粪池（10m³）、弃渣场淋滤水收集池1个（10m³）。; 2.2. 对渣土堆临时放场所设置临时截排水沟150m; 2.0. 废气; 坑探、钻探开挖作业：定期洒水降尘; 0.8. 加强对燃油机械的维护和保养，使用优质燃料，减少废气排放; 0.3. 食堂设置1个油烟机。; 0.3. 噪声; 探矿期间加强对运输车辆、探矿设备等的维护保养工作，保持其良好工况，设备减震措施。; 0.5. 对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施. 固体 废物; 生活区垃圾桶，化粪池; 2.0. 堆渣场设置挡墙高4m; 3.5. 生态保护措施; 宣传教育; 3.0. 坑探施工坑口设施、施工渣场、生活区拆除及恢复; 20.0. 钻孔施工现场恢复; 10.0. 各种临时施工场地植被恢复; 10.0. 其他; 环境管理及监测; 5.0. 合计; 59.7. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理规划进场路线及施工营地，减少占地 | / | （1）严格将坑探及钻探工程活动影响区控制在以设计位置为中心100m方圆的土地范围内，坑探产生的弃土石方应集中堆放于弃渣场内，坑探工程结束后进行回填使用；并进行植被恢复，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 （2）钻探工程施工中，平整机台的废土石堆于机台周边，钻探获得的岩芯，用油漆标记好后，按顺序放入岩芯箱内，集中保管。钻探施工平台设置截排水沟，每个钻孔工程施工结束后，钻孔用水泥封堵孔口，钻机施工平台产生的废土石及时回填，并恢复植被，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 （3）坑探工程场地建设、工程施工产生的废土石全部储存于弃渣场中，项目设计1个临时堆渣场，弃渣场300m2，按照堆放4m 高弃渣计算，可堆放弃渣量为1200m3。弃渣场设置截排水沟、淋滤水收集池，待工作完成后，对废渣场进行回填、覆土及植被恢复。植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。 （4）项目探矿工程布置在不违背探矿要求的前提下，尽量避开物种丰富、高大树木较多的地方，选择植被稀疏的地方进行施工布置，减少对自然环境的破坏。施工完成后，对探矿工程区等被破坏的地方进行植被恢复，植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。本次探矿活动弃渣场在项目探矿结束后在确定不再使用时及时恢复。植被恢复采用乔+灌+草模式，按一定间距混种。具体恢复方案按照项目的复垦方案或水土保持方案等专业指导性文件进行恢复。 （5）在生产运行过程中，探矿权人应定期检查临时排水沟运行状况，发现损坏或者淤积阻塞应立即清理，施工结束后对截排水沟进行植被恢复。 （6）建议种植勘探矿区及周边地区原有植物，以使当地生态环境尽可能地恢复到原有状态。加强对绿化措施的养护管理，对死株及裸露区域及时进行补植补种。若生态较好且破坏较小地区，可以采用自然恢复。 （7）强化企业内部环境管理，建立健全矿山企业环保管理体制。在项目实施的过程中，企业要负责对相关的环境管理人员进行培训 | 满足生态保护要求 |
| 水生生态 | 避让水域 | / | 避让水域，少占或不占河流湿地。 | 生态环境不恶化 |
| 地表水环境 | 施工废水收集进行沉淀处理后回用于施工场地的洒水降尘；生活污水进入化粪池处理后进入生活污水收集池暂存，定期清掏用于浇灌，不外排。 | 废水不外排 | （1）设置1个1m³的隔油池收集餐饮废水，1个3m³的污水收集池收集洗浴废水，用于收集生活污水后用于场地洒水降尘，化粪池（10m³）定期清掏用于周边树林施肥。 （2）本项目钻探采用湿式作业法，钻探过程经产生废水主要成分是SS。钻探平台附近设置沉淀池，沉淀处理钻探废水（主要为泥浆废水），其容积不小于1m³。根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。 （3）雨天禁止勘查活动，防止雨水冲刷。 （4）钻探工程施工过程中如果遇到地下水径流区，采用调整泥浆成分对出水段进行封堵。坑道施工过程中，坑道涌水量较小，如遇涌水量加大时，应及时进行封堵。 （5）坑探附近设置一个沉淀池（1m³），工程涌水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。根据项目实际情况，沉淀池可采用收集桶等适合的容器代替，具体操作为：选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置。 （6）弃渣场周边设置截排水沟，并在弃渣场场地下游设置沉淀池，对淋滤水进行收集沉淀处理后回用于生产。弃渣场淋滤水沉淀池容积不小于5m³。 | 废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | （1）车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。 （2）选择低噪声或自带消音设施的设备，发电机增设减振隔垫以减轻噪声对声环境的影响； （3）对探矿人员及高噪声施工机械集中点作业人员加强劳动保护，施工人员须佩戴耳塞、耳罩或防声头盔，有效减少噪声对人体的危害。 （4）爆破时间避开周边居民的休息时间，即午间休息时间（12:00～14:30）及夜间（22:00～次日6:00）禁止爆破。 （5）加强生产设备的保养维护，使其保持在良好的工况下工作。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | （1）探矿采取湿式作业的方法可降低粉尘的产生。 （2）对易起尘的作业场所采用湿法喷洒，抑制地面起尘，能够有效降低扬尘。 （3）废土石等露天堆放，起风时可能产生一定扬尘，应及时对堆放的废土石进行洒水降尘、防尘网覆盖等措施。对于已经探矿完成的点，应该及时清理废土石，进行恢复植被。 （4）粉尘污染主要对探矿作业人员影响较大，因此，探矿时员工应做好个体防护，配备防尘口罩等个人防护用品。 （6）食堂配套安装1台油烟机。 （7）严禁车辆超速超载，经过村庄时限速。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求 |
| 固体废物 | 表土堆放于临时弃渣场；生活垃圾利用垃圾桶收集后，运往西山乡环卫部门设置的垃圾堆存点进行处置。 | 固废合理处置，处置率100%。 | （1）生活垃圾经统一收集后运至西山乡垃圾收集点，与老新厂村内的生活垃圾一同处置。 （2））设备保养维修由维修公司检修，产生的废矿物油由维修公司委托有资质的单位处置。 （3）项目设置有弃渣场，并在其下方采用编织袋进行围挡；剥离的表土层暂存于弃渣场，在坑探工作完成以后及时回填，覆土后恢复植被。 （4）化粪池长期运营过程中会产生污泥，委托农户进行清掏处理，可作为周边的农田堆肥使用。 （5）淋滤水收集池淤泥，用于项目区回填。 | 固废合理处置，处置率100%。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | （1）修筑施工场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。 （2）修筑施工场地尽可能减少土地的占用面积、树木与植被的破坏。需要并可移植的树木应尽量移植保存，用于项目施工结束的植被恢复或就近栽培。 （3）施工中剥离的土石方堆存与探矿作业点周边，应做好遮盖及拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，尽量减少土石压占土地面积。 （4）公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 （5）加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进行安全环保的教育和培训。 （6）加强员工森林防火的意识。 | 采取本环评提出的防范措施后，环境风险可得到控制。 |
| 环境监测 | / | / | 见前文“四、生态环境影响分析”章节 | 见前文“四、生态环境影响分析”章节 |
| 其他 | 探矿完毕后环境保护要求 | / | （1）勘查工程实施过程中会使岩层的完整性受到破坏，地表植被及原有地貌产生一些变化，探矿活动给探矿范围内生态环境带来一定的影响。探矿作业点若不及时回填和处理，雨天易形成水土流失。探矿完毕后应进行土地复垦、加固处理和全面复垦、绿化。复垦植被应种植乡土乔灌为主，辅以草籽撒播，边坡护坡植被主要以草和葛根、爬山虎之类垂直攀缘植物，辅以低矮小型灌木，目的是实现作业点快速绿化，改善局部景观。 （2）探矿结束后，应及时对钻孔、坑探进行封孔，并设置明显标识。 （3）临时构筑物拆除并进行植被恢复。 （4）勘查活动中产生的危险废物及生活垃圾，必须按要求进行处理。 | ### / |

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》的相关要求，选址合理。项目所在地环境质量良好，在认真落实报告表中各项环保措施，加强管理后项目各污染物达标排放，项目建设及运营对周边环境影响小，从环境角度考虑，本项目建设可行。