建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目

建设单位（盖章）：洱源县乔后镇人民政府

编制日期：       2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-532930-04-01-900379 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李剑敏 | 联系方式 | 19187370081 |  |
| 建设地点 | 云南省大理州洱源县乔后镇乔后村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经99°45′59.033″，北纬26°6′19.158″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | ### C1519其他酒制造 | 建设项目 行业类别 | 12-25酒的制造 |  |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30.6 |  |
| 环保投资占比（%） | 10.2 | 施工工期 | 4月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  | 用地面积（m2） | 3334（5亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目专项评价设置情况见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设; 项目进行果酒生产，使用电锅炉，废气为少量的异味，不含有毒有害污染物等。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目运营期产生生产废水和生活污水经拟建的中水处理站处理后回用冲厕、绿化、道路浇洒，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目风险物质为乙醇，乙醇储量远小于临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设; 项目进行果酒生产，不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设顶日; 项目进行果酒生产，不涉及。; 否. 本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目以青梅、糖为原料进行果酒生产，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，项目符合国家相关产业政策。 2、土地利用符合性分析 项目场地为已有的建设用地，项目与黑惠江的距离约40m，项目于2021年11月25日取得了洱源县乔后镇农业综合服务中心（水务组）的选址意见，同意项目选址。根据2022年5月20日洱源县自然资源局出具的《洱源县生态保护红线查询表》，本项目不占用洱源县生态红线（公开版），本项目不涉及生态红线保护范围。项目建设选址可行，不违反土地利用要求。 3、“三线一单”符合性 （1）与云南省生态红线分析 云南省生态保护红线面积1.84万平方千米，占国土面积30.90%。主要类型包含生物多样性维护、水源涵养和水土保持三大红线类型。大理州共划定生态保护红线面积约8274.13平方公里，约占全州面积的29.24%。大理州生态保护红线分为生物多样性维护、水源涵养、水土保持3个类型；按照空间分布，分为5个区域，分别为滇西北高山峡谷生物多样性维护与水源涵养生态保护红线、哀牢山－无量山山地生物多样性维护与水土保持生态保护红线、高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线、澜沧江中山峡谷水土保持生态保护红线、金沙江干热河谷及山原水土保持生态保护红线，部分区域兼具2种以上生态服务功能。 本项目位于洱源县乔后镇，根据2022年5月20日洱源县自然资源局出具的《洱源县生态保护红线查询表》，本项目不占用洱源县生态红线（公开版），本项目不涉及生态红线保护范围。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国际和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放管控要求。 本项目位于洱源县乔后镇，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。项目南侧约40m处为黑惠江，根据《云南省水功能区划》（2014年5月），黑惠江规划水平年水质目标为Ⅱ～Ⅲ类（甸南段Ⅱ类，以下段Ⅲ类），本项目位于黑惠江（甸南段）的下游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目位于乔后镇，居住、商业、工业混杂区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。本项目对工程产生的废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放，符合环境质量底线建议管控指标和相关要求。 （3）资源利用上限 项目所使用的原料主要为青梅、糖，所用能源主要为水、电，能源消耗量（水、电）相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）负面清单 项目所在地暂无地方环境准入负面清单，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，项目符合国家相关产业政策。 综上所述，本项目建设与“三线一单”相符合。 4、项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 根据大理白族自治州人民政府于2021年10月23日发布的大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知，大理白族自治州生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。 本项目位于洱源县乔后镇，属于一般管控单元。本项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析详见下表。 表1-2 项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 类别; “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 大理州生态环境管控总体要求. 空间布局约束; 1、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 本项目位于洱源县乔后镇，根据2022年5月20日洱源县自然资源局出具的《洱源县生态保护红线查询表》，本项目不涉及生态红线保护范围。; 符合. 2、生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 待生态保护红线相关管控办法出台后，项目实施严格按照其管理规定执行。; 符合. 3、新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。; 本项目洱源县乔后镇，本项目不涉及。; 符合. 4、抓住“双核驱动、协同发展”机遇，按照“一城三区”的总体布局，加快大祥巍一体化发展，着力推动与洱源县生态保护一体化发展，与祥云县、宾川县、漾濞县产业开发合作和园区合作。; 本项目位于洱源县乔后镇，本项目不涉及。; 符合. 5、全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山的生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 本项目位于洱源县乔后镇，项目周边主要水体为黑惠江，本项目不涉及洱海流域。; 符合. 污染物排放管控; 1、加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 项目周边主要水体为黑惠江，项目厂区实行雨污分流，厂区雨水经雨水沟收集后排入周边沟渠。项目运营期产生的生产废水、生活污水经拟建的中水处理站进行处理后回用于冲厕、绿化、道路浇洒，无污水外排。; 符合. 2、推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。严格保护城乡集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮用水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。; 项目厂区实行雨污分流，厂区雨水经雨水沟收集后排入周边沟渠。项目运营期产生的生产废水、生活污水经拟建的中水处理站进行处理后回用于冲厕、绿化、道路浇洒，无污水外排。; 符合. 3、扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，持续推进氮氧化物减排和重点企业超低排放改造，加大VOCs减排力度，重点提升石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷涂、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。; 项目进行果酒生产，使用电锅炉，不涉及颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物。; 符合. 4、严格执行钢铁、水泥等高耗能行业产能置换政策，把高效能和低碳排放纳入项目节能审查、环境影响评价里面，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。; 本项目不属于高耗能行业，项目生产不涉及温室气体排放。; 符合. 5、加强土壤污染防治，实行农用地分类管理，严格建设用地准入，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，落实重点监管企业土壤污染隐患排查，建立土壤污染风险管控和修复名录制度，实行污染地块再开发再利用联动监管。; 本项目使用场地为建设用地，进行果酒生产，生产活动集中在生产车间内，不会造成土壤污染。; 符合. 6、加强重金属污染防治，严格环境准入管理。; 本项目不涉及重金属污染。; 符合. 7、加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 废包装材料回收后外售，酒糟收集后作为饲料进行外售，生活垃圾收集后委托环卫部门进行清运处置。化粪池及中水处理站污泥定期清掏。; 符合. 环境风险防控; 1、加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境时间应急处理处置能力。; 本项目风险物质主要为果酒中含有的乙醇，建设单位根据《企业实业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》制定突发环境事件应急预案，进行环境风险防控管理。; 符合. 2、严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。; 本项目位于洱源县乔后镇，不涉及饮用水源地。; 符合. 3、严格尾矿库项目准入，健全完善尾矿库污染防治的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。; 本项目进行果酒生产，不涉及尾矿库。; 符合. 资源开发利用效率; 1、强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。; 项目所用能源主要为水、电，能源消耗量较小。项目运行过程中加强生产管理，节约水、电的使用。; 符合. 2、实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目使用山泉水，项目用水量小。; 符合. 3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线，坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡的制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 项目用地为建设用地，不属于耕地。; 符合. 4、全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。; 本报项目使用能源主要为水、电能耗相对较小。; 符合. 各市县一般管控单元. 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》限制类、淘汰类范围内。项目进行果酒生产，使用电锅炉，产生的生产废水和生活污水经拟建的中水处理站处理达标后回用于冲厕、绿化、道路浇洒，不外排，项目不涉及污染物总量控制指标。; 符合. 综上，项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 4、与《中华人民共和国大气污染防治法》的相符性分析 《中华人民共和国大气污染防治法》是为保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定的法律。《中华人民共和国大气污染防治法》自1988年6月1日起施行，最新修正是根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》中第四章大气污染防治措施进行本项目建设符合性分析。 表1-3 项目建设与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 大气污染防治法（节选）; 项目建设情况; 符合性. 第三十八条，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目位于洱源县乔后镇，使用电锅炉，无烟气污染物排放，对周边环境影响小。; 符合. 第四十一条，燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目使用电锅炉，不涉及燃煤。; 符合. 第四十三条，钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放的粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措置。; 本项目进行果酒生产，使用电锅炉，运营期不涉及烟气的排放。; 符合. 第四十八条，工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 项目生产活动位于生产厂房内，厂房为封闭式结构。; 符合. 综上，项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》的要求。 5、与《大气污染防治行动计划》（大气十条）（国发〔2013〕37号）的相符性分析 根据《大气污染防治行动计划》（大气十条），与锅炉项目有关的要求如下： 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。 （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 项目位于洱源县乔后镇，使用电锅炉，项目的建设符合《大气污染防治行动计划》（大气十条）的要求。 6、与《云南省大气污染防治行动实施方案》的相符性分析 根据《云南省大气污染防治行动实施方案》，与锅炉项目有关的要求如下： （六）全面整治燃煤小锅炉。 2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制”创建及划定工作，摸清楚燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建设小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。 项目位于洱源县乔后镇，使用电锅炉，运营期间无烟气排放，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目的建设与《云南省大气污染防治行动实施方案》相符合。 7、与《大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相符性分析 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（大政发〔2018〕57号），与饲料制造项目有关的要求如下： 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （一）开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。2018年底前，大理市城市建成区基本完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务，继续严格排查监督制度，防止死灰复燃。到2020年底前，县级城市建成区基本完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。 （二）削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用。加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设。大力发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，组织开展煤炭优质化加工示范工程建设，实现煤炭精细化加工配送。禁止销售和使用灰分、硫分大的散煤。 项目位于洱源县乔后镇，使用电锅炉，运营期间无烟气排放，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放，项目的建设符合《大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的要求。 8、与《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正版）的符合性分析 根据《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正版），第二十条，有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。无堤防的河道，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。河道的具体管理范围，由县级以上地方人民政府负责划定。项目西侧黑惠江河段无堤防，项目场地与黑惠江的距离约40m，黑惠江河床与项目场地高差较大，项目场地位置远高于黑惠江洪水位。项目于2021年11月25日取得了洱源县乔后镇农业综合服务中心（水务组）的选址意见，同意项目选址。项目与根据《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正版）的符合性分析见下表。 表1-4 项目与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 《中华人民共和国河道管理条例》要求; 项目情况; 符合性. 第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。 在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 项目场地为已有的建设用地，进行果酒生产，对施工和运营产生的固废进行分类收集、有效处理，不涉及该条款中禁止活动。; 符合. 第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： （一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （二）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施； （四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 项目场地为已有的建设用地，进行果酒生产，不涉及该条款中禁止活动; 符合. 根据以上分析，本项目建设符合《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正版）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目任务由来 2021年1月4日发布了《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，“2021中央一号文件”指出，“十四五”时期，“三农”工作重心将转向全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。文件第17条强调“引导农产品加工企业向县域布局，发展产地初加工、精深加工和副产物综合利用，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益”。洱源县乔后镇人民政府响应“2021中央一号文件”中乡村振兴政策的精神内涵，在洱源县乔后镇乔后村委会建设乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目。 2021年11月5日洱源县乡村振兴局、洱源县财政局出具了《关于下达西山乡团结村金铁盆基地种养殖等9个项目计划的通知》（洱乡振[2021]16号），项目为西山乡团结村金铁盆基地种植养殖项目、凤羽镇庄上村梅果种植及农产品储藏项目、乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目等。 于2021年12月1日洱源县乡村振兴局签了《洱源县乡村振兴局关于批准西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设等7个项目实施方案的请示》（洱乡振请[2021]42号），并于2021年12月1日，洱源县人民政府出具了《关于西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设等7个项目实施方案的批复》（洱政复〔2021〕134号），同意西山乡团结村金铁盆基地种植养殖项目、凤羽镇庄上村梅果种植及农产品储藏项目、乔后镇叶上花酒厂建设项目等实施方案。 乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目与乔后镇年叶上花酒厂建设项目属于同一项目，项目在投资项目审批平台申报时，将项目名称确定为乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目，项目代码为2205-532930-04-01-900379，见附件。 本项目占地面积3334㎡（5亩），拟投资300万元，以青梅为主要原料进行果酒生产，生产规模为年产果酒100t/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，十二酒、饮料制造业——酒的制造151；有发酵工艺的（年生产能力1000千升以下的除外）应编制报告书；其他（单纯勾兑的除外）应编制报告表；本项目属于酒、饮料制造业，有发酵工艺，且年生产能力小于1000千升，故需编制环境影响评价报告表。 二、项目情况 1、项目基本情况 项目名称：乔后镇2021年叶上花酒厂建设项目 建设单位：洱源县乔后镇人民政府 建设地点：云南省大理州洱源县乔后镇乔后村 建设性质：新建 总投资：300万元 生产规模：建设果酒生产线，生产规模为年产果酒100t/a。 2、建设内容 本项目厂区主要建筑为2栋生产车间、1栋办公楼，项目建设内容见下表。 表2-1 本次项目建设内容 类别; 名称; 本次项目建设内容. 主体工程; 生产车间; 1#车间; 建筑面积841.88m2，一层建筑，钢结构，设置原料储存间、前处理间、发酵间、储酒间。. 2#车间; 建筑面积453.28m2，一层建筑，钢结构，设置上瓶间、包装操作间、调配间、包装材料仓库、成品酒仓库。. 储运工程; 原料储存间; 设置在1#车间内，建筑面积为80m2，分为储糖间、原料间，用于梅果、糖的储存。. 成品酒仓库; 设置在2#车间内，建筑面积为150m2，最大存放量为150吨。. 包装材料仓库; 设置在2#车间内，建筑面积为60m2，用于储存纸箱、纸盒、标签、瓶盖等包装材料的储存. 道路; 项目区内部道路长度为100m，宽度为4.5m，外部运输依托乔后镇公路。. 回车场; 回车场占地面积144m2，位于2栋生产车间中部。. 辅助工程; 锅炉; 项目设置1台0.2t/h的电锅炉，位于1#车间，主要为高温瞬时灭菌工序、发酵工序以蒸汽的方式进行供热。供热方式采用错峰供热。. 消毒室; 在发酵间、前处理间、包装间旁均设置有洗手间、更衣间、消毒间，总面积约35㎡，采用紫外灯及消毒液消毒。. 灭菌室; 设置于调配间当中约35㎡，采用高温瞬时灭菌。. 办公生活区; 项目设置1栋办公楼，为砖混结构。. 门岗; 在大门旁设置1间门岗。. 厕所; 项目设置水冲厕，冲厕用水为拟建中水处理站处理后的中水。. 公用工程; 供电; 乔后镇供电网接入，本项目设置10KV线路300m. 供水; 项目使用山泉水，在项目内设水处理系统对生产用水进行净化处理。. 排水; 厂内实行雨污分流，设有雨水沟300m，对厂内雨水进行收集后排入周边沟渠。拟设中水处理站对运营过程中的生产废水、生活污水进行处理后进行中水回用，不外排。. 环保工程; 废气; 中水处理站进行加盖处理，减少恶臭污染物的产生。. 废水; 设1个化粪池，对生活污水进行收集，后排入中水处理站。. 在厂区西北角设1座中水处理站，对项目内生产废水、生活污水处理达标后进行中水回用。中水处理站拟采用工艺为A/O+MBR膜，采用紫外灯消毒，处理能力5m3/d（设计处理效率为0.5m³/h，每天运行10h）。中水处理站前端设有调节池容积16m³对项目产生的废水进行收集；中水处理站末端设清水池容积16m³，对处理后的中水进行收集。. 噪声; 生产设备设置于厂房内，墙体隔声。. 固废; 设置固废堆放区，堆放区设置顶棚及围挡，对酒糟进行收集作为饲料外售。. 设置收集桶对果核进行收集后委托环卫部门清运处置。. 设置生活垃圾收集桶对生活垃圾进行收集后委托环卫部门清运处置。. 2、产品方案 本项目生产规模为年产果酒100t/a，果酒生产活动以批次进行，1个批次生产果酒量为20t/批次。项目各品类产品具体产生量根据市场需求进行调整。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 规格; 产量. 果酒（酒精度数10度）; 500ml/瓶; 100t/a. 果酒（酒精度数13度）; 100ml/瓶、300ml/瓶、500ml/瓶、1000ml/瓶. 3、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 水果清洗输送机; 8t/h; 1台; /. 打浆机; /; 1台; /. 前发酵罐; 直径1300mm，高1500mm; 2个; /. 前发酵配套冷凝器; 直径500mm，高1220m; 2个; /. 梅汁储存罐; 直径2070mm，高3000mm; 3个; /. 主发酵罐; 直径1300mm，高度1500mm; 12个; 主发酵罐设置于发酵池内. 后发酵罐/储酒罐; 直径3000mm，高度3000mm; 3个; 后发酵罐和储酒罐为一样的罐子. 冷冻过滤机; /; 1台; /. 高温瞬时灭菌机; /; 1台; 电锅炉供热. 包装生产线; 2000瓶每小时; 1条; /. 锅炉; 0.2t/h; 1台; 为电锅炉. 水处理系统; 反渗处理系统为0.5t/h，超滤系统为3t/h; 1套; /. 4、主要原辅材料消耗 （1）项目原辅料 项目进行果酒生产，原辅料主要为梅果、糖、酵母，主要原辅料见下表。 表2-4 项目主要原辅材料消耗表 原料名称; 消耗量. 梅果; 35t/a. 糖; 20t/a. 酵母; 0.02t/a. 瓶; 50万个/a. 纸箱; 10万个/a. - 能耗 表2-5 项目能耗明细表 能源; 消耗量. 电; 40万度/a. 水; 1267.905t/a. - 物料平衡 本项目生产物料平衡见下表。 表2-6 生产线物料平衡表 输入原料; 输出物料. 名称; t/a; 名称; t/a. 梅果; 35; 果酒; 100. 糖; 20; 烂果; 0.7. 酵母; 0.02; 果核; 3.5. 水; 64.98; 酒糟; 15.8. 合计; 120; 合计; 120. 6、水平衡 （1）生产用水和废水 ①年均用排水情况 本项目进行果酒生产，生产用水主要为清洗用水、生产工艺添加水（进入产品）、锅炉用水。项目设置水处理系统对生产用水进行净化处理，其中反渗处理后净化水用于原料、设备清洗和锅炉，超滤处理后的纯化水为生产工艺添加水。生产废水为水处理系统的反冲洗废水、锅炉强排水、清洗废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1519其他酒制造行业系数手册，规模等级〈0.5万千升/年的企业，工业废水产生系数为7.5吨/千升－产品。项目果酒酒精度数低，果酒生产量为100t/a，体积约为100千升/a，则生产废水量约750m³/a。产污以0.8计算，则生产用水量约937.5m³/a。则项目生产用水量为3.125m³/d、937.5m³/a；生产废水量为2.5m³/d、750m³/a。 ②最大日用排水 项目果酒生产活动以批次进行，1个批次生产果酒量为20t/批次，一个批次的生产周期为60天，其中发酵历时约50天；项目每年的生产批次数量为5个批次。发酵过程中无废水产生，生产废水主要产生于清洗。一个批次生产活动约10天有生产废水产生，项目有生产废水产生的时间为50d/a。则项目最大日生产用水量为18.75m³/d，最大日生产废水量为15m³/d。 （2）生活污水 项目运营期人员为20人，不在项目内食宿，生活用水主要为洗手用水、冲厕用水，年工作以300天。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）物业管理员办公生活用水量40L/人·d，则厂内工作人员生活用水量为0.8m3/d、240m3/a。排污系数以0.8计算，则本项目运营期间生活污水的产生量为0.64m3/d、192m3/a。项目冲厕用水优先使用中水，不足部分采用新鲜水补充。 （3）绿化 项目绿化面积约1000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），绿化用水按3.0L/m2·d计算，项目区按洱源县（自2011-01-01到2022-05-01）历史天气统计，平均雨雪天为128天/年，晴天为237天/年，雨天不浇水，晴天用水量3m3/d、711m3/a，由于植物吸收和自然蒸发作用消耗，无废水产生。绿化用水使用中水。 （4）道路浇洒 项目运营过程中对厂内道路进行浇洒，浇洒面积约为450㎡，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），浇洒用水按2.0L/m2·d计算，项目区按洱源县（自2011-01-01到2022-05-01）历史天气统计，平均雨雪天为128天/年，晴天为237天/年，雨天不浇水，晴天用水量0.9m3/d、213.3m3/a，通过蒸发作用消耗，无废水产生。道路浇洒使用中水。 项目拟设1座中水处理站对项目运营过程中产生的废水进行处理达标后回用于绿化、冲厕、道路浇洒。 根据以上计算，项目生产及生活废水排放估算见下表，水平衡见下图。 表2-7 项目生产及生活废水估算一览表 用水环节; 用水量; 废水产生量; 备注. 日产生m3/d; 年产生m3/a; 日产生m3/d; 年产生m3/a. 生产用水; 3.125; 937.5; 2.5; 750; 使用新鲜水. 生活用水; 0.8; 240; 0.64; 192; 使用中水、新鲜水. 绿化; 晴天3，雨天0; 711; /; /; 使用中水. 道路浇洒; 晴天0.9，雨天0; 213.3; /; /; 使用中水. 合计; 晴天7.925，雨天3.925; 2101.8（新鲜水1149.8，中水952）; 3.14; 952; /. 图2-1 项目日最大用水量 单位：m³/d 图2-2 项目年用水平衡图 单位：m³/a 7、项目总平面布置 项目用地总体呈矩形，大门设置于南部厂区主要设置1栋产生车间、1个门岗、办公楼。生产车间位于厂区中心，大门西侧为1#车间，1#车间主要进行前处理和果酒酿造；1#车间北侧为2#车间，2#车间主要产品包装和储存；办公楼位于厂区东北角；在厂区西北角设置中水处理站、固废堆放区、厕所；生产区与办公区分离，减少了人员、物流的交叉。 项目生产活动集中在厂区中部及西南部，远离了项目周边最近的保护目标（晒盐田散户），中水处理站位于厂区西北角，地势低洼处，有利于厂区污水收集；项目厂区西北角设置中水处理站、固废堆放区、厕所，位于侧风向，且项目西北角的下风向无大气敏感点，逸散的异味对周边环境影响小。项目厂区平面布置可行。 8、工作制度和劳动定员 项目年生产300天，实行1班制，每班8小时。项目拟设员工20人，不在项目内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目施工进行场地清理、建筑物施工及设备安装调试，项目施工过程中会有一定粉尘、废水、噪声、固废产生。并对场地进行开挖平整后方可进行车间的建设。具体施工工艺流程及主要产污环节见下图。 废水、扬尘、固废、噪声 场地清理平整 装修工程 主体施工 设备安置 图2-3 项目施工工艺流程及主要产污环节图 设备调试 据调查施工期产生的污染工序及污染源强为： 1、废气：施工产生的扬尘、施工机械废气。 2、废水：施工废水为基础施工过程产生的基础养护废水，施工作业量小，采用粘布浸湿遮盖方式进行基础养护，养护用水通过蒸发损耗，无施工废水外排。项目施工人员不在项目内食宿，施工人员生活污水主要为洗手废水。 3、噪声：施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械。 4、固废：施工时产生的开挖土方、建筑垃圾、废弃包装材料、边角废料。 二、运营期 本项目以青梅为原料，采用现代果酒生产工艺和调配工艺，生产青梅酒，为消费者提供了一种更为健康营养的果酒饮品。相比于传统的青梅酒，本项目采用特殊工艺对青梅进行前处理，能够使得酿造的梅酒香味更加浓郁持久，口感更加复杂饱满。项目采取独创的集群化温控水全包埋发酵罐作为发酵设备，为发酵提供一个更加稳定的微环境，延长发酵周期至50天以上，使得出产的果酒更加柔和、细腻、复杂、富有层次感。 （一）生产工艺流程 青梅要求八成熟以上，用于生产的青梅鲜果必须新鲜、无烂果、病虫果、出汁率高。采用清洗机对挑选后的青梅鲜果进行清洗，清洗水为水处理系统（反渗系统）处理的净化水。清洗后的梅果进入前发酵罐，按比例加入纯化水、酵母，进行前发酵，前发酵结束后对梅果进行去核、打浆，采用蒸汽进行瞬时高温灭菌，将梅汁转移至梅汁储存罐，根据梅汁情况适当添加纯化水后转移至发酵罐中，并按比例添加酵母、糖及纯化水，开始进行发酵。发酵过程采用集群化温控水全包埋发酵罐作为发酵设备，为发酵提供一个更加稳定的微环境，延长发酵周期至50天以上。发酵结束后经过冷冻过滤机进行过滤，将酒液和酒糟进行分离，酒液进入储酒罐并在储酒罐中进行副发酵，副发酵结束后成为原酒，对原酒进行质量检测，检测完成后进行包装生产线，包装后入成品库储存。 图2-4 项目生产工艺流程及产污环节图 表2-8 项目污染源和污染因子识别表 类别; 污染来源; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 酒糟堆放; 酒糟堆放; 颗粒物、异味. 中水处理站; 中水处理站; 异味. 废水; 生产线; 加工工序; COD、BOD5、SS、氨氮等. 办公; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 噪声; 生产设备; 加工工序; 设备噪声. 固废; 生产线; 原料; 烂果. 加工工序; 果核、酒糟、包装废弃物. 软水处理; 废超滤膜. - 中水处理站工艺 项目拟设置1座中水处理站，对项目运行期产生的废水进行收集、处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后回用于冲厕、绿化、道路浇洒。 根据中水设计资料，中水处理站采用一体化污水处理设备，设备型号为JLD-MBR-5T/D，采用A/O+MBR，设有调节池、厌氧池、好氧池、MBR膜池、清水池，消毒方式采用紫外线消毒，出水水质设计达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。拟建中水处理站处理能力为5m³/d，其中中水处理效率为0.5m³/h，设计中水处理站运行时间为10h/d。中水处理工艺流程如下： 图2-5 拟建中水处理站工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，在空闲地块进行新建，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量 项目所在区域环境空气质量执行GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值如下： 表3-1 环境空气质量标准限值 序号; 项目; 污染物的浓度限值（μg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; TSP; —; 300; 200. 6; CO; 10mg/m³; 4mg/m³; —. 7; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. 根据《洱源县2021年空气质量统计表》，2021年空气质量有效监测天数为362天，优良天数为362天，优良天数比例达100%。本项目位于农村地区，无重大污染排放企业，区域环境空气质量现状条件较好。 2、地表水环境质量现状 项目西侧约40m处为黑惠江，根据《云南省水功能区划》（2014年5月），黑惠江规划水平年水质目标为Ⅱ～Ⅲ类（甸南段Ⅱ类，以下段Ⅲ类），本项目位于黑惠江（甸南段）的下游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。标准值如下： 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; 高锰酸盐指; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P; ） 总（以N）. III类标准; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 根据《大理白族自治州2021年环境状况公报》，黑惠江剑湖断面、黑惠江徐村桥断面、黑惠江玉津桥断面、漾濞江羊庄坪水文站断面的水质达Ⅱ类水要求，黑惠江（甸南段以下）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3、声环境质量现状 项目位于乔后镇，居住、商业、工业混杂区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，主要指标详见下表。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 项目所在地周边没有重大噪声污染源，声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目所在区域已经过一定的开发，评价区内人类活动频繁，项目区周边植被主要为农田作物，植被以人工植被为主，周边动物主要为鼠类，无野生保护动物，生态环境一般。项目用地为建设用地，厂区已完成场地平整，项目用地范围内已无植被。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气保护目标： 评价范围为项目周边500m，评价范围内按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准进行保护。 - 声环境保护目标： 评价范围为厂界外50m范围，项目厂界为50m范围内没有声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水保护目标。 - 地表水环境保护目标 项目厂界外西侧约40m处为黑惠江，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类进行保护。 表3-4 主要保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 人数; 方位距离; 保护标准. 大气; 柴坝村; 东经99°45′56.591″，北纬26°6′34.096″; 75户，190人; 北侧，300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准. 晒盐田; 东经99°46′0.994″，北纬26°6′22.084″; 40户，110人; 东北侧，90m. 晒盐田散户; 东经99°45′56.864″，北纬26°6′23.950″; 5户，13人; 北侧，90m. 盐厂宿舍; 东经99°45′58.502″，北纬26°6′13.741″; 约150人; 东南侧，90m. 云盐小区; 东经99°46′5.165″，北纬26°6′7.369″; 100户，250人; 东南侧，240m. 乔后村; 东经99°46′11.113″，北纬26°6′5.708″; 35户，100人; 东南侧，330m. 乔后街; 东经99°46′2.655″，北纬26°5′59.142″; 60户，150人; 南侧，350m. 地表水; 黑惠江; /; /; 西侧，40m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目实行雨污分流排水制，设置雨水沟对厂区雨水进行收集后排入厂区外沟渠。项目生活污水及生产废水经拟建中水处理站进行处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后回用于冲厕、绿化、道路浇洒。由于《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）冲厕、绿化、道路浇洒的标准限值不一致，本项目取较严值执行，执行标准限值见下表。 表3-5 城市杂用水水质基本控制项目及限值 单位：mg/L 序号; 污染物; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫; 项目取较严值执行. 1; pH（无量纲）; 6.0~9.0; 6.0~9.0; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位 ≤; 15; 30; 15. 3; 嗅（无量纲）; 无不快感; 无不快感; 无不快感. 4; 浊度（NTU） ≤; 5; 10; 5. 5; 五日生化需氧量 ≤; 10; 10; 10. 6; 氨氮 ≤; 5; 8; 5. 7; 阴离子表面活性剂 ≤; 0.5; 0.5; 0.5. 8; 铁 ≤; 0.3; ——; 0.3. 9; 锰 ≤; 0.1; ——; 0.1. 10; 溶解性总固体 ≤; 1000; 1000; 1000. 11; 溶解氧 ≥; 2.0; 2.0; 2.0. 12; 总氯 ≥; 1.0（出厂），0.2（管网末端）; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）; 1.0. 13; 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c; 无c; 无c. 注：“——”表示对此项无要求。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。. - 大气污染物排放标准 施工期产生的施工粉尘执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 项目运营期厂界恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，排放限值见下表。 表3-6 恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m³ 污染物; 臭气浓度（无量纲）; 氨; 硫化氢. 厂界标准值; 20; 1.5; 1.16. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工场界噪声排放限值，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。 表3-7 项目噪声排放执行标准限值 单位：dB(A) 执行区域; 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; ≤60; ≤50. 4、固体废弃物排放标准 一般 固 体 废 弃 物 执 行 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 - 废气 项目运营过程中废气为恶臭，不涉及大气污染物总量控制指标。 - 废水 项目废水经拟建中水处理站处理后进行中水回用，不外排，项目不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目在空闲场地内进行改建，在施工中会产生扬尘、噪声、建筑垃圾、废水等污染物。本次环评对项目施工期间可能造成的环境影响进行分析，并提出相应的对策措施。 1、施工废气污染防治措施 项目施工期大气污染物质主要是施工扬尘，扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 ①施工中及时清理施工场地，将开挖、回填土方集中堆放，及时回填；临时堆放土方进行篷布遮盖，并对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。 ②对水泥、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施，减少扬尘产生。 ③施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其他杂物和建筑垃圾。 ④运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，以减少交通扬尘。 通过采取以上措施后施工扬尘可得到有效控制，项目与周边居民间隔有一定距离，施工扬尘对周边居民影响小，且项目施工期较短，施工扬尘对周边环境的影响将随着施工结束消失。 2）地表水环境保护措施 ①项目设1个容积为2m³的沉淀池，对施工废水进行收集，经沉淀处理后回用于施工、场地洒水降尘等方面，不外排。 ②基坑涌水经沉淀池沉淀后，尽量回用，回用不完剩余部分外排雨水沟。 ③场地周围边界设雨水沟、地势低洼处建1个初期雨水沉砂池，场地内地表径流经沉淀后外排至沟渠。 ④禁止在河道清洗施工机械设备。 项目施工废水做到不外排，对项目西侧的黑惠江影响小。 3）声环境保护措施 ①建设单位施工过程中采用的机械设备应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值，选用低噪声机械进行作业。 ②施工过程中应尽量避开中午12:00-14:00之间进行施工，禁止夜间22:00至次日6:00进行施工。 ③施工过程中应尽量缩短使用高噪声设备时间； ④施工期间通过加强管理，合理安排施工时间进行施工作业，文明施工。 ⑤运输车辆出入现场时低速、禁鸣、减小载重等措施，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 项目施工噪声通过合理安排施工作业时间，可以有效减少施工噪声对周边环境的影响，同时项目与周边居民间隔有一定距离，施工噪声经距离衰减后对周边居民影响，施工噪声的影响将随着施工结束消失。 4）固体废物处置措施 ①建筑垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应运至当地城建部门指定的地点处置，不能随意丢弃。 ②开挖表土作为绿化覆土进行利用，场地内物料及土方堆放应远离河岸，避免堆放物料滚落入河道中。 ③生活垃圾统一收集后交于环卫部门清运处置。 ④建设过程中应加强管理，文明施工，禁止向河道倾倒固体废物。 施工期固废做到有效处置后对周边环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期污染统计 表4-1 项目污染物排放统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 消减量t/a; 预测排放浓度mg/m³; 允许排放浓度mg/m³; 污染物排放量t/a. 废气 （无组织）; 异味; 少量; 少量; /; /; 少量. 废水; 废水量; 952; 952; /; /; 0. 固废; 生活垃圾; 6; 6; /; /; /. 烂果; 0.7; 0.7; /; /; /. 果核; 3.5; 3.5; /; /; /. 酒糟; 15.8; 15.8; /; /; /. 废包装材料; 1; 1; /; /; /. 废超滤膜（3~5年更换1次）; 0.1t/次; 0.1t/次; /; /; /. 二、运营期环境影响和保护措施 （一）废气 1、废气源强核算 本项目运营过程中的废气主要有酒精发酵产生的发酵尾气、固废堆放区和中水处理站产生的异味。项目运营期废气呈无组织排放，产生量少，本次环评不进行定量分析。 （1）发酵尾气 本项目运营期酒精发酵产生的发酵尾气，其主要成分为CO2，还含有少量的水、酒精以及挥发性的有机酸等，产生量极少，直接由生产车间设置的通风窗自然排出扩散。 （2）异味 本项目采用密闭装置进行物料加工、转运，因此生产过程中异味产生较少，本项目拣选出来的烂果、果核、酒糟堆放于固废堆放区，在堆放过程中会产生的少量的异味，自然稀释扩散。 项目内污水处理设施主要为化粪池、中水处理站，异味主要产生在化粪池和中水处理站，主要是污泥和污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。项目化粪池为地埋式、中水处理站为密闭的一体化设备，顶部采用盖板密封，异味挥发量较少，日常运营中工作口和检查口均盖上盖板，只有少量异味通过盖板缝隙排出，恶臭产生量不大，呈无组织排放。 2、废气影响分析 项目运营过程中产生的废气为酒精发酵产生的发酵尾气、固废堆放区和中水处理站产生的异味。项目采用发酵罐为密闭容器，发酵尾气产生量小；烂果、果核、酒糟在堆放过程中产生的异味，通过在固废堆放区设置顶棚和围挡进行防晒、防雨淋，及时将堆存的烂果、果核、酒糟进行清理，可有效减少异味的产生。项目运营过程中废水产生量小，化粪池、中水处理站的处理规模不大，化粪池为地埋式、中水处理站为密闭的一体化设备，顶部采用盖板密封，异味挥发量较少。项目所在区域较为空旷，周边环境保护目标主要位于侧风向，项目运营过程中产生废气进行稀释扩散后对周边环境影响小，对保护目标影响小。 3、污染治理设施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）对污水处理、固废堆场产生的无组织废气（污染物项目为臭气浓度）排放防治控制要求为“（1）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。（2）对于有酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等的排污单位，堆放的酒糟、果蔬渣、沼渣等应进行覆盖，及时清理堆场、道路上抛洒的酒糟、果蔬渣、沼渣等。” 本项目的化粪池采用地埋式，中水处理站为密闭的一体化设备，顶部采用盖板密封，固废堆场设置顶棚和围挡，并及时进行清理，能满足《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中对无组织废气的防治控制要求，是可行的。 4、废气防治措施 （1）固废堆放区设置顶棚和围挡进行防晒、防雨淋，及时将堆存的烂果、果核、酒糟进行清理； （2）化粪池为地埋式、中水处理站为密闭的一体化设备，顶部采用盖板密封。 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）企业运营期废气监测要求如下： 表4-2 扩建完成后运营期废气监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 厂界; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年1次. （二）废水 1、废水源强核算 （1）生产用水和废水 ①年均用排水情况 本项目进行果酒生产，生产用水主要为清洗用水、生产工艺添加水（进入产品）、锅炉用水。项目设置水处理系统对生产用水进行净化处理，其中反渗处理后净化水用于原料、设备清洗和锅炉，超滤处理后的纯化水为生产工艺添加水。生产废水为水处理系统的反冲洗废水、锅炉强排水、清洗废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1519其他酒制造行业系数手册，规模等级〈0.5万千升/年的企业，工业废水产生系数为7.5吨/千升－产品。项目果酒酒精度数低，果酒生产量为100t/a，体积约为100千升/a，则生产废水量约750m³/a。产污以0.8计算，则生产用水量约937.5m³/a。则项目生产用水量为3.125m³/d、937.5m³/a；生产废水量为2.5m³/d、750m³/a。 ②最大日用排水 项目果酒生产活动以批次进行，1个批次生产果酒量为20t/批次，一个批次的生产周期为60天，其中发酵历时约50天；项目每年的生产批次数量为5个批次。发酵过程中无废水产生，生产废水主要产生于清洗。一个批次生产活动约10天有生产废水产生，项目有生产废水产生的时间为50d/a。则项目最大日生产用水量为18.75m³/d，最大日生产废水量为15m³/d。 （2）生活污水 项目运营期人员为20人，不在项目内食宿，生活用水主要为洗手用水、冲厕用水，年工作以300天。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）物业管理中办公生活用水量40L/人·d，则项目厂内工作人员生活用水量为0.8m3/d、240m3/a。排污系数以0.8计算，则本项目运营期间生活污水的产生量为0.64m3/d、192m3/a。项目冲厕用水优先使用中水，不足部分采用新鲜水补充。 （3）绿化 项目绿化面积约1000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），绿化用水按3.0L/m2·d计算，项目区按洱源县（自2011-01-01到2022-05-01）历史天气统计，平均雨雪天为128天/年，晴天为237天/年，雨天不浇水，晴天用水量3m3/d、711m3/a，由于植物吸收和自然蒸发作用消耗，无废水产生。绿化使用中水。 （4）道路浇洒 项目运营过程中对厂内道路进行浇洒，浇洒面积约为450㎡，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），浇洒用水按2.0L/m2·d计算，项目区按洱源县（自2011-01-01到2022-05-01）历史天气统计，平均雨雪天为128天/年，晴天为237天/年，雨天不浇水，晴天用水量0.9m3/d、213.3m3/a，通过蒸发作用消耗，无废水产生。道路浇洒使用中水。 项目拟设1座中水处理站对项目运营过程中产生的废水进行处理达标后回用于绿化、冲厕、道路浇洒。 根据以上计算，项目生产及生活废水排放估算见下表。 表4-3 项目生产及生活废水估算一览表 用水环节; 用水量; 废水产生量; 备注. 日产生m3/d; 年产生m3/a; 日产生m3/d; 年产生m3/a. 生产用水; 3.125; 937.5; 2.5; 750; 使用新鲜水. 生活用水; 0.8; 240; 0.64; 192; 使用中水、新鲜水. 绿化; 晴天3，雨天0; 711; /; /; 使用中水. 道路浇洒; 晴天0.9，雨天0; 213.3; /; /; 使用中水. 合计; 晴天7.925，雨天3.925; 2101.8（新鲜水1149.8，中水952）; 3.14; 952; /. （6）废水污染物分析 项目进行果酒生产，项目尚未建成投产，缺少项目废水污染物浓度数据，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1519其他酒制造行业系数手册，进行项目污染物产生浓度计算。 表4-4 其他酒制造行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 果酒; 水果; 液态发酵法（包括榨汁、脱胶、沉淀、发酵、倒罐、存储、灌装等工艺）; <0.5 万千 升/年; COD; 克/千升－产品; 10000. 氨氮; 120. 总氮; 1200. 总磷; 350. 项目废水产生量为3.14m3/d、952t/a，则项目废水污染物产生量见下表。 表4-5 项目废水污染物产生量 项目; 废水量; COD; 氨氮; 总氮; 总磷. 产生浓度mg/L; /; 1050; 13; 126; 37. 产生量t/a; 952; 1; 0.012; 0.12; 0.035. 2、水环境影响分析 （1）排水方案 项目实行雨污分流排水制，设置雨水沟对厂区雨水进行收集后排入厂区外沟渠。项目生活污水及生产废水经拟建中水处理站进行处理，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后进行中水回用。废水产生量小，经中水处理站处理后回用于绿化、道路浇洒、冲厕，根据水平衡分析项目中水可以做到全部回用，无废水外排。 （2）项目污水处理设施合理性分析 1）化粪池 根据分析，项目生活污水产生量为0.64m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，安全系数取1.2，则化粪池的有效容积不应小于0.8m3。 2）中水处理站 A.处理规模合理性 项目生产废水、生活污水排入拟建中水处理站进行处理，满负荷运营情况下，项目近期废水产生量为3.14m3/d，安全系数取1.2，则项目中水处理站处理能力不应小于3.8m3/d，项目拟建1座处理规模为5m³/d的中水处理站能满足需要。 B.处理工艺 根据本项目中水处理站设计，拟采用处理工艺为A/O+MBR膜，采用紫外灯消毒，出水水质设计达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。中水处理站出水水质达回用标准要求分析如下： 表4-6 项目中水处理站出水达标分析 污染物; 中水处理站出水水质; 项目回用标准限值; 达标情况. COD ≤; 50; /; 达标. BOD5 ≤; 10; 10; 达标. SS ≤; 10; /; 达标. 阴离子表面活性剂 ≤; 0.5; 0.5; 达标. 氨氮 ≤; 5; 5; 达标. 总氮 ≤; 15; /; 达标. 总磷 ≤; 0.5; /; 达标. pH; 6-9; 6-9; 达标. 根据上表分析，中水处理站设计的出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）冲厕、绿化、道路浇洒的标准要求。项目运营过程中产生的生产废水、生活污水经中水处理站处理回用于冲厕、绿化、道路浇洒具有可行性。 - 调节池 - 项目在中水处理站前端设1座调节池，容积为16m³，项目日最大废水量为15.64m³/d，日均废水量为3.14m³/d，调节池容积能满足项目废水收集需要。 - 清水池 - 项目在中水处理站末端设1座清水池，容积为16m³，项目日最大中水量为5m³/d，日均中水量为3.14m³/d，清水池能连续暂存5天的中水量，能满足项目中水暂存的需要。 3、废水处理措施可行性 本项目属于其他酒制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），本项目水污染防治可行性分析见下表。 表4-7 项目水污染物防治措施可行性分析 HJ1028-2019的相关要求; 本项目情况; 是否可行. 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）; pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、色度、; 间接排放; 预处理：除油、沉淀、过滤 二级处理：好氧、水解酸化－好氧、厌氧－好氧、兼性－好氧、氧化沟、生物转盘; 项目中水处理站采用一体化，拟采用A/O+MBR膜; 是. 根据分析，本项目中水处理站拟采用处理工艺属于可行技术。 - 4、废水处理环保措施 （1）厂区进行雨污分流，设置雨水沟对厂内雨水进行收集后排入周边沟渠； （2）厂区设置化粪池、中水处理站，生活污水经化粪池进行收集后排入中水处理站；生产废水经收集后排入中水处理站；中水处理站前端设置调节池（容积16m³）、中水处理站末端设置清水池（容积16m³）；项目废水进行中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准要求后回用于绿化、道路浇洒、冲厕、道路浇洒，不得外排。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备，源强在65-85dB（A）之间。项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表4-8 项目主要噪声设备声级值 单位：dB(A) 生产线; 设备名称; 数量; 声级值; 治理措施; 治理后源强. 生产线; 清洗输送机; 1; 75; 减震器降噪，墙体隔声; 60. 打浆机; 1; 85; 70. 各噪声源集中在生产区，生产区与各厂界最近距离关系见下表。 表4-9 各噪声源与厂界最近距离关系 单位：m 噪声源名称; 北厂界; 南厂界; 东厂界; 西厂界. 清洗输送机; 55; 5; 30; 30. 打浆机; 50; 10; 30; 30. 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四至厂界，项目运营期生产设备均设置于厂房内，项目设备噪声源处于半自由声场，预测采用公式如下： ①点源衰减模式：LA（r）＝LAw-20lgr-8 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r———预测点距声源的距离（m）； ②多源叠加模式：Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 根据项目平面布置，预测厂界四周噪声情况，预测结果见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源名称; 北厂界; 南厂界; 东厂界; 西厂界. 清洗输送机; 17.2; 38; 22.5; 22.5. 打浆机; 28; 42; 32.5; 32.5. 叠加值; 28.3; 43.5; 32.9; 32.9. 噪声标准; 昼间≤60，夜间≤50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：项目夜间不进行生产活动。. 项目夜间不进行生产活动，从上表预测分析可以看出，厂界设备噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 项目厂界外50m范围内没有居民，距离最近居民约90m，项目运营过程中产生的噪声做到厂界达标排放，对周边环境影响小，对周边的居民影响很小，不会影响周边居民点声环境功能下降。 3、噪声防治措施 - 生产设备设置于车间内，设备采取减振措施。 - 加强设备、运输车辆的管理维护，减少带病作业。 - 进入厂区的运输车辆进行限速、禁鸣管理，减少人为噪声的产生。 4、噪声运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）噪声监测要求如下： 表4-11 本项目运营期监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 四周厂界; Leq（A）; 1季度1次. （四）固体废弃物 1、固废核算 项目生产设备使用润滑脂，只需定期进行添加，无危险废物产生。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，按照每人每天产生垃圾1.0kg, 则生活垃圾的产生量为0.02t/d、6t/a，生活垃圾集中收集，委托环卫部门清运处置。 （2）一般固废 1）烂果 根据建设单位提供的资料，烂果占原料的比例约为2%，项目近期分拣的烂果产生量约为0.7t/a，烂果集中收集后作为牲畜饲料外售。 2）果核 根据建设单位提供的资料，去核工艺中果核产生量约为原料的10%，项目分拣的烂果产生量约为3.5t/a，集中收集后委托环卫部门进行清运处置。 3）酒糟 本项目主发酵完成后进行过滤，将酒糟分离出来。根据建设单位提供的资料，酒糟的产生量约为原料的40%~50%，则项目酒糟产生量约为15.8t/a，集中收集后作为牲畜饲料外售。 - 4）包装废弃材料 - 项目在进行原料购入、产品包装过程中会有少量的废弃包装材料产生，废弃包装材料主要废编织袋、塑料制品等，产生量约为1t/a，废弃包装材料进行分类收集，可外售于废品回收站。 5）废超滤膜 本项目水处理系统中设置有超滤设备，根据建设单位提供资料超滤设备3-5年需更换一次超滤膜，更换下来的废超滤膜产生量约0.1t/次，废超滤膜委托环卫部门进行清运处置。 - 2、固废环境分析 项目运营过程中产生的烂果、酒糟集中后作为牲畜饲料进行外售，果核、生活垃圾、废超滤膜收集后委托环卫部门进行清运处置，废包装材料统一收集后出售给废品收购站。项目固废可以得到有效处置，处置率可达100%，对周边环境影响小。 - 3、固废防治措施 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 - 设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行收集，委托环卫部门及时清运处置； - 设置收集桶对果核进行收集后委托环卫部门清运处置； - 对固废堆放区设置顶棚及围挡，并进行防渗处理； - 粘贴标识标牌，加强固体废物环境管理台账记录工作。 - （五）环境风险评价 1、风险调查 项目进行果酒制造，项目内为存储规模20t果酒。果酒中酒精的物理化学性质如下介绍： 酒精是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。学名是乙醇，分子式C2H6O，因为它的化学分子式中含有羟基，所以叫做乙醇，比重0.7893。燃点75℃，沸点78.2℃，熔点-114.1℃，燃烧热1365.5kJ/mol，闪点12℃，凝固点-117.3℃。 乙醇能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。酒精燃烧C2H6O+3O2→2CO2+3H2O。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5-18.0%（W）。由于它的溶液凝固点下降，因此，一定浓度的酒精溶液，可以作防冻剂和冷媒。酒精可以代替汽油作燃料，是一种可再生能源。 2、环境风险情势初判 - （1）Q值得判定 - 对照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下： - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）； - 式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。 - Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。 - 当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。 - 项目风险物质为乙醇，项目内果酒储量为20吨，项目生产的果酒酒精度在10%~13%（V）左右，相对含易燃物乙醇浓度较低，折合乙醇2.6吨。参考《企业事业单位突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单，根据计算项目危险物质的本项目Q值核算如下： - 表4-12 项目Q值核算表 - 危险物质; - 储存量（t）; - 临界量（t）; - Q值. - 乙醇; - 2.6; - 500; 0.0052. - 根据上表，项目最大Q值为0.0052，Q＜1；因此项目环境风险潜势为Ⅰ。 - （2）评价等级 - 环境风险评价判别依据见下表。 - 表4-13 环境风险评价工作等级划分表 - 环境风险潜势; - IV、IV+; - III; - II; - I. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析*. - 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的判别依据，项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价不设等级，进行简单分析。 - （3）风险保护目标调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ169-2018）中相关要求，项目环境风险评价不设等级，进行简单分析，故不设风险评价范围。 3、风险识别 项目风险类型为爆炸及火灾，酒精虽属于易燃易爆物质，但酒精燃点75℃较高，爆炸极限为3.5~18.0%（体积），通常轻微的泄漏不会造成火灾事故，且酒精蒸汽体积需要达到一定量才会发生爆炸。所以出现事故一般需满足以下3个条件： ① 酒精大量泄漏； ② 酒精泄漏后没有得到有效控制，酒精迅速扩散蔓延渐渐积聚浓度达到爆炸极限； ③ 酒精遇热源或明火。 事故的成因是多方面的，现将各事故成因详细分述如下： （1）人为原因 造成事故的人为原因主要包括工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高等。 （2）设备、储存原因 酒缸和酒坛未及时检修、维护不当；电气设备等老化或不符合防爆要求；储存场所未及时通风，或阳光直射入储罐，白酒储存场所温度应在30℃以下等原因。 （3）环境因素 自然环境异常现象如雷电等，可能诱发风险事故。 - 4、风险事故防范措施 ### （1）安全管理机构 ① 建立、健全本单位安全生产责任制； ② 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； ③ 保证本单位安全生产投入的有效实施； ④ 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ⑤ 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故； ⑥ 安全管理人员必须督促对安全设备进行维修、保养，并定期检测，保证正常运转，维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字。 （2）明火防范控制措施 按照消防设施安全规范，对易燃、易爆危险物加强对明火安全的管理，一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。由于酒精燃烧产生的蓝色火焰在阳光下很难看清，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。对储罐区来说，不论是火灾还是爆炸，主要是采取预防措施，而加强明火，严防火种的产生是加气站安全管理的一项首要措施，具体应做好以下几点： 应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。 厂内动火，须经审批，酒厂的改造和维修中，不可避免地要使用电气焊或其他维修火焰，必须认真落实好各项动火安全措施，并经厂内负责人批准方可动工。 ### （3）储罐区防火、防爆措施 ①储罐在选择过程中，应采购密封性、安全性可靠的产品，以避免在设备方面出现问题，对于储罐要定期进行检测、维护。 ②所有储罐需设置专用罐区。罐区采取相应防爆、防火、防渗措施，保持良好的通风效果并杜绝一切可能存在的火源。 ③罐区周围设置围堰，将泄漏的基础酒收集，用泵泵入备用槽。防止基础酒泄漏无序溢流，污染地下水和地表水。 ④设计中设一个备用贮存罐，用于基础酒泄漏倒罐的应急使用。 ⑤包装车间及贮存罐区，应根据生产安全需求设置可燃气体检测报警装置或火灾自动监测报警装置。 （4）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强储罐的管理与维修以确定储罐的安全性； ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来； ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （5）事故应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，为使事故的损害降到最低，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ① 应急救援系统的建立和组成； ② 应急救援计划的制定； ③ 应急培训和演习； ④ 应急救援行动； ⑤ 现场清除与净化； 项目建设单位应按应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。一旦发生火灾、爆炸事故各级领导、当班调度应亲临现场指挥，应急救援人员要服从命令，穿好防护用品，应立即进行抢险救援，疏散办公区、生产区人员撤离现场，严格限制出入，切断火源。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。 - 6、环境风险评价结论 - 本项目涉及的危险物质为乙醇，危险因素为：储存罐泄漏、火灾、爆炸产生的污染事件。项目采用专用储存罐，储存瓶设置生产车间内，保持阴凉、干燥、通风良好的存储环境条件，配套设置灭火器等消防设施，项目拟采取的措施具有针对性。针对可能发生的风险事故，制定突发环境事件应急制度，建设单位应加强使用、管理工作，落实各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，减小环境风险事故造成的危害和范围。 - 三、环保投资 本次项目总投资300万元，环保投资为30.6万元，占总投资的10.2%，环保投资明细详见下表。 表4-14 项目环保投资一览表 单位：万元 污染源; 处置对象; 环保设施、措施; 投资金额. 施工期; 废气; 洒水降尘、物料遮盖; 1. 废水; 沉淀池、雨水沉砂池; 0.5. 固废; 固废清运处置; 0.5. 运营期; 废气; 污水处理设施进行封闭; 0.5. 固废堆放区设置顶棚及围挡; 1.5. 废水; 化粪池; 0.1. 中水处理站（含调节池、清水池）; 10. 雨水沟; 3. 噪声; 设备减振处理; 0.5. 固废; 收集桶; 1. 固废堆放区; 2. 生态; 绿化; 10. 合计; 30.6. 四、环境保护竣工验收内容 项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，见下表。 表4-15 项目三同时竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 效 果. 废气; 项目内; 异味; 固废堆放区设置顶棚和围挡; 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 污水处理设施采用盖板密封. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 排入化粪池处理后进入中水处理站（中水处理站前端设置调节池、末端设置清水池）; 处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后进行中水回用，不外排。. 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 进入中水处理站（中水处理站前端设置调节池、末端设置清水池）. 噪声; 设备; 设备噪声; 安装减振措施、隔音; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生产线; 烂果、酒糟; 集中收集后作为牲畜饲料外售; 100%处置. 果核、废超滤膜; 委托环卫部门进行清运处置. 废包装材料; 集中收集后，出售给废品收购站. 办公生活; 生活垃圾; 委托环卫部门进行清运处置. 环境风险; 储酒罐; 酒精; 设置消防设施; /. 结合项目特点，本次评价提出如下竣工验收监测计划，见下表。 表4-16 项目竣工验收监测计划表 监测要素; 点位; 监测参数; 监测频率; 执行标准; 实施单位. 无组织废气; 厂界外上风向1个点、下风向3个点; 臭气浓度、硫化氢、氨; 一次，连续2天; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 中水处理站; pH、色度、浊度、BOD5、氨氮等; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、绿化回用标准限值的较严值要求. 噪声; 四周厂界各设一点; Leq（A）; 连续2天，每天昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料存放 | 异味 | 固废堆放区设置顶棚和围挡，污水处理设施采用盖板密封 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入化粪池处理后进入中水处理站（中水处理站前端设置调节池、末端设置清水池） | 处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、绿化回用标准限值的较严值要求后进行中水回用，不外排。 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入中水处理站（中水处理站前端设置调节池、末端设置清水池） |  |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 设置减振垫、厂房隔音 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营过程中产生的烂果、酒糟集中后作为牲畜饲料进行外售，果核、生活垃圾、废超滤膜收集后委托环卫部门进行清运处置，废包装材料统一收集后出售给废品收购站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 采用合格的储酒罐，保持生产车间阴凉、干燥、通风良好的存储环境条件，加强仓库物品存放规划管理，配套设置灭火器等消防设施，项目拟采取的措施具有针对性。针对可能发生的风险事故，制定突发环境事件应急制度，建设单位应加强使用、管理工作，落实各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，减小环境风险事故造成的危害和范围。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、本次项目总投资300万元，扩建工程配套进行的环保投资为30.6万元，占总投资的10.2%，环保投资明细详见项目环保投资一览表。 2、按要求做好自行监测，建立环境保护制度。 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》要求进行排污许可管理。 4、根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号）进行企业突发环境事件应急管理。 5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行竣工环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为新建项目，进行果酒生产，使用电锅炉，设置中水处理站对运营期废水进行处理后进行中水回用，不外排；生产设备进行减振、隔音，厂界噪声做到达标排放；固废进行分类收集处置，处置率达100%。 本项目建设与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正版）等相符合，选址可行；项目废气、噪声在采取相关环保措施后，可做到废气、噪声达标排放，固废妥善处置，废水回用后不外排。项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不对所在区域的环境质量造成影响；建设单位只要在今后的建设及运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，加强环境管理，污染物的达标排放，该项目从环境保护角度来看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 异味 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | 6t/a |
|  | 烂果 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | 0.7t/a |
|  | 果核 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | 3.5t/a |
|  | 酒糟 | / | / | / | 15.8t/a | / | 15.8t/a | 15.8t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 废超滤膜（3~5年更换1次） | / | / | / | 0.1t/次 | / | 0.1t/次 | 0.1t/次 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附件：

附件1 投资项目审批平台项目信息登记表

附件2 《关于西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设等7个项目实施方案的批复》（洱政复〔2021〕134号）

附件3 生态红线查询结果

附件4洱源县乔后镇农业综合服务中心（水务组）意见

附件5委托书

附图：

- 附图1项目地理位置图

- 附图2项目所在厂区平面布置图

- 附图3项目周边关系图

- 附图4项目所在地水系图