洱环审〔2023〕1号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于报废机动车回收拆解及废旧金属回收

利用项目环境影响报告表的批复

洱源县磊剑再生资源回收利用有限公司：

你单位报来的由云南潓腾环保咨询有限责任公司进行编制的《报废机动车回收拆解及废旧金属回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于云南省大理州洱源县茈碧湖镇巡检村，项目代码2020-532930-42-03-520328。根据公司产业发展需要及相关政策要求，公司拟将原项目进行技改扩建，建成年回收拆解5000辆报废机动车的生产规模。主要建设内容：依托现有已建厂房及办公生活用房，对原厂房进行改建，新建报废车辆堆棚、厂房加高、设备安装、对原地面裂缝进行修补，同时进行地面防渗及危废暂存间等环保设施建设。项目总投资300万，其中环保投资145.9万。

二、本项目属于扩建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、公安、工信等相关行政主管部门及《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》的要求。项目在建设和运营过程必须采取相应的环境保护措施，以减少项目建设对周围环境造成的影响。

（二）加强水污染防治，落实相关措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。施工期施工废水经沉淀处理后回用于施工，严禁外排。运营期无生产废水排放，初期雨水经收集池收集后，泵入项目污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后回用于项目区绿化，不外排。生活污水经化粪池处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮及总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B等级限值，通过市政污水管网排至洱源县第二污水处理厂。

（三）加强大气污染防治措施。施工期施工厂界应设     置围挡，物料运输须采取密闭方式和遮盖措施，定期洒水降尘，防止扬尘污染，确保施工期粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2要求。运营期拆解、切割粉尘采取半封闭车间、配套移动式布袋除尘器收集处理措施；拆解有机废气，采取封闭车间、使用真空抽油机封闭抽取各类废油液、密闭罐体储存等措施，产生的非甲烷总烃经集气罩收集、活性炭吸附处理后，经20m高排气筒排放。颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)表 2中二级标准限值要求。

（四）强化噪声污染防治。施工期采取设置临时隔声屏障，合理安排施工时段，禁止夜间施工，合理放置施工机械位置，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，防止噪声扰民。运营期选用低噪声设备，安装减震设施，封闭车间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。施工期建筑垃圾回收利用，无法利用的运至指定的建筑垃圾堆放场处置。运营期废钢铁、塑料、玻璃等一般工业固体废物收集后分区暂存，外售综合利用；生活垃圾及无法利用的一般工业固废统一收集后委托环卫部门清运处理；废蓄电池、废矿物油、含油污泥等危险废物，须严格按国家危险废物管理的有关要求和规定进行收集、暂存和管理，厂内转移应建立管理台账，运输应严格执行《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，做好记录，存档备查。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设。

（六）严格落实分区防渗措施。危废贮存区、拆解区等重点防渗区，按照等效粘土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理。初期雨水收集池、化粪池等一般防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理。办公区、厂区道路等可按照简单防渗区进行地面硬化处理。同时，所有作业区的地面还应符合《建筑地面设计规范》GB 50037-2013的防由渗地面要求。

（七）加强危险物质管理，落实环境风险防范措施。严格执行安全操作规程，建立健全环境安全管理制度。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，制定突发环境事件应急预案，加强应急培训和演练。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，及时变更排污许可证。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

六、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局洱源分局

2023年3月20日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2023年3月20日印发