洱环审〔2023〕5号

大理白族自治州生态环境局洱源分局关于  大理苍洱留香农业发展有限公司日处理

150吨稻谷烘干生产线及仓储建设

项目环境影响报告表的批复

大理苍洱留香农业发展有限公司：

你单位报来的由云南纳智环保科技有限公司进行编制的《大理苍洱留香农业发展有限公司日处理150吨稻谷烘干生产线及仓储建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于洱源县邓川镇邓川工业园区内，项目代码2211-532930-04-01-760184。项目租用已停产的大理创鑫钢构有限公司土地，建设日处理烘干150吨稻谷烘干生产线及仓储项目，占地面积5402.47m²。主体工程为烘干厂房（内设置稻谷烘干生产线5组、生物质热风炉2台、提升机3台、除尘室1间）和输送间，储运工程为粮食低温库，辅助工程为办公室、门卫室、质检室、遮雨棚、卫生间和消防水池，公用工程为供电、供水和排水设施。项目总投资520万元，其中环保投资36.8万元，环保投资占比7.08%。

二、该项目由于未办理相关环保手续，洱源县生态环境保护综合行政执法大队现场检查后出具环保现场检查整改通知书（编号：2022018），要求项目停止生产，尽快办理环评审批等相关手续，未经许可不得擅自投入生产。按照相关要求，建设单位现补办环评审批手续。

三、本项目属于新建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

四、项目在运营过程中应重点做好的工作

（一）加强水污染防治，落实相关措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设完善排水系统。运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮及总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B等级限值，排入邓川工业园区污水管网。

（二）加强大气污染防治措施。运营期卸料、筛分及烘干粉尘等生产环节产生粉尘，经“旋风除尘器+重力沉降室”处理后通过20m高排气筒排放,有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定限值，无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。烘干工序的2台生物质燃料热风炉烟气统一经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值的要求。

（三）强化噪声污染防治。运营期选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振隔振措施，加强设备维修与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的排放要求。

（四）加强固体废物综合利用和妥善处置。运营期清筛环节产生的杂质、生产环节除尘设施收尘经袋装收集后作为饲料外售，热风炉炉灰、热风炉布袋除尘灰经袋装收集后作为肥料外售，生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，化粪池污泥定期清掏后作为农家肥回用，机器、设备维修产生的废矿物油等危险废物由维修单位回收，不得在厂区随意暂存处置。

（五）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。加强环境保护设施运行维护，确保正常运行。按照《突发环境事件应急管理办法》要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制环境事故应急预案并报我局备案，加强应急培训和演练。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，进行排污登记。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局洱源分局

2023年6月12日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2023年6月12日印发