洱环审〔2023〕4号

大理白族自治州生态环境局洱源分局关于洱源县右所镇3万亩绿色有机水稻基地建设项目

－稻米加工厂环境影响报告表的批复

洱源县右所镇人民政府：

你单位报来的由云南纳智环保科技有限公司进行编制的《洱源县右所镇3万亩绿色有机水稻基地建设项目－稻米加工厂环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于洱源县邓川镇邓川工业园区内，项目代码2208-532930-01-05-233040。项目租用已停产的大理创鑫钢构有限公司839.96m²土地，建设年加工稻谷49020t的稻米加工厂。项目主体工程为加工厂房（地下一层、地上二层），建筑面积1764.51m²；储运工程为稻谷仓3座、稻壳仓1座、糙米仓1座、凉米仓4座、碎米仓2座、成品仓2座；辅助工程建设卫生间及消防水池；配套建设供水供电设施。项目总投资900万元，其中环保投资41.6万元，环保投资占比4.62%。

二、本项目属于扩建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）加强水污染防治，落实相关措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设完善排水系统。施工期施工废水经沉淀处理后回用于施工，严禁外排。运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮及总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B等级限值，排入邓川工业园区污水管网。

（二）加强大气污染防治措施。施工期施工厂界应设     置围挡，物料运输须采取密闭方式和遮盖措施，定期洒水降尘，防止扬尘污染，确保施工期粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2规定限值。运营期卸料、清理、去石、砻谷、谷糙分离、碾米、抛光、色选等生产环节产生粉尘，采用6套刹克龙除尘器及12套脉冲除尘器进行处理，后通过20m高排气筒排放。有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定限值，无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）强化噪声污染防治。施工期采取设置临时隔声屏障，合理安排施工时段，禁止夜间施工，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求。运营期选用低噪声设备，安装减震设施，加强设备维修与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的排放要求。

（四）加强固体废物综合利用和妥善处置。施工期施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，建筑垃圾运至洱源县住建部门指定的建筑垃圾综合处理厂处置。运营期生产环节产生的杂质、少量砂石和生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，废包装袋经收集后外售，除尘器收尘收集后作为饲料外售，化粪池污泥定期清掏后作为农家肥回用，机器、设备维修产生的废矿物油等危险废物由维修单位回收，不得在厂区随意暂存处置。

（五）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。加强环境保护设施运行维护，确保正常运行。按照《突发环境事件应急管理办法》要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制环境事故应急预案并报我局备案，加强应急培训和演练。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，进行排污登记。项目建  成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局洱源分局

2023年5月25日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2023年5月25日印发