- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           农机装备制造项目

建设单位（盖章）：  云南机械装备制造有限公司

编制日期：               2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

前 言

云南机械装备制造有限公司座落于大理州洱源县邓川镇德源山工业园区，公司经营范围：载货汽车、拖拉机、环卫设备及配件及技术服务、建筑建材、五金销售。2019年6月公司成立之初，通过与承载国内先进制造平台合作，利用合作平台的专用车、委改货箱、农机产品生产等资质，公司开展专用车（环卫垃圾车、消防洒水车、冷链物流车、快递运输车等）的技术研发、制造、销售；农机装备（田园农用运输机、农机器具等）的技术研发、制造、销售；轻各类钢模板、隧道台车、引水涵洞台车等）、重各类钢箱梁、桥梁、导梁等机械加工、销售）货厢及码头、口岸栅栏式集装箱的加工制造、销售业务等的新业务。

骏机械装备制造有限公司位于洱源县邓川镇德源山工业园区，是云南力帆骏马车辆有限公司的全资子公司，公司在洱源县邓川镇德源山工业园区内建有拖拉机厂（分为南厂区及北厂区）和电动车厂，已于2019年。

现云南机械装备制造有限公司租用骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区，及电动车厂电动车焊装车间建设农机装备制造项目。本项目主要进行驾驶室、车身、货厢、车架等零部件初加工以及整车组装，项目不设置喷漆车间，驾驶室、车身、车架等需喷漆部件以及组装后的车辆补漆工作均委托骏机械装备制造有限公司进行。建设单位已与骏机械装备制造有限公司签订有关协议，届时骏机械装备制造有限公司向当地环境主管部门申请恢复喷涂工序的生产。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），项目属于目录、汽车制造业 71 汽车整车制造中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，云南佳泽环境科技有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作，并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求编制完成了《农机装备制造项目环境影响报告表》，供建设单位报请生态环境主管部门审批。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	67

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1委托书；

附件2投资项目备案证；

附件3营业执照；

附件4场地租赁合同；

附件5补充协议；

附件6入园批复；

附件7洱海流域建设项目审查申请表；

附件8骏机械装备制造有限公司排水许可证；

附件9大理州环境保护局准予行政许可决定书；

附件10《拖拉机生产线升级    改造项目》环评批复；

附件11《短途纯电动车产业化制造项目》环评批复；

附件12 项目环境质量现状检测报告；

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在地河流水系图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  本项目建设前厂区平面布置图

附图5  本项目建成后厂区平面布置图

附图6  项目与洱海三级保护区范围关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 农机装备制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-532930-04-02-651575 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | 13577878306 |
| 建设地点 | 云南省大理州洱源县邓川镇德源山（云南洱源川片区内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 度 5分 41.936 秒， 25 度 59 分 35.697 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3611汽柴油车整车制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 71 汽车整车制造 361 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（） | 洱源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（） | 洱发改备案〔2023〕22号 |
| 总投资（万元） | 1290 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 1.39 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 76218.09m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1本项目与专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不设置。本项目运营过程中排放的废气主要为粉尘，不涉及有毒有害污染物、二英、、氰化物、氯气等排放。. 地表水; 新增工业废建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废污水集中处理厂; 不设置。本生产产生，北厂区生活污水（）依托机械装备制造有限公司拖拉机厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（）依托机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。工业，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不设置。本项目风险物质为废矿物油，为易燃易爆物质，其储量远小于临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵 场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不设置。本项目不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不设置。本项目不涉及。. |
| 规划情况 | 1.规划名称：《云南洱总体规划修编（2021-2035）》； 2.审批机关：大理白族自治州人民政府； 3.审批文件名称：大理白族自治州人民政府关于《云南洱总体规划修编（20212035年）》的批复； 4.文号：大政复〔2023〕27号； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评名称：《云南洱总体规划修编（2021-2035）》 环境影响报告书； 2.规划环评审查机关：大理白族自治州生态环境局； 3.审查文件名称：大理白族自治州生态环境局关于《云南洱源产业园总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函； 4、文号：大环函大政复〔2023〕68号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价分析 | 1、项目与《 云南洱总体规划（2021-2035）》的相符性分析 表1-2本项目与《云南洱总体规划（2021-2035）》分析表 园区规划情况; 本项目情况; 相符性. 规划定位及布局; 园区定位：云南省省级产业园区；滇西地区高品质的食品与消费品加工制造产业基地；大理州管理职能健全、营商环境良好、配套设施完善的新型产业园区。 规划布局：依据产业关联及配套发展原则，遵循产业结构优化的合理性，将园区规划为 “一园三片”的空间结构： 一园：云南洱； 三片：邓川片区、区、炼铁片区。 邓川片：主要布局食品与消费品加工制造业、先进装备制造业。：主要布局新型建材产业。 炼城片：依托片三镇乡和周边县市的矿产资源，发展矿冶及精深加工产业。依托片三镇乡和周边县市的林果、林下资源，发展以高原特色农产品加工为主的食品与消费品加工制造业。; 项目为农机装备制造项目，川片区，租用机械装备制造有限公司已建的拖拉机厂区，电动电动车焊装车间进行改造并利用原有的部分设施设备，项目已取得洱源县邓川工业园区管理委员《关于同意机械装备制造有限公司批复》。本项目的建设与邓川片区“主要布局食品与消费品加工制造业、先进装备制造业”的规划定位不冲突。; 符合. 环境保护规划; 环境保护目标：区域空气质量执行《环境空气质量标准》 二级标准；声环境质量工业区达到《声环境质量标准》（GB3096－8）3 类区域噪声标准，商业、居住混杂区及周边环境保护目标达到《声环境质量标准》（GB3096－8）2类区标准，交通主干道两侧区域达到《声环境质量标准》（GB3096－8）4a类区标准；邓川片区地表水体、弥苴河、永安江、洱海及径流区按 GB3838-2《地表水环境质量标准》Ⅱ类水保护；固体废弃物的产生量达到最小化、减量化及资源化，生活垃圾无害化处理率 %；固体废弃物处置率达 %；危险废物处理处置率 %；具备废物收集系统。; 环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-8）3类标准；满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2）Ⅱ类标准要求，水质较差，不满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2）Ⅱ类标准要求，本项目运营期外排至地表水体，项目运营不会降低区域地表水环境质量。项目产生的固废能得到妥善处置，处置率%。; 符合. 建设项目准入控制： 园区建设的项目必须符合以下环境保护原则： 符合产业政策的原则：建设项目须符合国家、云南省及大理州的相关产业政策。符合环境功能要求原则：建设项目的新、改扩建对当地环境的影响不能导致当地环境功能的降低。符合清洁生产原则：生产工艺应体现能耗物耗小，污染物产生量小的清洁生产工艺的要求。符合达标排放原则：项目污染物的排放必须确保达到国家或地方规定的污染物排放标准。总量控制的原则：建设项目应符合地方总量控制的原则。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；项目已取得洱源县发展和改革局下发的投资项目备案证；符合国家、地方的产业政策。项目运营过程中采用清洁生产工艺，项目产生的废气、、噪声均能达标排放，不会降低区域环境功能。项目不设置总量标。综上，项目的建设与园区准入条件相符。项目已取得洱源县邓川工业园区管理委员会出具的“入园批复”（入园批复规模为30000台农机器具，受市场需求、资源配置等因素的制约，项目实际生产规模为15000台农机器具）。; 符合. 环境污染控制措施： 大气污染控制措施：进入园区的企业应当优先采用能源利用效率高、污染排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。向大气排放粉尘必须采取除尘措施。环境噪声控制措施：产生环境噪声污染的事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用，并应当采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。固体废弃物处理：推广清洁生产技术，降低工业固体废弃物的产生量，同时提高原材料利用率。加大对工业废渣的综合利用，以开辟新的原料来源，减少对环境的污染。危险废物处置措施：危险废物交由有资质的危险废物处置单位进行规范化处置。; 项目采用清洁生产工艺，减少大气污染物的产生，项目产生的下料切割粉尘经集气罩+移动式除尘器处理后无组织排放，焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；项目运营过程中通过对生产设备增设减震垫，加强对生产设备的维护保养等减少噪声影响；项目采用清洁生产技术减少固体废物产生量，本项目产生的下料边角料、布袋除尘器收集的粉尘、焊接烟尘净化器收集粉尘、焊接废料等集中收集后外售废旧物资回收公司综合利用。危险废物废矿物油收集后依托云南时骏机械装备制造有限公司已建危废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期清运处置。; 符合. 2、项目与《云南洱源产业园总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 表1-3 本项目与《云南洱源产业园总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见相符性分析表 规划情况; 本项目情况; 相符性. 产业空间布局： 规划产业结构：云南洱源产业园区重点发展食品与消费品加工制造业，以及先进装备制造业。辅助发展矿冶及精深加工产业、新型建材产业，形成“二主二辅”的产业 结构体系。 1、主导产业 食品与消费品加工制造业，先进装备制造业。 2、辅助产业 矿冶及精深加工产业、新型建材产业。 3、配套产业 为主导产业、辅助产业进行配套服务的产业，如电子商务、企业孵化、现代物流、综合服务。 产业空间布局：邓川片区主要布局食品与消费品加工制造业、先进装备制造业。; 本项目为农机装备制造项目，属装备制造业。项目租用云南时骏机械装备制造有限公司已建的厂房进行建设，项目与邓川片区产业空间布局要求不冲突。; 符合. 产业政策及生态环境准入要求： 1、鼓励类（优先发展） （1）在同类行业中万元产值耗水量较小或有明显节水效果的产业； （2）综合排污水平低且综合效益好的； （3）高附加值的延伸产品加工、矿产资源加工产业链的深加工项目； （4）以园区废物综合利用为特征的静脉产业； （5）处理园区污水并进行处理水资源化利用的产业。 2、限制类和淘汰类（限制发展并限期淘汰） （1）技术含量较低的加工类产业； （2）物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（① 属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、；②产生废物，且按自有技术水平无法治理的；③现有污染治理技术不成熟，经济条件难以承受污染物治理成本的）。 （3）涉及重金属的行业，应符合大理州和洱源县的重金属控制方案。 对上述产业应按照国家和云南省产业政策、污染防治技术政策、污染物排放控制 标准等政策法规和标准的要求，通过升级换代、集中整合和限期整改等途径和措施加以限期淘汰。 3、 禁止类（不得入驻） （1）国家和云南省产业结构调整指导目录中明令淘汰和禁止的工艺落后、污染严重的产业，排污量较大的产业（项目）； （2）严格按照《云南省长江负面清单指南实施细则》实施，中禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律 法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 （3）单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内平均水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理的产 业。 （4）禁止入洱源县城市环境空气质量有影响的大气污染型产业。 （5）其他不符合园区总体规划和环保要求的企业（项目）。; 本项目为农机装备制造项目，项目运营过程中无生产用水消耗，生活用水消耗量较小。 项目不属于限制的工艺落后、污染严重的产业，项目产生的各项污染物均能得到合理的处置。项目不属于限制类、淘汰类、禁止类，符合园区规划，已取得洱源县邓川工业园区管理委员会出具的“入园批复”（入园批复规模为30000台农机器具，受市场需求、资源配置等因素的制约，项目实际生产规模为15000台农机器具）。; 符合. 规划环境影响评价结论：《云南洱总体规划修编（2021-2035）》规划面积为10.0平方公里，包括三个工业片区，即邓川片区、区、炼铁片区。产业发展方向为：重点发展食品与消费品加工制造业，辅助发展先进装备制造业、矿冶及精深加工产业、新型建材产业，形成“”的产业结构体系的综合省级工业园区。 规划区域面临的主要环境问题是水环境敏感问题，规划中的邓川片区海流域主要汇水区，规划水环境功能水体，不得设置排污口，企业必“零 排放”，且周围分布村庄较多，排水方式和产业空间布局发展受到制约。针对规划实施可能产生的环境影响，环评提出的主要减缓措施和调整建议为：邓川片区严格执行排放的“零排放”方案，对进行达标处理后全部。该方案具体要求为： ①现状企业的处理方式均保持不变，现有企业的排入集镇污水处理厂和井污水处理站的污水排放量不得增加，不增加已有污水处理设施的负荷。 ②新增的企业厂区内实现零排放，生活污水依据地块开发情况由管委会统一分别建设一体化污水处理站，将生活污水集中处理达标后统一进行。新增的企业生活污水禁止排入集镇污水处理厂和井污水处理站。污水经一体化污水处理站处理后在园区内全部实施中水，新增污水不再进入湿地。 ③在川片区的大中水系统更加完善的前提下，可逐渐削减现状排入集镇污水处理厂和井污水处理站的生活污水，将该部分污水收集进入新建的一体化污水处理站后进行。; 本项目川片区，机械装备制造有限公司进行建设，生产产生，北厂区生活污水（）依托机械装备制造有限公司拖拉机厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，排放量未增加。生产制造车间生活污水（）依托机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。综上，项目符合规划环评结论要求。; 符合. 规划环评审查意见：严守环境质量底线，强化生态环境分区管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行大气污染物总量管控要求。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，入驻项目要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等污染物的减排工作。优化调整能源结构，原则上应优先采用天然气、电能等清洁能源。高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”，建设初期雨水收集系统，推动污水处理厂和中水厂建设，近期制定邓川片区污水处理、中水回用方案并加快实施。实行入河污染物总量控制，严格控制入河污染负 荷，入驻企业需确保废水不外排或全部进入集中式污水处理设施处理。邓川片区污水处理、排放应符合洱海保护管理条例要 求，新入驻企业生产废水须实现厂区内循环利用不外排。; 本项目建设不会突破区域环境质量底线，项目的建设符合“三线一单”相关要求。项目运营过程中设置集气罩+移动式除尘器处理切割下料粉尘，设置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，有效减少颗粒物的排放。项目采用“雨污分流”的排水体制，，项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于汽车制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于《目录》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 项目已取得洱源县发展和改革局下发的投资项目备案证。 综上，项目建设符合国家和地方现行的产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）与大理州“三线一单”的符合性 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发〔2021〕29 号），项目与大理州“三线一单”的符合性分析如下： 表1-4 项目与大理州“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析 项目; 管控要求; 符合性分析. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。即： ①生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 本项目位于云南洱源产业园区邓川片区内，租用云南时骏机械装备制造有限公司已建厂房进行建设，不新增用地；项目已取得洱源县邓川工业园区管理委员《关于同意云南昊涛机械装备制造有限公司项目人园的批复》，项目不在云南省生态红线保护区域范围内，项目的建设符合生态保护红线的要求。. ②生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 本项目不涉及。. 环境质量底线; ①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。; 根据环境质量现状调查，评价区地表水弥苴河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，罗时江不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；本项目无废水外排地表水环境，不会对区域地表水环境质量造成影响。. ②大气环境质量底线：到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。; 根据《大理白族自治州2022年环境状况公报》，项目区空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，污染物排放总量未超过总量控制指标。. ③土壤环境风险防控底线：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。; 本项目位于洱源产业园区邓川片区内，用地为工业用地，项目运营期加强污染物管理，项目运营不会降低区域土壤环境质量。本项目建设不会突破区域环境质量底线。. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目运营期消耗电能20万kW·h/a；用水量288m³/a。项目租用进行建设，不新增用地，项目用地性质为工业用地，不占用基本农田，占地没有突破当前国家土地资源利用上限的要求。项目对资源利用影响较小，项目的建设不会突破。. 生态环境准入清单; 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政21]29号），大理州生态环境分区管控体系内，洱源县共有3个优先保护单元、6个重点管控单元和1管控单元。; 项目川片区内，属于洱源县工业集中区重点管控单元。. 项目与洱源县工业集中区重点管控单元生态环境准入清单的分析见下表。 表1-5项目与洱源县工业集中区重点管控单元生态环境准入清单的分析 单元名称; 管控要求; 本项目情况. 洱源县工业集中区重点管控单元; 空间布局约束; 1.邓川片区重点发展绿色食品与消费品加工制造及先进装备制造业等项目，不再引进高耗水、高污染的项目。现有企业促进产业升级，合理控制工业用地规模。; 本项目川片区内，项目为农机装备制造项目，不属于高耗水、高污染的项目。租用进行建设，不新增用地规模，项目的建设符合相关要求。; 符合. 2.区限制金属选冶项目，推进新型建材产业。; 本项目不涉及。; /. 3.炼铁片区合理布局产业，严格执行产业园区规划环评相关要求。; 本项目不涉及。; /. 污染物排放管控; 1.邓川片区新入园企业必须做到生产废水零排放，不得设置生产废水排污口。进一步完善相应的废水收集管网、废水处置设施、出水贮存与调配设施、中水利用管网，确保实现片区废水稳定不外排的目标。; 本项目租用云南时骏机械装备制造有限公司厂房进行建设，项目运营过程中无生产废水产生（不设置生产废水排污口），北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。; 符合. 2.焦石片区、炼铁片区根据企业入驻情况适时建设污水集中处理设施，并安装自动在线监测装置，企业废水预处理达到集中处理要求后，进入污水集中处理设施。片区废水达标排放率达100%。; 本项目不涉及。; /. 3.严格固体废物管理，确保园区固废处置率达到100%，同时做好危险废物的处理处置及监管工作。; 项目固废均得到妥善处置，处置率 100%，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; 1.加强重金属风险单元应急设施建设，防范重金属、危险废物、危险化学品泄露对水体的潜在风险。; 本项目不涉及。; 符合. 2.建立环境风险预测预警体系，工业企业应有完善的风险防范措施。完善突发环境事件应急预案，并定期演练。; 企业已建立完善的风险防范措施。项目建成后需完善突发环境事件应急预案，并定期演练，防止环境污染事故发生。; 符合. 资源开发效率要求; 1.项目入驻，不得超过园区已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量。; 项目入驻未超过园区已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量; 符合. 2.入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，洱海流域内禁止取用地下水作为生产用水。; 项目无生产用水（工业用水）; 符合. 3.加强企业清洁生产审核管理，企业应提高清洁生产水平，要求水重复利用率≥85%。; 项目应按照要求进行清洁生产审核管理; 符合. 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （2）与大理州生态环境管控总体要求的符合性 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发〔2021〕29 号），项目与大理州生态环境管控总体要求的符合性分析见下表。 表1-6 项目与大理州生态环境管控总体要求的符合性分析 管控领域; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; ①生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 本项目位于洱源产业园区邓川片区内，租用已建厂房进行建设，项目用地性质为工业用地，不在生态保护红线内。; 符合. ②生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 项目用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线。; 符合. ③新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。; 本项目不涉及新建旅游景区。; 符合. ④抓住“双核驱动、协同发展”机遇，按照“一城三区”的总体布局，加快大祥巍一体化发展，着力推动与洱源县生态保护一体化发展，与祥云县、宾川县、漾濞县产业开发合作和园区合作。; 本项目不涉及。; 符合. ⑤全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 本项目位于洱源产业园区邓川片区内，属于洱海三级保护区范围，本项目为农机装备制造项目，仅进行下料焊接、组装等工序，不属于高污染、高排放的项目，项目选址已通过洱源县洱海管理局审查。; 符合. 污染物排放管控; ①加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 项目附近地表水体为弥苴河、罗时江；项目不涉及西洱河、沘江等水污染严重地区。; 符合. ②推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。严格保护城乡集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮用水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。; 洱源产业园区邓川片区已建污水处理厂；本项目无生产废水产生北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。; 符合. ③扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，持续推进氮氧化物减排和重点企业超低排放改造，加大VOCs减排力度，重点提升石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。; 本项目运营过程中产生的大气污染物主要为粉尘，经采取相关措施后可达标排放，项目喷漆工艺委托云南时骏机械装备制造有限公司在其拖拉机厂南厂区喷漆车间内开展，不在本项目车间内进行，本项目运营不产生有机气体。; 符合. ④严格执行钢铁、水泥等高耗能行业产能置换政策，把高效能和低碳排放纳入项目节能审查、环境影响评价等里面，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。; 本项目不涉及。; 符合. ⑤加强土壤污染防治，实行农用地分类管理，严格建设用地准入，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，落实重点监管企业土壤污染隐患排查，建立土壤污染风险管控和修复名录制度，实行污染地块再开发再利用联动监管。; 本项目用地为工业用地，项目不涉及土壤环境污染重点监管企业。; 符合. ⑥加强重金属污染防治，严格环境准入管理。; 本项目不涉及。; 符合. ⑦加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 项目固废均得到妥善处置，处置率100%，对环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; ①加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 项目加强环境风险防控和应急管理，本项目在建成投入试运行时将及时更新突发环境事件应急预案。; 符合. ②严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。; 本项目不涉及。; 符合. ③严格尾矿库项目准入，健全完善尾矿库污染防治的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; ①强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。; 本项目用水来源于园区供水管网，运行过程中加强节约用水，保护水资源；项目租用已建厂房，不新增用地，一定程度减少了土地资源的消耗。; 符合. ②实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目用水由园区现有供水管网提供。; 符合. ③坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目用地为工业用地，不涉及耕地。; 符合. ④全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。; 本项目水资源和电能消耗占区域能耗量较小。; 符合. 综上，项目的建设符合大理州生态环境管控总体要求。 3、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》，项目相关符合性分析见下表。 表 1-7 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性 序号; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 本项目情况; 符合性. 1; 大气污染防治的监督管理; 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目正进行环境影响评价，并依法公开环境影响评价文件；项目严格落实环评提出的各项环保措施，产生的废气能做到达标排放。; 符合. 2; 大气污染防治措施; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施; 项目运营采用清洁生产工艺，项目运营过程中设置集气罩+移动式除尘器处理切割下料粉尘，设置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，控制污染物排放。; 符合. 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 符合. 根据上表分析，项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 4、与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 表 1-8 项目与《大气污染防治行动计划》的符合性 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 一是加强综合治理力度，减少多污染物排放。深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。; 本项目建成后产生的大气污染物主要为粉尘，切割粉尘采取集气罩+移动式除尘器处理；焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理，减少粉尘排放。; 符合. 2; 二是调整优化产业结构，推动产业转型升级。严控高耗能、高污染行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件。; 本项目不属于高耗能、高污染行业。; /. 3; 三是加快企业技术改造，提高科技创新能力。大力推行清洁生产，大力发展循环经济。; 项目运营过程实行清洁生产。; 符合. 4; 四是加快调整能源结构，增加清洁能源供应。推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率。; 本项目生产使用电能。; /. 5; 五是严格节能环保准入，优化产业空间布局。对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。; 本项目属于汽车制造业，对照国家发展和改革委员会第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款，本项目属于国家允许类项目。; 符合. 6; 七是健全法律法规体系，严格依法监督管理。用法律、标准“倒逼”产业转型升级。制定、修订重点行业排放标准，建议修订大气污染防治法等法律。强制公开重污染行业企业环境信息。公布重点城市空气质量排名。加大违法行为处罚力度。; 项目建成后将严格执各项环保措施，确保污染物能达标排放。; 符合. 7; 九是建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气。将重污染天气纳入地方政府突发事件应急管理，及时采取应急措施，引导公众做好卫生防护。; 企业建立应急管理体系，并按相关要求做好应急管理及应急措施。; 符合. 8; 十是明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。地方政府对当地空气质量负总责，落实企业治污主体责任，国务院有关部门协调联动，倡导节约、绿色消费方式和生活习惯，动员全民参与环境保护和监督。; 明确企业的责任，动员全民参与环境保护。; 符合. - 5、项目与《大理州“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 - 表1-9 与《大理州“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣V类水体和城市黑臭水体。环境空气质量稳居全省前列，城市环境空气质量稳定达标。; 本项目不设置总量控制指。项目区环境空气质量达标。; 符合. 2; 全面整治燃煤小锅炉。加快推进“煤改气”“煤改电”工程建设。持续开展燃煤锅炉整治，全面淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉。在供气管网不能覆盖的地区，改用电、生物质能等新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目不使用锅炉，生产设备均使用电能。; 符合. 3; 加强对工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等各类环境噪声的防控。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，实现工业噪声全面达标排放。; 项目通过选用低噪设备，合理布局；设备基础减振，加强设备保养、厂房隔声等措施降低噪声影响，厂界噪声达标排放，影响较小。; 符合. 4; 强化固体废物综合利用。加快推进统筹固体废物管理制度改革，加强固体废物源头减量和资源化利用，促进主要农业废弃物全量利用。; 本项目产生的下料边角料、移动式除尘器收集的粉尘、焊接烟尘净化器收集粉尘、焊接废料等集中收集后外售废旧物资回收公司综合利用。废矿物油收集后依托云南时骏机械装备制造有限公司已建危废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期清运处置，固废处置率100%。; 符合. 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 为认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）》要求，结合云南实际，制定《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》。 表1-10 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 3; 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不在自然保护区内; 符合. 4; 禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不在风景名胜区内; 符合. 5; 禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目不在国家湿地公园内; 符合. 6; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线内; 符合. 8; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内，不在金沙江、长江一级支流，不属于所列建设项目类型; 符合. 9; 禁止在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区; 符合. 10; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目不 在 金沙江、长江一级 支 流 岸线边界一公里范围内; 符合. 11; 禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 根据云发改基础〔2019〕924号文件附件2（云南省合规园区名单），邓川工业园为合规园区，且本项目不属于所列建设项目类型。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。（省工业和信息化厅负责）; 本项目不属于所列建设项目类型; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。（省工业和信息化厅负责）; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。 7、项目与《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（2019年修订）相符性 根据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（2019年修订），本项目位于洱海保护管理范围三级保护区，与三级保护区内禁止的行为相符性见下表。 表1-11 项目与《洱海保护管理条例》相符性分析一览表 序号; 三级保护区内禁止行为; 本项目 情况; 相符性. 1; 侵占湿地、水库、河道; 不涉及; 符合. 2; 使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞; 不涉及; 符合. 3; 擅自砍伐林木; 不涉及; 符合. 4; 擅自取水或者违反取水许可规定取水; 不涉及; 符合. 5; 选矿、采矿; 不涉及; 符合. 6; 向湖泊、水库、河流、湿地、农田排放污水、废油及其他废液，倾倒或者掩埋土、石、尾矿、垃圾和动物尸体及其他废弃物; 不涉及; 符合. 7; 弃置、掩埋有毒物质; 不涉及; 符合. 8; 生产、销售和使用国家禁止和限制使用的剧毒、高毒农药; 不涉及; 符合. 9; 生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋; 不涉及; 符合. 10; 建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目; 不涉及; 符合. 11; 盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施; 不涉及; 符合. 12; 其他破坏生态和污染环境的行为; 不涉及; 符合. 综上，本项目建设不涉及《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》相关禁止规定，符合《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》要求。同时，洱源县洱海流域管理局同意本项目选址。 8、项目与《洱海保护治理“ 十四五”规划》的相符性 表1-12 项目与《洱海保护治理“ 十四五”规划》相符性分析一览表 相关要求; 本项目 情况; 相符性. 规划目标; 到 2025 年，洱海流域生态环境质量明显提升，流域保护管理体系初步构建；主要入湖河流水质持续改善；洱海总体保持良好湖泊水质，湖心断面（洱海湖心、洱海北部湖心及小关邑）水质达到Ⅱ类，不发生规模化藻类水华，水生态功能恢复到良好水平。; 项目运营期无废水外排至地表水环境，不会导 致项目附近弥苴河、罗时江水质恶化。; 符合. 规划重点任务; 流域水资源保护与利用： - 实行最严格的水资源管理 - 以落实最严格水资源管理制度和河长制为重点，强化取水许可管理、入河排污口管理和饮用水水源地保护，全面推进水资源消耗总量和强度双控行动，严守“三条红线”。实施用水总量控制，控制流域年度用水总量不超过水资源开发利用控制红线。 - （2）坚持节水优先，提高水资源节约效能 秉持“节水即治污”的理念，坚持节水优先，强化用水总量和强度双控，提高流域水资源节约效能……推进工业节水减排，严格实行用水总量控制和定额管理，限值高耗水项目准入；以节水为重点，推进现有企业和园区开展水资源循环化改造，鼓励工业园区实行统一供水、废水集中处理和水循环利用及梯级补水，鼓励循环用水，降低万元工业增加值用水量。 - （3）强化污水资源化利用 - 将流域污水资源化利用作为节水开源的重要内容，再生水纳入水资源统一配置，提升水资源循环利用效率……积极推动工业废水资源化利用，推进工业园区内企业之间用水系统的集成优化，促进串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，实现企业内部工业用水循环利用。; 项目运营无生产用水，生活用水由园区供水管网接入，耗水量较小。项目运营无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，实现水资源循环利用。; 符合. 综上，本项目与《洱海保护治理“ 十四五”规划》相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 一、项目基本情况 （一）项目名称：农机装备制造项目 （二）建设单位：机械装备制造有限公司 （三）建设地点：云南省大理州洱源县邓川镇德源山（云南洱川片区内），地理坐标为东经°5'41.93北纬25°59'35.69项目地理位置详见附图1。 （四）主要建设内容及规模：项目占地面积114.27亩，租用原机械装备制造有限公司生产厂房及仓库、物流转运场地等，新建相关配套设施工程。形成年产6000辆田园运输机（田园/山地农用运输机、农机器具）、3000辆渣土车、0辆专用车（环卫垃圾车、消防洒水车、冷链物流车、快递运输车等）、4000套委（含集装箱）等生产能力。 （五）工程内容 本项目主要进行驾驶室、车身、车架等零部件初加工以及整车组装工序，项目建设内容包括主体工程、辅助工程、工程、环保工程等，具体建设内容见下表。 表2-1项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 生产制造车间; 租用机械装备制造有限公司电动电动车焊装车间，建筑面积108，一层，高度H=9m，门式钢结构，进行，车架零等焊接工作。; 租用机械装备制造有限公司已建车间. 总装 车间; 租用机械装备制造有限公司拖拉机厂区装配车间，一层，建筑面积8419，高度H=9m，门式钢结构，进行驾驶室、车身焊接及车辆总装工作。. 辅助 工程; 物流仓库; 租用机械装备制造有限公司拖拉机厂区仓库，一层，建筑面积3448，高度H=9m，门式钢结构。; 租用. 办公区; 租用机械装备制造有限公司拖拉机北厂区办公区，一层，约，砖混结构，钢屋顶。; 租用. 蓄水箱; 位于办公区旁（1m³）。; 依托. 厕所; 北厂区依托机械装备制造有限公司拖拉机北厂区已建厕所（20），位于办公区西南侧; 依托. 生产制造车间依托厂房内已建的厕所（2个，分别位于车间西北角和东南角，共40）; 依托. 工程; 供水系统; 依托机械装备制造有限公司厂区原有供水系统（邓川工业园区供水管网）。; 依托. 供电系统; 依托云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有供电系统（邓川工业园区供电系统）。; 依托. 环保 工程; 废气治理; 下料切割粉尘; 下料工序设置集气罩+移动式除尘器处理后无组织排放，未收集到的粉尘经封闭车间阻隔、自然沉降; 新建. 焊接烟尘; 焊接烟尘设移动式焊接烟尘净化器收集处理，经收集处理后在车间内无组织排放，大部分在封闭车间自然沉降; 新建. 废水处理; 生活污水（冲厕废水）; 北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机北厂区已建化粪池（20m³）预处理后排入市政污水管网。; 依托（正常运行）. 生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池（2个，共90 m³）处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾收集装置收集; 依托. 下料边角料; 收集暂存至云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂南厂区一般固废暂存区（100㎡）。; 依托. 布袋除尘器收集粉尘; 经布袋收集后外售废旧物资回收公司综合利用。; 新建. 焊接烟尘净化器收集粉尘; 布袋收集后外售废旧物资回收公司综合利用。; 新建. 焊接废料; 收集暂存至云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂南厂区一般固废暂存区（100㎡）。; 依托. 废矿物油; 废矿物油经油桶收集安全暂存至云南时骏机械装备制造有限公司危废暂存间（100㎡），并委托有资质的单位定期清运处置。危废暂存间已做好“防渗防水防晒”措施。; 依托（正常运行）. 噪声治理; 选用低噪设备，合理布局；设备基础减振，加强设备保养、厂房隔声等。; 新建. 二、项目产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力/年; 备注. 1; 田园运输机; 6000辆; 田园/山地农用运输机、农机器具. 2; 渣土车; 3000辆; /. 3; 专用车; 2000辆; 环卫垃圾车、消防洒水车、冷链物流车、快递运输车等，根据市场需求生产. 4; 委改货厢; 4000套; /. 三、项目主要生产设备 本项目租用云南时骏机械装备制造有限公司厂房进行建设（按现状租赁，包含生产设备），项目生产设备部分租用云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有设备，部分设备新增。项目设备情况见下表。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 金属带锯床; GB4028X; 1台; 原有设备 （租用）. 2; 金属带锯床; GB4240X70; 1台. 3; 型材切割机; J3G-400; 2台. 4; 砂轮机; MQ3225; 2台. 5; 台式钻床; Z4025; 1台. 6; 空气压缩机; /; 2台. 7; 交流弧焊机; BX1-500-1; 3台. 8; 小台钻; Z4025; 1台. 9; 万向摇臂钻; Z3032*9B; 1台. 10; 气保焊机; 350; 31台. 11; 电焊机; BX1-500-2; 4台. 12; 等离子切割机; LGK8-100; 5台. 13; 数控等离子切割机; 200A; 1台. 14; 液压数控折弯机; WR67Y-300/6000; 1台. 15; 液压数控折弯机; 320/4000; 1台. 16; 联合冲剪机; Q34-16; 2台. 17; 双动薄板拉伸液压机; KY28-400/630; 1台. 18; 双动薄板拉伸液压机; YS28-400/630; 1台. 19; 液压闸式剪板机; Q11Y-13*6000; 1台. 20; 叉车; 3T; 2台. 21; 小卡物流车; HFC5034CCYKR1T; 1台. 22; 物流车; LFJ1160G3; 1台. 23; 摆式自动焊接小车; HK100; 1台. 24; 小型轿车; /; 1台. 25; 液压闸式剪板机; 20*2500; 2台; 新增设备. 26; 液压摆式剪板机; 12*3200; 1台. 27; 液压板料折弯机; 160*4000; 1台. 28; 液压板料折弯机; 200*5000; 1台. 29; 冲床; 63T; 2台. 30; 冲床; 100T; 2台. 31; 摇臂钻床; Z3050*16; 1台. 32; 摇臂钻床; Z3723*8; 1台. 四、项目主要原辅材料及水电消耗 项目的主要原辅材料及水电消耗情况见下表。 表2-4 项目主要原辅料及水电消耗一览表 原辅材料、能源名称; 年用量（t）; 备注. 板材; 24170; /. 型材; 20575; /. 电焊条; 49.5; 干燥通风良好的室内仓库中存放. 保护焊丝; 574.5; 湿度不超过60%，室温应在15摄氏度以上. 二氧化碳/混合气; 51.52; 远离火种、热源，库温不宜超过30℃. 水; 288m³/a; 邓川工业园区供水管网. 电; 20万kW·h/a; 邓川工业园区供电系统. ## 五、公用工程 （一）供电 依托云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有供水系统（邓川工业园区供电系统）。 （二）供水 依托云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有供水系统（邓川工业园区供水管网）。 （三）排水 ## 项目采用雨污分流的排水体制，雨水经云南时骏机械装备制造有限公司厂区雨水沟收集排入市政管网。 ## 本项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。 ## 六、工作制度及劳动定员 ## 本项目新增劳动定员24人，全年生产300天，采用1班制，工作8小时。 ## 七、平面布置合理性 项目租用云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区设置总装车间、办公区、物流仓库等，租用云南时骏机械装备制造有限公司电动车厂电动车焊装车间作为生产制造车间。两个地块各设置1个出入口，厂区物流顺畅、交通便利。本项目北厂区设置生产区及办公区，办公区位于生产区上风向及侧风向，受生产区影响较小，距项目最近的敏感点为西南侧73米的莲荷村，位于项目区上风向，项目采取相应的降尘、降噪设施后，项目运营对其影响较小。综上，项目整体布局较为合理。 ## 八、本项目喷漆工作委托云南时骏机械装备制造有限公司开展的可行性 本项目主要进行驾驶室、车身、货厢、车架等零部件初加工以及整车组装工序，项目不设置喷涂车间，项目喷漆工作委托云南时骏机械装备制造有限公司在其拖拉机生产线喷涂车间内进行（由于云南时骏机械装备制造有限公司为停产状态，开展喷漆工作前需向环保部门申请恢复喷涂工序生产），喷涂车间由云南时骏机械装备制造有限公司运营管理。 云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机生产线产品方案为年产30000辆农用器械，本项目产品方案为年产15000台农用器械，本项目生产规模较原项目小，据核算，项目喷漆工作所需的产生挥发性有机物的原辅料料量较原项目少，挥发性有机物产生量减小，云南时骏机械装备制造有限公司在喷涂车间设置水旋式+光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，废气经处理后通过排气筒排放，排放量不会超出云南时骏机械装备制造有限公司原有的挥发性有机物控制总量。 其次，云南时骏机械装备制造有限公司虽处于停产状态，但厂区仍安排专业人员对厂区生产设备、环保设施等进行定期检查，确保恢复生产时能正常使用。若恢复生产后出现生产设备、环保设施运行故障的情况，需立即暂停生产，维修生产设备、环保设施等，待其恢复正常运行后再进行生产。 综上，在加强云南时骏机械装备制造有限公司生产设备、环保设施管理，确保其正常运行的条件下，本项目喷漆工序委托云南时骏机械装备制造有限公司开展具有可行性。 九、环保投资 项目总投资1290万元，其中环保投资18万元，占总投资的1.39%。项目环保投资情况见下表。 表2-5 环保投资估算一览表 序号; 污染源; 环保设施名称; 投资金额 （万元）. 1; 废气; 下料切割粉尘; 集气罩+移动式除尘器; 10. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 5. 2; 废水; 冲厕废水; 化粪池、调节池; 依托现有. 3; 噪声; 生产设备; 基础减振，加强设备保养等; 3. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾收集装置; 依托现有. 焊接废料等一般固废; 一般固废暂存区; 依托现有. 废机油; 危废暂存间; 依托现有. 合计; 18. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用云南时骏机械装备制造有限公司现有厂房进行建设，不涉及土建工程，项目按现状进行租赁，厂房中已置有部分生产设备（本项目沿用），项目施工期需新增部分设备，进行设备安装、调试等。施工期主要污染是施工期废气、废水、噪声、建筑垃圾等。 产污环节分析： 1、废气 施工期废气主要为粉尘、燃油废气。粉尘来源于运输扬尘、设备装卸等。燃油废气主要来源于运输车辆的尾气。 2、废水 施工期废水主要为工程施工人员产生的生活污水（冲厕废水），主要含 COD、BOD5 、氨氮、SS 等。 3、噪声 施工期噪声主要来源于运输车辆噪声及设备安装调试等。 4、固废 施工期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 二、运营期工艺流程及产污环节 （一）运营期工艺流程 本项目主要进行驾驶室、车身、货厢、车架、小件等零部件初加工以及整车组装（发动机、轮胎、钢圈、电器、管路、内饰件等部件均为外购），项目不设置喷漆车间，驾驶室、车身、车架等需喷漆部件以及组装后的车辆补漆工作均委托云南时骏机械装备制造有限公司进行。项目不涉及熔铸工序，不涉及电镀、喷漆、喷塑、酸洗、溶剂清洗等表面处理等工艺。 - 项目整车制造总体工艺流程见下图： 图2-1 项目总体工艺流程及产污节点图 （1）下料 购置的板材、型材原料根据生产计划要求进行切割下料，钻孔、折弯等，经检验合格的材料进入焊接工序。过程中会产生设备噪声、金属粉尘和边角料。 （2）焊接 - 焊接工艺包括车身总成焊接、货厢总成焊接、车架总成焊接、自制零件焊接等。 - 车身总成焊接包括后围总成，前围总成、大顶总成、上下门槛、工具箱总成等；货厢总成焊接包括底架总成、后立柱焊合、底板焊接、前护栏总成、边门总成、后门总成等；货厢总成包括纵梁铆接、横梁铆接、附件焊接等；自制零件焊接包括钻孔、拼焊（点焊）、拼焊（加焊）等。 - 焊接工序中将使用电焊机、气保焊机等焊接设备，焊接工序主要产生焊接烟尘、设备噪声及焊渣。 （3）涂装 涂装工序委托云南时骏机械装备制造有限公司进行。 （4）总装 总装流程为车架吊入、车桥吊装、车架附件安装、发动机、变速箱吊装、传动轴安装、吊装车身总成、底盘及车身电路连接、离合、刹车连接、液压系统组装、货厢吊装等。总装工序主要产生噪声。 （5）整车调试 整车进行调试，确保各项技术指标符合标准要求。 （6）整车检验、入库 整车进行检验，检验合格的成品车辆入库待售。 （7）补漆 车辆有局部划伤、破损等需要进行补漆，委托云南时骏机械装备制造有限公司进行。 （二）运营期主要污染工序 运营期产污工序及污染物产生情况见下表。 表2-6 项目运营期主要产污工序及污染物一览表 项目; 污染物; 产污工序; 主要成分. 废气; 粉尘; 下料、焊接等; 粉尘. 废水; 生活污水; 冲厕; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 噪声; 生产; Leq（A）. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 职工生活; 废果皮、废饮料盒、废纸等. 下料边角料; 切割; 金属废料. 布袋除尘器收集粉尘; 布袋除尘; 粉尘. 焊接烟尘净化器收集粉尘; 焊接; 粉尘. 焊接废料; 焊接; 废焊丝等焊渣. 废包装材料; 原材料、外协部件包装物拆除; 包装箱、包装纸等. 危险废物; 废矿物油; 设备维护; 废矿物油. |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | 本项租用云南时骏机械装备制造有限公司厂房、物流转运场地进行建设。云南时骏机械装备制造有限公司原有项目情况如下： 一、云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有项目环保手续履行情况 云南时骏机械装备制造有限公司原名云南时骏农业机械装备制造有限公司，是云南力帆骏马车辆有限公司的全资子公司，于2016年7月变更为云南时骏机械装备制造有限公司。厂区设拖拉机厂（分为北厂区和南厂区）及电动车厂。其环保手续履行情况如下： 1、云南时骏农业装备制造有限公司短途纯电动车产业化制造项目于2016年取得大理白族自治州环境保护局出具的环评批复（大环审〔2016〕43号）；于2018年通过竣工环境保护验收。 2、拖拉机装配厂提高农用车、变形拖拉机性能、增加品种技术改造项目于2003年获得大理州环保局审查意见，并于同年取得云南省环境保护出具的审批意见（云环监表[2003]025号），于2007年10月开展竣工环境保护验收并于2008年取得了《大理州环境保护局准予行政许可决定书》（大环许可[2008]01）号）。后拖拉机生产线升级改造项目于2016年取得洱源县环境保护局出具的环评批复（洱环审[2016]214号）；该项目于2018年通过竣工环保验收。 3、云南时骏机械装备制造有限公司已申领排污许可证，企业排污许可证编号：91532930592019222B001V。 4、2018年编制《云南时骏机械装备制造有限公司突发环境事件应急预案》并取得备案，备案编号：532930-2018-003-L。 二、云南时骏机械装备制造有限公司原有项目基本情况 （一）原有项目建设内容 本项目运营租用云南时骏机械装备制造有限公司厂区原有项目的部分厂房、场地，依托原有项目部分设施。故仅针对项目租用、依托的建设内容进行介绍。 表2-7 原有项目主要建设内容 工程名称; 主要建设内容; 备注. 拖拉机厂南厂区; 涂装车间; 3888m2，1层框架结构，全封闭处理，进行喷漆工艺; 本项目喷漆工艺由云南时骏机械装备制造有限公司在此车间开展. 一般固废暂存区; 100㎡，1层钢棚结构，暂存一般工业固体废物; 本项目依托使用. 拖拉机厂北厂区; 装配车间; 一层，门式钢结构封闭车间; 本项目租用为总装车间. 小件车间; 封闭钢架车间结构，内设交流弧焊机 、空气等离子切割机、仿形切割机、冲床、普通车床、二氧化碳保护焊机、高速切割机、钻床等设备。; 闲置. 物流仓库; 一层，门式钢结构封闭车间。; 本项目物流仓库. 办公区; 一层，约100㎡，砖混结构，钢屋顶; 本项目办公区. 化粪池; 20m³; 本项目依托使用. 电动车厂; 焊装车间; 建筑面积10800㎡，一层，门式钢结构封闭车间; 本项目租用为生产制造车间. 化粪池; 焊装车间内设置2个厕所，各配套建设1座化粪池，共两座，90m³; 本项目依托使用. 污水处理站; 设置1个污水处理站，设计处理能力为37m³/h，日处理工艺为活性淤泥法; 本项目生活污水依托污水处理站调节池收集，不启用污水处理站处理系统. 危废暂存间; 100㎡，做好防风、防雨、防渗措施，设置标识标牌; 本项目依托使用. （二）原有项目产品方案 原有项目产品方案见下表（目前处于停产状态）。 表2-8 原有项目产品方案一览表 生产线; 产品名称; 设计能力/年. 拖拉机生产线; 手扶拖拉机; 500辆; 合计30000辆. 变型拖拉机; 23500辆. 农用运输车辆; 6000辆. 电动车生产线; 短途纯电动车; 12万辆. （三）原有项目污染情况分析 1、废气 云南时骏机械装备制造有限公司自2019年停产至今，厂区原有废气治理措施如下： 表2-9 原有项目废气治理措施 序号; 污染源; 治理措施. 1; 驾驶室喷涂废气; 水旋式+光氧催化+活性炭吸附+2根16.5m高排气筒排放. 2; 打磨粉尘; 活性炭吸附+1根6m高排气筒排放. 3; 货箱喷涂废气; 水旋式+光氧催化+活性炭吸附+2根16.5m高排气筒排放. 4; 小件喷漆废气; 水旋式+光氧催化+活性炭吸附+1根16.5m高排气筒排放. 5; 下料粉尘; 无组织排放. 6; 焊接废气; 无组织排放. 8; 贮存废气; 无组织排放. 表2-10 原有项目有组织废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口位置（坐标）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）. 1; DA001; 驾驶室喷涂排气筒1; 100°5′27.6″ 25°59′39.77″; 16.5; 0.8. 2; DA002; 驾驶室喷涂排气筒2; 100°5′27.56″ 25°59′39.73″; 16.5; 0.8. 3; DA003; 打磨排放口; 100°5′27.42″ 25°59′39.01″; 6; 0.4. 4; DA004; 货厢喷涂排气筒1; 100°5′26.2″ 25°59′37.03″; 16.5; 1.0. 5; DA005; 货厢喷涂排气筒2; 100°5′25.62″ 25°59′37.21″; 16.5; 0.8. 6; DA006; 小件喷涂排气筒; 100°5′25.22″ 25°59′37.28″; 16.5; 0.4. 2、废水 拖拉机生产线生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入邓川工业园区污水处理站处理；生产废水经管道输送至电动车厂污水处理站处理后用于厂区绿化，不外排。 短途电动车生产线生活污水经化粪池处理、车间清洗废水经隔油池处理后进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 污水处理厂设计处理能力为37m³/h，日处理污水量370m³，处理工艺为活性淤泥法，其处理工艺流程如下： 图2-2 污水处理工艺流程图 根据《云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机生产线升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果，外排生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准；污水处理设施出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）绿化标准要求。 3、噪声 根据《云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机生产线升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》及《云南时骏机械装备制造有限公司短途纯电动车产业化制造（一期）项目竣工环境保护验收监测报告表》噪声监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、固废 （1）拖拉机生产线（2019年停产至今） ①废金属边角料：验收阶段产生量为60t/a，收集存放至固废暂存间后外售处置； ②焊丝头：验收阶段产生量为20t/a，收集存放至固废暂存间后外售处置； ③生活垃圾：验收阶段产生量为240t/a，委托环卫部门清运； ④危险废物：漆渣、电泳废渣、废油桶产生量分别为37.37t/a、0.3t/a、1.2t/a，分类收集存放至危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；废机油产生量为1.2t/a，收集暂存至危废暂存间，委托云南泽森环保科技有限公司清运处置。 （2）电动车生产线（2019年停产至今） ①生产过程中产生的一般生产固废：验收阶段产生量为50t/a，外售至废品回收站； ②生活垃圾：验收阶段产生量为35t/a，委托环卫部门清运； ③化粪池污泥：委托洱源县环卫部门清掏清运； ④危险废物：废机油产生量为0.2t/a，收集存放至危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；储存过程损坏的铅酸电池产生量为0.4t/a，收集暂存至危废暂存间，委托电池出售方（曲靖开发区顺兴隆机电有限公司）回收售后处理。 项目固废处置 100%。 三、原有项目存在的主要环境污染问题 根据调查，厂区运营至今未受到相关环保投诉及行政处罚。厂区存在的主要问题为： - 一般固废暂存区未按照要求建设，现设置为钢棚架结构，若一般固废暂存区恢复使用，堆放固废受雨水冲刷，可能对周围环境造成影响。 - （2）危废暂存间内暂存的危险废物未完全清运处置。 整改措施： - （1）本项目运营将依托原有一般固废暂存区暂存固体废物，需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求完善一般固废暂存区建设，做好防风、防雨、防渗措施。 - （2）危废暂存间内尚未处置的危险废物由云南时骏机械装备制造有限公司委托资质单位依法处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、环境空气质量现状 （一）常规污染物现状 本项目位于洱源县邓川镇德源山（云南洱源产业园区邓川片区内），属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 根据《大理白族自治州2022年环境状况公报》，2022年，全州环境空气质量总体保持良好，其中南涧县、洱源县、剑川县和鹤庆县4个县环境空气质量达到《环境空气质量标准（GB3095- 2012 ）一级标准，其余8个县（市）均达到二级标准。12个县(市)优良天数比例在99.7% ~ 100%之间,平均优良天数比例为99.95%，较2021年上升0.15个百分点，其中宾川县、弥渡县2个县优良天数比例为99.7% ，其余10个县（市）优良天数比例均为100%。12个县（市）的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳（第95百分位数）等环境空气污染物年均值均达到一级标准，细颗粒物、 臭氧（第90百分位数）均达到二级标准。 综上所述，本项目位于云南省大理州洱源县，属于环境公报中的12县市之一，大气环境能达到环境空气质量功能区划的要求，属环境空气功能达标区。 （二）特征污染物现状 本项目特征污染物为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 云南昊涛机械装备制造有限公司于2023年4月委托云南环绿检测技术有限公司于2023年4月13日～4月16日对评价区环境空气质量现状进行监测并出具检测报告（报告编号：HL20230412007），根据检测报告，项目特征污染物现状如下： 表3-1 特征污染物现状监测结果一览表 监测点位; 监测指标; 监测日期; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 达标情况. 云南昊涛机械装备制造有限公司项目区下风向; TSP; 2023/4/13; 08:12-次日08:12; 73μg/m3; 300μg/m3; 达标. 2023/4/14; 08:17-次日08:17; 75μg/m3; 达标. 2023/4/15; 08:24-次日08:24; 79μg/m3; 达标. 根据表3-1，本项目拟建区TSP浓度现状可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 综上，项目所在区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，属于环境空气质量达标区。 ## 二、地表水环境质量现状 经现场踏勘，项目区附近的地表水体为位于项目东北侧332m处的弥苴河和位于项目西南侧337m处的罗时江，均属洱海主要入湖河流，根据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（2019 年修订）》第五条，“洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准进行保护”，故项目区弥苴河、罗时江水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准。 根据《大理白族自治州2022年环境状况公报》，弥苴河银桥村断面、弥苴河江尾桥断面水质类别符合Ⅱ类标准要求，罗时江沙坪桥断面水质类别符合Ⅲ类、罗时江莲河村断面水质类别符合Ⅳ类。 综上，项目区弥苴河水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准要求，罗时江水质较差，不满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准要求。 三、声环境质量现状 本项目位于洱源邓川工业园区，根据《洱源县邓川工业园区总体规划（修编）》（2013-2030），项目所在区域的声环境功能区划为 3 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。项目周边企业生产加工主要集中在车间内，经厂房隔声、距离衰减后，区域环境噪声满足《声境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 根据现场踏勘结果，本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，根据建设项目环境影响表编制技术指南（污染影响类）要求，无需开展声环境现状监测。 四、生态环境质量现状 本项目位于邓川工业园区，租用云南时骏机械装备制造有限公司厂房进行建设，项目地块已进行地面硬化，拟建区已无原生植被，项目区设置绿化。总体而言，项目所在区域生态环境质量现状一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 据现场踏勘，厂界外500m范围内大气环境保护目标为（原拖拉机厂北厂区）东北侧421m处的井旁村、（原拖拉机厂北厂区）西北侧399m处的德源城遗址、（原拖拉机厂北厂区）西北侧107m处的邓川镇商住混合区、（原电动车厂）东南侧162m处的黄家营、（原电动车厂）南侧380m处的魏军屯、（原电动车厂）西南侧73m处莲荷村、（原电动车厂）西南侧473m处新洲村。 2、声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 项目地表水保护目标为项目东北侧332m处的弥苴河和项目西南侧337m处的罗时江。 5、生态环境 本项目租用云南时骏机械装备制造有限公司厂房进行建设，项目不涉及新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标。 项目与周围关系图详见附图3，项目主要环境保护目标见下表。 - 表3-2 主要环境保护目标一览表 - 环境要素; - 保护目标; - 坐标; - 保护 - 内容; - 方位; - 距离; - 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 井旁村; 100.09746; 25.99982; 360人; 东北; 421m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 德源城 遗址; 100.08916; 26.00201; 第八批全国重点文物保护单位; 西北; 399m. 邓川镇商住混合区; 100.08825; 25.99947; 6600人; 西北; 107m. 黄家营; 100.09712; 25.98914; 55人; 东南; 162m. 魏军屯; 100.09292; 25.98631; 605人; 南; 380m. 莲荷村; 100.09236; 25.98967; 627人; 西南; 73m. 新洲村; 100.08557; 25.98870; 120人; 西南; 473m. 地表水; 弥苴河; /; /; 水质; 东北; 332m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 罗时江; /; /; 水质; 西南; 337m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 项目施工期及运营期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控位置; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、废水排放标准 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水。施工期施工人员均不在厂区食宿，生活污水主要为少量的冲厕废水，依托云南时骏装备制造有限公司北厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 本项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，具体标准限值见下表。 表3-4 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; COD; ≤500. 3; BOD5; ≤300. 4; SS; ≤400. 5; 动植物油; ≤100. 6; 阴离子表面活性剂; ≤20. 7; 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的 A 级标准限值. 8; 总磷; ≤8. 三、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-5 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq（dB） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. #### 四、固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发 [2021]33 号），“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物以及挥发性有机物等主要污染物试行排放量控制计划管理。 本项目总量控制指标如下： 1、废水 项目无生产废水产生，本项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。项目区不设置总量控制指标。 2、废气 项目运营过程排放的废气主要为粉尘，排放量约为：0.8644t/a，为无组织排放。本项目不建议设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境 保护 措施 | 本项目租用云南时骏机械装备制造有限公司现有厂房进行建设，不涉及土建工程，项目按现状进行租赁，厂房中已置有部分生产设备（本项目沿用），项目施工期需新增部分设备，进行设备安装、调试等。施工期主要污染是施工期废气、废水、噪声、建筑垃圾等。 施工期环境保护措施如下： （一）施工期废气环境影响和保护措施 施工期废气主要来源于本项目新增设备的运输、安装等产生的粉尘和汽车尾气，采用以下措施进行控制。 （1）运输道路加强洒水降尘。 （2）运输车辆应限速慢行，并适量装车，运输车辆加盖篷布以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 （3）合理安排运输时间，项目运输过程在白天进行，运输时间短，产生的扬尘对周边环境的影响随着车辆的驶出逐渐消失。 （4）及时清除垃圾，清扫厂房等措施，以减少粉尘对环境的影响。 （5）采用排放达标的设备和大型车辆，加强对机械设备和车辆的维护保养，使之处于良好的运行状态并使用合格的油品，减少汽车尾气的排放。 通过上述措施，项目施工期废气对周围环境影响较小。 （二）施工期废水环境影响和保护措施 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水（冲厕废水）。 施工期人数约为20人/d，施工人员不在厂内食宿，施工人员用水按用水量每人每天0.02m³计，则每天用水0.4m³，废水产生量按用水量的85%计，则污水产生量约0.34m³/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。 施工期废水（冲厕废水）依托北厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 （三）施工期噪声环境影响和保护措施 项目施工过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目通过合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6：00施工，优先采用先进工艺的低噪声设备等减少噪声对环境的影响。 （四）固体废弃物 1、建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要是设备废包装材料等，可外售至废品回收站或及时清运、按环卫部门要求进行合理处置。 2、生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员20人，则施工人员的垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气影响分析及保护措施 （一）产排污环节、污染物及排放形式 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目生产单元、生产设施、产污环节、主要污染物项目、排放形式如下表所示。 表4-1 废气产污环节名称、污染物项目和排放形式一览表 生产单元; 废气产 污环节; 主要污 染物; 污染治理措施; 主要排 放形式. 农机装备制造生产线; 下料 切割; 粉尘; 集气罩+移动式除尘器处理、封闭车间、自然沉降; 无组织. 焊接; 粉尘; 移动式焊接烟尘净化器收集处理、封闭车间沉降; 无组织. （二）污染物产生情况、治理措施及排放情况 本项目污染物产生情况、治理措施及排放情况见下表。 表4-2 污染物产生情况、治理措施及排放情况 源强; 产生情况; 污染治理措施; 是否为可行性技术; 排放情况; 排放标准. 治理 工艺; 收集效率; 处置效率. 下料切割 粉尘; 49.22t/a 20.508kg/h; 集气罩+移动式除尘器 封闭车间、自然沉降; 90; 95; 是; 0.714t/a 0.297kg/h; 1.0mg/m³. 焊接烟尘; 6.27t/a 2.612kg/h; 移动式焊接烟尘净化器、封闭车间、自然沉降; 80; 95; 是; 0.1504t/a 0.063kg/h; 1.0mg/m³. （三）废气污染源强计算过程简述 本项目不涉及加热熔铸、电镀、喷漆、喷塑、酸洗、溶剂清洗等工艺，项目运营期废气主要为：下料切割金属粉尘、焊接烟尘。 1、下料切割金属粉尘 本项目板材、型材总用量为44745t/a（板材：24170t/a，型材：20575t/a），采用等离子切割机、金属带锯床、型材切割机、剪板机等设备进行切割，会产生切割粉尘。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--机械行业系数手册中的行业系数表进行核算，等离子切割颗粒物的产生系数为1.10kg/t-原料（采用布袋除尘器末端治理技术治理效率为95%）。本项目切割的原料量为44745t，则切割粉尘产生量约49.22t/a。采用集气罩（集气效率90%）+移动式除尘器（95%）处理后在车间内无组织排放，则下料切割工序无组织粉尘包括未收集到的粉尘、收集处理后排放的粉尘，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，粉尘90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中，排放量约为0.714t/a，0.297kg/h。 2、焊接烟尘 焊接烟尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--机械行业系数手册中的行业系数表进行核算，焊条产尘系数为20.2kg/t 原料，实芯焊丝产尘系数取9.19kg/t原料（采用移动式烟尘净化器末端治理技术治理效率为95%）。本项目焊条用量为49.5t/a，焊丝用量为574.5t/a。经计算，焊接烟尘产生量约为6.27t/a。本评价要求对焊接工位设移动式焊接烟尘净化器收集处理焊接烟尘，收集效率为 80%，收集后处理效率为 95%，经收集处理后在车间内无组织排放。经计算，焊接烟尘净化器收集处理后车间无组织排放量约为0.25t/a，未被收集的焊接烟尘量为1.254t/a，两者合计1.504t/a。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，粉尘90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中，排放量为0.1504t/a，0.063kg/h。 （四）大气污染防治措施 1、下料切割粉尘 下料切割粉尘采用集气罩（集气效率90%）+移动式除尘器（95%）处理后在车间内无组织排放，90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中。 - 2、焊接烟尘 - 焊接工位设移动式焊接烟尘净化器收集处理焊接烟尘，经收集处理后在车间内无组织排放，粉尘90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中。 废气治理设施原理如下： ①布袋除尘器 布袋除尘器除尘原理，含尘气体由除尘器进气口进入滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被铺集到滤料上，通过滤料的清洁气体由排气口排出，对干燥粉尘等颗粒物有较好的去除效率。 ②移动式焊接烟尘净化器 移动式焊接烟尘净化器主要由吸气罩和过滤设备组成。除尘工作原理是先由内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处设有阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器进一步吸附净化后经出风口排出，焊接烟雾净化器就此完成了焊接烟尘净化的整个过程。 （五）大气污染防治措施技术可行性分析 ①下料切割粉尘处理措施可行性 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表 25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，处理下料切割废气的可行技术为袋式过滤，本项目采用集气罩+移动式除尘器（原理为布袋过滤）处理切割粉尘技术可行。 ②焊接烟尘处理措施可行性 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表 25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，处理焊接废气的可行技术为袋式过滤、静电净化，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中关于无组织废气的运行管理要求：对于全钢客车车身、全钢车架焊接烟尘颗粒物无组织废气产生点，排污单位应配备有效的废气捕集装置，如局部收集罩、大容积密闭罩等，并配备滤尘设施。 本项目设置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘（过滤原理），移动式焊接烟尘净化器主要由吸气罩和过滤设备组成，处置措施符合管理要求，技术可行。 （六）监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目监测要求如下： 表4-4 监测内容一览表 排放 类型; 监测 点位; 监测因子; 监测频次; 标准; 实施单位. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值; 委托有资质的环境监测单位. （七）非正常情况下源强 根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评主要考虑废气处理设备出现故障，布袋除尘器处理效率下降到80%作为非正常排放情形，排放频次以每年1次计，每次排放持续时间1h。非正常情况下，污染物排放浓度如下表所示。 表4-5 非正常情形下污染物排放情况 排放源; 非正常排放原因; 污染物 种类; 非正常污染物排放情况; 措施. 排放量; 排放浓度; 排放速率; 持续时间. 生产制造车间; 除尘器故障; 颗粒物; 8.86t/a; /; 3.69kg/h; 1h; 暂停生产，待环保设施维修完成后恢复生产；定期检修维修环保设施。. （八）大气环境影响分析 项目下料切割粉尘采用集气罩（集气效率90%）+移动式除尘器（95%）处理后在车间内无组织排放，粉尘90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中。焊接工位设移动式焊接烟尘净化器收集处理焊接烟尘，经收集处理后在车间内无组织排放，粉尘90%在封闭车间自然沉降，其余无组织排放至大气中，项目产生的废气均能达标排放。 综上，项目所在区域为环境质量达标区，项目产生的污染物经采取本评价提出的污染防治措施后均能做到达标排放，项目周边环境空气保护目标距项目区较远，项目运营对周围环境产生的影响较小。 二、水环境影响分析 （一）产排污环节、污染物及处置情况一览表 项目废水产生情况处置情况如下表所示。 表4-6 废水产生及处置情况一览表 产排污环节; 污染物; 产生情况; 处理 设施; 是否为可行技术; 排放情况. 冲厕; 冲厕废水; 0.48m3/d、122.4m3/a; 化粪池; 是; 北厂区生活污水（冲厕废水）依托北厂区化粪池（20m³）预处理后排入市政污水管网. 0.48m3/d、122.4m3/a; 化粪池; 是; 生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。. （二）污染源强分析 项目运营期无生产废水产生，项目区不设置生活区，生活污水主要为冲厕废水。 本项目不设置生活区，员工均不在厂区内食宿，员工生活用水主要为冲厕用水，项目劳动定员24人（北厂区、生产制造车间各12人），根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），员工生活用水以40L/人·d计，则项目员工生活用水量为0.96m3/d、288m3/a。废水产生量按照用水量的85%计算，则生活污水（冲厕废水）产生量为0.816m3/d、244.8m3/a。北厂区生活污水（冲厕废水）约0.48m3/d、122.4m3/a，依托北厂区化粪池（20m³）预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）约0.48m3/d、122.4m3/a，依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池（2个，共90m³）处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。。 图4-1 厂区水平衡图（m³/d） （三）废水处理措施 本项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机厂北厂区化粪池（20m³）预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池（2个，共90m³）处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。 （四）处理措施可行性分析 1、北厂区生活污水依托原有化粪池可行性分析 本项目北厂区生活污水（冲厕废水）产生量为0.48m3/d、122.4m3/a，依托云南时骏机械装备制造有限公司北厂区已建化粪池（20m³）进行预处理后接入市政管网。云南时骏机械装备制造有限公司于2019年停产至今，厂区内生活污水为留守值班人员生活污水，产生量较小，忽略不计。本项目生活污水量远小于化粪池储存容积，化粪池容积能满足生活污水停留时间要求。生活污水依托原有化粪池处置措施可行。 2、生产制造车间生活污水依托车间内已建化粪池可行性分析 本项目生产制造车间生活污水产生量为0.48m3/d，依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池（2个，共90m³）处理后进入电动车厂污水处理站调节池（370m³），该污水处理站处理能力为37m³/h，本项目产生的废水量较小，不满足污水处理站运行条件，故本项目不启用云南时骏机械装备制造有限公司污水处理站，化粪池出水经调节池收集后用于厂区绿化增肥。 根据分析，项目污水量远小于化粪池及调节池容积，原有化粪池及调节池能容纳全部废水，处置措施可行。 3、北厂区生活污水达标排入市政污水管网可行性分析 本项目北厂区生活污水（冲厕废水）依托北厂区化粪池（20m³）预处理后排入市政污水管网。根据《云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机生产线升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果，外排生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，生活污水经化粪池处理后可达标排放。 （五）水环境影响分析 项目采用雨污分流的排水体制，雨水经云南时骏机械装备制造有限公司厂区雨水沟收集排入市政管网。 本项目无生产废水产生，北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排，项目运营对周边地表水环境的影响较小。 三、噪声 （一）噪声源强 根据高红武主编《噪声控制工程》（2003年07月第1版）中常见工业设备噪声范围以及各设备技术参数，生产设备在运行过程中产生的设备噪声，声级值范围为70~90dB 之间。通过采取基础减振、增设减震垫，厂房隔声等措施后，噪声可降低20 dB(A)左右，项目主要设备噪声源强见下表 。 表4-7 项目主要设备噪声源强情况汇总表 设备名称; 数量; 单一设备源强dB(A); 叠加设备 源强dB(A); 治理措施; 降噪 效果dB(A); 治理后噪声值dB(A). 金属带锯床; 2台; 85; 88; 基础减振、增设减震垫，厂房隔声等; 20; 68. 型材切割机; 2台; 90; 93; 20; 73. 砂轮机; 2台; 70; 73; 20; 53. 台式钻床; 1台; 80; 80; 20; 60. 空气压缩机; 2台; 75; 78; 20; 58. 交流弧焊机; 3台; 80; 84.8; 20; 64.8. 小台钻; 1台; 80; 80; 20; 60. 万向摇臂钻; 1台; 90; 90; 20; 70. 气保焊机; 31台; 80; 95.2; 20; 75.2. 电焊机; 4台; 90; 96.1; 20; 76.1. 等离子切割机; 5台; 90; 97.1; 20; 77.1. 数控等离子切割机; 1台; 90; 90; 20; 70. 液压数控折弯机; 2台; 80; 83; 20; 63. 联合冲剪机; 2台; 85; 88; 20; 68. 双动薄板拉伸液压机; 2台; 90; 93; 20; 73. 液压闸式剪板机; 3台; 90; 94.5; 20; 74.5. 液压摆式剪板机; 1台; 90; 90; 20; 70. 液压板料折弯机; 2台; 80; 83; 20; 63. 冲床; 4台; 90; 96.1; 20; 76.1. 摇臂钻床; 2台; 90; 93; 20; 73. 叠加值; 84.5. （二）预测模式 根据声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：          中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 （三）噪声预测结果 项目夜间不生产，且周围50m范围内无噪声环境保护目标，因此本次评价仅对昼间噪声进行预测，厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-8 北厂区噪声经过治理后在厂界贡献值预测结果 单位:dB(A) 位置; 距离（m）; 噪声贡献值; 评价标准; 达标情况. 北厂区厂界南; 94; 45; 65; 达标. 北厂区厂界北; 81; 46.3; 达标. 北厂区厂界东; 40; 52.5; 达标. 北厂区厂界西; 120; 42.9; 达标. 表4-9 生产制造车间的噪声经过治理后在厂界贡献值预测结果 单位:dB(A) 位置; 距离（m）; 噪声贡献值; 评价标准; 达标情况. 电动车厂厂界南; 125; 43.1; 65; 达标. 电动车厂厂界北; 212; 38; 达标. 电动车厂厂界东; 134; 42; 达标. 电动车厂厂界西; 382; 33.5; 达标. 表4-10 厂界噪声贡献值预测结果一览表 单位:dB(A) 位置; 噪声贡献值（叠加值）; 评价标准; 达标情况. 厂界南; 47.1; 65; 达标. 厂界北; 46.9; 达标. 厂界东; 52.9; 达标. 厂界西; 43.4; 达标. 根据上述预测结果，运营期厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的3类标准限值，本项目厂界外50m范围内无噪声环境保护目标，无超标影响情况。 （四）噪声污染防治措施 ①对高噪声设备加装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施； ②厂房合理布局，高噪声设备远离厂界并加强密闭； ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ④夜间不生产，严格执行昼间生产制度； ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 采取以上措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）排放限值要求。 （五）监测计划 表4-11 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 实施单位. 厂界东南西北各布设1个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准; 委托有资质的环境监测单位. （六）噪声影响分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，周边主要环境敏感目标为北厂区东北侧421m处的井旁村、北厂区西北侧399m处的德源城遗址、北厂区西北侧107m处的邓川镇商住混合区、南厂区东南侧162m处的黄家营、南厂区南侧380m处的魏军屯、南厂区西南侧73m处莲荷村、南厂区西南侧473m处新洲村，距离项目生产区较远。由噪声预测结果可知，运营期厂界噪声能达标排放，厂界噪声经距离衰减后对敏感点声环境贡献值较小，对环境影响较小。 四、固体废物 （一）污染源强 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废（下料工序产生的边角料、下料工序布袋除尘器收集粉尘、焊接烟尘净化器收集粉尘、焊接废料、废包装材料）和危险废物（废矿物油）。 - （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按 0.5kg/人·天，则年产生量为 3.75t/a，生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理。 （2）下料边角料 类比同类项目，下料边角料产生量为原料用量的1‰，年产生量约为44.75t/a，收集后外售废旧物资回收公司综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-999-99。 （3）布袋除尘器收集粉尘 根据工程分析，项目布袋除尘器收集的粉尘量为42.085t/a，收集后外售废旧物资回收公司综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-999-66。 （4）焊接烟尘净化器收集粉尘 根据工程分析，项目焊接烟尘净化器收集粉尘量约4.76t/a，收集后外售废旧物资回收公司综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-999-66。 （5）焊接废料 本项目焊接时产生废焊丝、焊渣等焊接废料，类比同类项目，焊接废料产生量约占焊材消耗量的1%，产生量约6.24t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），焊接废料的废物代码为900-999-99，焊接废料收集后外售废旧物资回收公司综合利用。 （6）废包装材料 项目产生的废包装材料包括进原材料及零部件的包装物，产生量约20t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料的废物代码为900-999-99，收集后外售废旧物资回收公司综合利用。 （7）废矿物油 项目运营期废矿物油产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代号为：“900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。收集后依托云南时骏机械装备制造有限公司已建危废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期清运处置。 项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-12 固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 年产生量; 固废属性; 废物代码; 处置措施. 生活垃圾; 办公生活; 3.75t/a; 一般固废; /; 收集后委托当地环卫部门清运处理. 下料边角料; 下料; 44.75t/a; 900-999-99; 收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 布袋除尘器收集粉尘; 下料; 42.085t/a; 900-999-66; 收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 焊接烟尘净化器收集粉尘; 焊接; 4.76t/a; 900-999-66; 收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 焊接废料; 焊接; 6.24t/a; 900-999-99; 收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 废包装材料; 原材料包装拆除; 20t/a; 900-999-99; 收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 废矿物油; 维修保养; 0.5t/a; 危险废物; 900-214-08; 收集后安全暂存至危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置. （二）环境管理要求 1、一般固废管理要求 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）。项目产生的一般固废依托云南时骏机械装备制造有限公司一般固体废物暂存区（100m2）暂存，收集后外售废旧物资回收公司综合利用。 2、危险废物管理要求 - 项目运营期产生的废矿物油经油桶收集储存于云南时骏机械装备制造有限公司危废暂存间（100m2）内并委托有资质的单位行清运处置。云南时骏机械装备制造有限公司危废暂存间已按要求做好相关防风、防晒、防雨、防漏、防渗措施，设置完善的标识标牌等。 - （1）危废暂存间污染控制要求 - ①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 - ⑤危废暂存间需上锁，防止无关人员进入。 - （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 - 本项目产生的废矿物油经油桶收集。 - （3）贮存过程污染控制要求 ①危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废暂存间地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤应建立危废暂存间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合项目特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦应建立危废暂存间全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）危险废物管理台账制定要求 根据《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ 1259-2022），企业应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 （5）危险废物申报要求 根据《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ 1259-2022），产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生 态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。 （6）危险废物转移 国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，在转移过程中，均应严格遵从《危险废物转移管理办法》及其它有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 （三）固体废物污染防治措施 ①生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理。 ②下料边角料、布袋除尘器收集的粉尘、焊接烟尘净化器收集粉尘、焊接废料等集中收集后外售废旧物资回收公司综合利用。 ③废矿物油收集后依托云南时骏机械装备制造有限公司已建危废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期清运处置。 （四）固体废物影响分析 根据上文分析，项目运营产生的固体废物均得到合理处置，处置率100%，对环境影响较小。 五、地下水、土壤 项目周边无地下水出水点、无饮用水源地保护区。项目生产车间地面硬化，运营过程加强管理，危险废物废矿物油物经专用容器收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间基础进行防渗，设置围堰等，正常情况下，不会对土壤及地下水环境产生污染影响。 六、环境风险 （一）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作级别划分标准的要求，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照风险潜势确定评价工作等级。 表4-13 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 低度危害（P4）. 环境高敏感度区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中敏感度区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低敏感度区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的等级划分方法如下： 危险物质数量与临界量比值（Q）的计算： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q= q1/Q1 + q2/Q2 + ··· + qn/Qn q1，q2，···，qn ——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； Q1，Q2，···，Qn ——每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，项目危险物质最大存在总量及其临界量见下表： 表4-14 危险物质与临界量一览表 序号; 物质名称; 最大储存量q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 废矿物油; 0.5; 2500; 0.0002. 经计算，危险品存储量小于临界量，最大储存量与临界量比值 Q=0.0002＜1，所以本项目不构成重大危险源，风险潜势为I，仅需开展简单分析。评价内容主要是对项目进行“风险识别、源项分析和对事故影响开展简单分析，提出防范、减缓和应急措施”。 （二）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，环境风险类型包括危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生、次生污染物排放。结合前述物质危险性识别结果，对项目涉及的环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径及影响方式进行识别，识别结果见下表。 表4-15 项目环境风险及环境影响途径识别表 序号; 风险源; 风险物质; 环境风险类型; 产生原因; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废矿物油; 泄漏; 人为操作不当；容器破损等; 地表水、地下水、土壤. 2; 厂区; /; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 厂区电路老化、故障，车间遇明火发生火灾、爆炸及次生环境污染事故; 大气、地表水、地下水、土壤. （三）环境风险分析 1、废矿物油泄漏风险分析 废矿物油储存设施破损引起泄漏，全部进入环境，对河流、土壤、生物等造成污染，尤其对水体和土壤环境的影响将是一个相当长的过程，被污染的水体和土壤中的各种生物及植被将全部死亡，这种污染一般是范围较广，面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 废矿物油储存设施破损引起泄漏在遇明火时易发生火灾。燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，大量废矿物油泄漏和燃烧，烃类气体将直接进去大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。 除大气、水、土壤和生态环境影响外，事故本身及事故后项目毁坏状态将明显破坏区域的环境景观，因此，建设单位应把废矿物油储存场所的防火工作放在首位，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保储存区域不发生泄漏火灾。 2、火灾、爆炸事故风险分析 厂区电路老化、废矿物油泄漏遇明火时等均会发生火灾、爆炸事故。燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，大量废矿物油泄漏和燃烧，烃类气体将直接进去大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。除大气、水、土壤和生态环境影响外，事故本身及事故后项目毁坏状态将明显破坏区域的环境景观，且企业内部员工以及周边企业、居民等可能会受到较为严重的影响。因此，建设单位应按消防法规落实各项防火措施和制度，配备必要的消防应急设施，平时加强对相应设施的维护、检修，确保设备正常运行。 （三）环境风险防范措施及应急要求 1、废矿物油泄漏风险防范措施 ①废矿物油在厂区使用专用容器收集，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内。 ②废矿物油收集后定期交由具有相关资质的单位进行安全处置，不得随意排 放。对危险废物暂存间的处理应设专人责任负责制，应标明责任人、联系电话等信息。制定严格管理规范，严格进出库台账管理，严格实行分类管理原则。 ③为防止油类物质泄漏，对外环境造成影响，储油区域应设置围堰或设置接油盘，铺设吸油细沙等，用于吸附泄露的油类物质。 2、火灾风险防范措施 - ①建立健全防火制度和安全操作规程，加强环保管理和风险防范工作。 ②加强管理，落实值班巡查制度，制定操作规范、严格执行。 ③加强用火及设备管理，严禁在生产车间内抽烟、使用明火作业，生产车间设置相应警告标志。 ④定期检查电器线路安全、更换陈旧老化电线，排除火灾隐患。 ⑤提高防火意识，对员工进行防火防爆等安全知识培训，对制定的各类规章制度需严格执行，定期开展演练，提高员工在事故情况下的安全处置、逃生等技能。 - 3、其他环境风险防范措施 - ①安全生产管理人员及岗位操作工必须按规定进行培训。 - ②定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的绝不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。 - ③厂区内道路应满足消防运输的要求，建立健全全厂消防水系统。 - ④车间按要求配备相应事故处理应急救援器材，厂区配备相应的应急药品和设备。 - ⑤定期对主要生产设施及环保设施等进行隐患排查和技术检测，必要时进行强度校核，对不符合标准要求的装置要立即予以更换维修，防止污染物事故排放等。 - ⑥加强危险源的日常监控，加强对危险源的管理，当班人员必须每班对危险源进行巡查，发现有异常立即报告，积极采取措施进行整改。 （五）环境风险分析结论 本评价认为，项目的风险管理措施可靠、有效，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，在认真落实本评价针对风险事故提出的具体防措施的情况下，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 农机装备制造项目. 建设地点; 云南省大理州洱源县邓川镇德源山（云南洱源产业园区邓川片区内）. 地理坐标; 经度; 100°5'41.936"; 纬度; 25°59'535.697". 主要危险物质及分布; 危废暂存间等. 环境影响途径及危害后果; 危险废物泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。厂区电路老化等发生火灾，废气对人体造成影响，进入周边环境造成影响。. 风险防范措施要求; - （1）厂区制定相关安全管理制度和安全操作规程。 - （2）做好厂区内的应急处理处置。风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 （3）加强对厂区、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 （4）设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 （5）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 （6）对职工进行消防知识教育，进行消防宣传，组织群众制定防火公约，掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用法。 （7）加强危险源的日常监控，加强对危险源的管理，当班人员必须每班对危险源进行巡查，发现有异常立即报告，积极采取措施进行整改。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 要素 - 内容 | 排放口 (编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气 - 环境 | 无组织废气 | 下料切割粉尘 | 下料切割粉尘集气罩（+移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，大部分在封闭车间自然沉降，少量无组织排放至大气中 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值 |
|  |  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘设移动式焊接烟尘净化器收集处理，经收集处理后在车间内无组织排放，大部分在封闭车间自然沉降，少量无组织排放至大气中 |  |
| - 地表水环境 | 员工生活区 | 生活污水（冲厕废水） | 北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网 | 外排废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准 |
|  |  |  | 生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。 | 不外排 |
|  | 厂区 | 雨水 | 雨水经云南时骏机械装备制造有限公司厂区雨水沟收集排入市政管网 | / |
| - 声环境 | 生产设备、运输车辆 | 噪声 | 基础减振；车间、墙体屏蔽降噪，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 - 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后委托当地环卫部门清运处理 | 处置率100% |
|  |  | 下料边角料 | 收集后外售废旧物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 收集后外售废旧物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 焊接烟尘净化器收集 粉尘 | 收集后外售废旧物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 焊接废料 | 收集后外售废旧物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售废旧物资回收公司综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 收集后安全暂存至危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间地面硬化，运营过程加强管理，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风 险防范 措施 | 企业运营过程中积极采取防护措施，制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 1、环境管理 项目公司内部应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。管理内容包括： （1）工程运行前，组织环保部门进行“三同时”验收，检查环保设施是否按要求建设。 （2）加强环保宣传，设置公益告示栏，尽量提高人们的环境意识，使其主动爱护区域内环境卫生。 （3）做好生产过程中的环保管理。项加强环保设施的维护检修，环保设施的保养、维修应制度化，确保环保设施正常运行。 （4）加强员工环保意识教育，建立相关生态环境保护制度，建立环境保护管理长效机制，设环保管理员负责环评提出的相关环保措施落实。 2、环境监测 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态变化，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围，及时向主管部门反馈信息，为环境管理提供科学依据。根据《《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关要求，本项目环境监测计划见下表。 表5-1 项目污染源监测计划一览表 排放类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值. 噪声; 项目厂界外1m 处（东西南北各设1个点）; 等效连续A声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 3、竣工环境保护验收 项目在建设和运营期间，必须实施“三同时”制度，即污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，建设项目竣工后，建设单位自主开展环境保护验收。由有资质的监测单位进行竣工验收监测，并编制竣工环境保护验收报告。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 执行效果. 废气; 无组织; 下料切割粉尘; 下料切割粉尘集气罩（+移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，大部分在封闭车间自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值. 焊接烟尘; 焊接烟尘设移动式焊接烟尘净化器收集处理，经收集处理后在车间内无组织排放，大部分在封闭车间自然沉降. 雨水; 雨水经厂房四周雨水沟收集后排入市政管网. 生活污水（冲厕废水）; 北厂区生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司拖拉机北厂区化粪池预处理后排入市政污水管网; 外排废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. 生产制造车间生活污水（冲厕废水）依托云南时骏机械装备制造有限公司在该车间内已建化粪池处理后进入电动车厂污水处理站调节池，经调节池收集用于绿化增肥，不外排。; 不外排. 固废; 一般固废; 生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处理; 处置率为100%. 下料边角料收集暂存至一般固废暂存区，外售废旧物资回收公司综合利用. 移动式除尘器收集粉尘收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 焊接烟尘净化器收集粉尘收集后外售废旧物资回收公司综合利用. 焊接废料收集集暂存至一般固废暂存区，外售废旧物资回收公司综合利用. 废包装材料收集集暂存至一般固废暂存区，外售废旧物资回收公司综合利用. 危险废物; 废矿物油收集后安全暂存至危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置. 噪声; 设备、机械噪声; 基础减振；车间、墙体屏蔽降噪，距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部第 11 号），建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报，项目建成后需及时完成排污许可填报工作。 |

- 六、结论

本项目符合国家、地方产业政策；符合“三线一单”相关要求；符合大理州生态环境管控总体要求；符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大理州“十四五”生态环境保护规划》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》、《洱海保护治理“ 十四五”规划》相关要求。项目产生的各污染因素采取相应的防治措施后能保证污染物达标排放，对区域环境产生的影响较小，不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目的建设对周边环境的影响在可接受范围内；厂界噪声可实现达标排放，固体废物合理处置。项目拟采取的各项污染源防治措施合理有效，技术可行。 综上，建设单位在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 0.8644t/a | / | 0.8644t/a | +0.8644t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | +3.75t/a |
|  | 下料边角料 | / | / | / | 44.75t/a | / | 44.75t/a | +44.75t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | / | / | / | 42.085t/a | / | 42.085t/a | +42.085t/a |
|  | 焊接烟尘净化器收集粉尘 | / | / | / | 4.76t/a | / | 4.76t/a | +4.76t/a |
|  | 焊接废料 | / | / | / | 6.24t/a | / | 6.24t/a | +6.24t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | +20t/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①