大环评审（2024）11-10号

关于洱源县右所镇松曲村资源循环回收利用  项目环境影响报告表的批复

洱源县右所镇人民政府 ：

你单位报来的由云南纳智环保科技有限公司进行编制的《洱源县右所镇松曲村资源循环回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该建设项目位于大理州洱源县右所镇松曲村，项目代码2306-532930-04-01-381771。本项目设有原料堆存区、剪切区、生产加工区（包含粉碎区、制粒区、冷却包装区、剪切料堆放区、粉碎料堆放区及成品堆放区等），并配套建设办公生活用房及附属用房，主要购置综合剪切系统、粉碎系统、制粒系统、冷却系统等生产设备，建成后年产生物质颗粒20000吨。项目总投资为700万元，其中环保投资36.7万元，环保投资占5.24%。

二、本项目为新建项目，但涉嫌“未批先建”。针对项目存在的“未批先建”问题，大理州生态环境局洱源分局于2024年4月23日下达《关于责令右所镇人民政府停止项目建设的通知》，要求立即停止项目建设。于2024年5月6日下达《关于洱源县右所镇松曲村资源循环回收利用项目涉嫌“未批先建”问题的处置意见》，对“未批先建”的环境违法行为不予行政处罚。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、住建、工信和科技等相关行政主管部门的要求。项目在建设运营过程必须采取相应的环境保护措施，以减少对周围生态环境造成的影响。

- （二）加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。项目运营期产生的食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水排入化粪池，经化粪池处理后排入附近农村生活污水处理站，初期雨水经初期雨水收集池收集后暂存，非雨天用于项目空地及周边道路洒水降尘。严格控制进场原料含水率，禁止原料渗滤水排入外环境。原料堆存区、化粪池、初期雨水收集池、厂区路面及危废暂存间应按照相应要求落实防渗措施，防止项目运行对地下水环境造成影响。

（三）加强大气污染防治措施。运营期项目设置2套“旋风除尘器+布袋除尘器”系统，粉碎工序产生的粉尘及筛分、造粒工序产生的粉尘分别通过设备管道进入“旋风除尘器+布袋除尘器”进行处理，处理后的废气通过15m 高排气筒排放，有组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。原料堆存区及剪切区采取厂房半封闭，装卸、输送、投料等环节输送带采取半封闭及顶部遮挡的方法控制粉尘排放，无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置净化处理后排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

（四）严格落实噪声防治措施。运营期项目选用低噪声设备，加强设备的维护保养，采取减震、墙体阻隔等措施，禁止夜间生产，确保厂界昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）2类标准要求，降低噪声影响。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置；场区沉降粉尘及除尘器收尘收集后回用于造粒工序；磁选出的铁质废料及废包装袋收集后外售回收站；化粪池污泥定期清掏后供周边农户用作农家肥；废矿物油等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及修改清单等要求进行贮存及管理，并委托有相应资质的单位进行清运处置。

（六）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。加强环境保护设施运行维护，确保正常运行。按照《突发环境事件应急管理办法》要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制环境事故应急预案并备案，加强应急培训和演练。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应落实环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，制定生态环境管理办法，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目完成建设发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定进行排污登记。项目运行后应定期开展自行监测，符合排污许可管理相关要求。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表分别送大理州生态环境保护综合行政执法支队、洱源县生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

七、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局

（洱源分局）

2024年11月27日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，县生态环境保护综合行政

执法大队，云南纳智环保科技有限公司。

大理白族自治州生态环境局洱源分局       2024年11月27日印发