附件一

洱源县南塘子水库扩建工程临时用地土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产(建设)项目名称 |  | 洱源县南塘子水库扩建工程临时用地土地复垦方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 |  | 洱源县南塘子水库扩建工程建设管理局 |  |  |
| 方案编制单位名称 |  | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |  |  |
| 项目用地面积 |  | 永久性占用土地面积 |  | 0.00公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 |  | 17.5632公顷 |
| 生产能力(或投资规模) |  |  | 335.12万元 |  |
| 生产年限(或建设期限) |  |  | 2年（2020年11月～2022年10月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 根据国土资源部国土资发〔2007〕81号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院592号令《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦等相关规程，2020年9月27日大理州自然资源和规划局组织水工环地质、土地复垦、林业、农业等4方面5个专家对昆明地信科技咨询服务有限公司编制的“洱源县南塘子水库扩建工程临时用地土地复垦方案”进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取介绍和讨论的基础上，给出了个人书面意见；2020年9月30日提交修改稿经土地复垦方案主审专家和参审预算评审专家复核后,专家组组长再复核，形成如下专家组评审意见： 一、项目基本情况 南塘子水库现状为小（2）型水库，2016 年 2 月完成除险加固，除险加固后总库容 17.9万m3。虽然 2016 年 2 月完成除险加固处理，但由于本区来水不足，导致蓄水供水量无法满足下游需水要求。南塘子水库具有加坝扩建的条件，通过引水工程引蓄至南塘子水库可达到合理开发利用水资源之目的。南塘子水库扩建后总库容 188.1 万m3，年供水量 135.9 万m3，水库设计灌溉面积 3590 亩，工程规模为小⑴型水利工程，工程等别为Ⅳ等，水库扩建后灌区缺水问题基本得到解决。由于南塘子水库扩建工程建设任务艰巨，工期紧张，涉及临时生活区、试验区、1#取土场1、1#取土场2、2#取土场、1#弃土场、2#弃土场和3#弃土场等8处临时用地地块拟先行开工，面积为17.5632hm2，建设年限为2年。 二、土地复垦 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于《洱源县南塘子水库扩建工程临时用地土地复垦方案报告书》项目损毁土地的预测和分析。本项目临时用地区面积17.5632hm2，损毁土地方式主要有挖损和压占，无永久性建设用地，（复垦区）复垦责任范围面积17.5632hm2。拟损毁土地面积17.5632hm2，其中挖损损毁土地面积14.8111hm2，压占损毁土地面积2.7521hm2。 复垦区土地利用总面积17.5632hm2，现状类型为耕地4.1432hm2（均为旱地）、园地1.1770hm2（均为其他园地）、林地4.6634hm2（其中有林地0.2076hm2、其它林地4.4558hm2）、草地5.4264hm2（均为其它草地）、城镇村及工矿用地0.2093hm2（均为村庄用地）、交通运输用地0.7732hm2（均为农村道路）、水域及水利设施用地0.7358hm2（其中河流水面0.0158hm2、坑塘水面0.1148hm2、沟渠0.1012hm2、水工建筑用地0.5040hm2）、其他土地0.4349hm2（其中田坎0.2488hm2、裸地0.1861hm2）。不占用洱源县永久基本农田。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。土地复垦方案适用年限为2020年11月至2025年4月。临时用地使用结束后8个临时地块均纳入土地复垦责任范围，土地复垦面积为17.5632hm2（已复垦0.0000hm2），复垦为水浇地5.4571hm2、有林地10.1665hm2、灌木林地1.3245hm2、农村道路0.6151hm2。土地复垦率为100.00%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）在场地设置时，应结合地形、地质勘察条件，结合区域内的生态、自然景观、社会环境等情况，进行深入研究和多方案比选。（2）在复垦设计中尽量避免大挖大填，尽量控制、减少废方。做到排水工程系统安全，边坡防护工程安全、实用，近期尽量采用工程费用低、自然协调的生物防护技术处治边坡。同时加强对岩溶漏斗、软弱土地段的特殊处理；通过设置绿化工程，以减少水土流失。（3）在施工过程中，建立环境保护监管制度，合理施工，重点放在水土保持与生态植被影响上，降低对复垦区土地的损毁程度。 工程技术措施：（1）复垦工程措施：表土剥离，硬化地面拆除，土地平整，覆土回填，土壤培肥，截水沟、生产路、挡墙、水窖、植被重构等。复垦为水浇地、有林地、灌木林地、农村道路合理可行。（2）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的林地，优选当地优势树种和草籽，进行科学种植和精心管理。（2）对有林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫、防霜防冻等，同时淘汰有林地中劣质树种。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果，确定土地复垦方案静态总投资280.90万元，动态总投资335.12万元；复垦面积17.5632hm2，静态亩均投资10662.45元/亩，动态亩均投资12720.54元/亩。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 三、专家组强调事项 （一）补充完善临时用地现状和基本概况；补充完善水土资源平衡的覆土来源、质量、堆放等内容，补充水资源平衡的水源点位置、供水量、取水方法等详细情况；复垦方向尽量恢复原状，否则要说明理由；科学处理废水、弃渣、垃圾等污染物，避免对水资源的污染；科学用肥和农药，使用有机肥和低毒或无毒农药，防止水资源的污染。 （二）主要材料预算价按2020年8月份的价格复核；编制说明中简要说明工程概况、交通条件、主要材料来源及运距，补充说明费率的计算标准及依据，基础单价电、风、水预算价格的有关说明；复核所有工程单价；基本预备费费率按3％计算，复核价差预备费的计算结果。 （三）土资源平衡分析中，明确水库扩建永久建设用地多余表土的处置措施；地震章节阐述过简，补充有记载以来历史上该地区地震情况；补充各复垦单元，主体工程和水土保持方案已设计的工程措施的合理性评价；复核各复垦单元水资源供需是否平衡。 （四）土地复垦方案报告表补充签字；土地复垦服务年限中监测管护期一般为两年；项目区社会经济概况采用2019年数据资料，补充永乐村社会经济情况资料；拟损毁土地预测，说明取土场现状、计划挖取图土厚度及挖取土方量等情况；土地利用现状类型之后补充土地利用程度章节，计算土地垦殖率、土地利用率和耕地复种率，并做分析说明；复垦为旱地部分改为复垦为水浇地；水资源平衡分析，一是按照复垦为水浇地和林地分别说明供需水情况，二是“小麦”改为“麦类”；土资源平衡分析中一是说明临时用地剥离的表土如果堆放和保存，二是说明水库扩建工程永久用地剥离的表土堆放、保存和运距等情况；工程设计中补充小水窖沉砂池设计，建议复垦为林地部分每株施用商品有机肥5kg，生产路泥结石路面改为砂砾石路面；公众参与调查表建议补充被调查人的身份证号；补充小水窖设计图，M7.5浆砌石截排水沟其壁厚至少300mm。 （五）补充县级自然资源局初审意见；补充相关法律法规及政策性文件发布年份，补充项目区乡土树种；采用2019年社会经济资料；补充项目临时用地的分期说明，复核项目取土场（均质料场1区），弃土场（1号弃渣场）等名称，需与主体工程对应。 （六）补充完善临时用地现状和基本概况；补充完善水土资源平衡的覆土来源、质量、堆放等内容，补充水资源平衡的水源点位置、供水量、取水方法等详细情况；复垦方向尽量恢复原状，否则要说明理由；土地利用现状图补充注表。 综上所述，方案编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，分析依据较充分，选用复垦措施原则可行，工作部署与计划较合理，投资估算基本符合现行规定，结论符合实际。专家组同意通过技术评审，请编制单位参考专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |  |  |  |

洱源县南塘子水库扩建工程临时用地土地复垦方案

评审专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘丽萍 | 大理州水利水电勘测设计院 | 造 价 |
| 2 | 李发林 | 云南南方地勘工程总公司 | 地 质 |
| 3 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计院 | 水 保 |
| 4 | 杨理芳 | 大理州农科院 | 土 肥 |
| 5 | 刘香丽 | 大理州林检局 | 林 业 |